附件2

桓台县非煤矿山企业安全生产评级标准（试行）

镇（盖章）：  	                企业名称：

| 项目 | 评级内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本条件(10分) | 1.建设项目“三同时”各阶段资料真实、齐全、完整；基建、生产矿山相关证照齐全有效；自主爆破的矿山爆破作业单位许可证有效，其他矿山有与有资质单位签订的爆破协议。 | 3 | 证照缺一种或失效不得分；“三同时”资料不全，每项扣1分。 | 查阅相关证照建设项目手续。 |  |
|  | 2.企业成立安全管理机构；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员齐备并持证上岗。 | 1 | 无机构不得分；一人不具备资格扣0.5分。 | 查阅机构成立文件，查阅人员资格证书。 |  |
|  | 3.企业参加安全生产责任保险，按规定提取和 使用安全费用。 | 1 | 无相应票据、提取不足或无当年投入计划和使用台账不得分。 | 查阅责任险交费票据、当年安全投入计划、安全费用提取和使用台账。 |  |
|  | 4.企业领导班子至少有1名专业人员；设立总工程师（技术负责人）并配备符合条件的地测、采矿、机电专业技术人员。 | 2 | 缺一项不得分。 | 查任命文件和有关资质证书。 |  |
|  | 5.矿山安全出口满足要求；建立机械通风、排水系统；井口标高高于当地最高洪水位1m；提升、通风、排水等特种设备设施检测检验合格有效；一级负荷采用双回路、双电源供电，六大系统正常运转；未使用淘汰设备及工艺。 | 3 | 每项不符合要求扣1分；使用淘汰设备及工艺不得分。 | 现场检查安全出口、提升设备、通风设备、地表排水供电、淘汰设备情况，查一级负荷的检测报告。 |  |
| 二、安全管理(10分) | 1.安全管理程序文件和印证材料满足：（1）建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。（2）健全完善安全目标管理、领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训复训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度；并保存有完整的运行记录。(3)建立健全各类安全技术规程、操 作规程。 | 3 | 安全生产责任制不全或未及时修订扣1分，各类制度、安全技术规程、操作规程缺一项扣0.1分；缺一项记录扣0.5分。 | 查阅企业安全生产责任制、制度、安全技术规程、操作规程。 |  |

| 二、安全管理(10分) | 2.图纸满足：(1)保存完整、及时更新以下图纸：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和电气设备布置图、井下避灾路线图、安全避险“六大系统”布置图等。(2)井上、井下对照图应清楚标记矿区范围、开采移动范围、地表塌陷区、主要工业场地的位置等信息。如存在相邻矿山，一并标注相邻矿山的矿区范围、开采移 动带及其井下主要井巷工程，并定期交换必要图纸。(3)中段平面图应清楚标记采空区（包括已充填采空区）、废弃井巷和计划（年度）开采的采场（矿块）的位置、数量等。(4)通风系统图清楚标记主通风机位置、型号、数量以及主要通风构筑物位置等。 | 2 | 缺一项图纸扣0.5分；每一项图纸不完善，扣0.1分。 | 查阅图纸。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.外包工程承包单位备案资料齐全有效，与发包单位签订安全生产管理协议，一个生产系统分项发包不得超过3家，不得将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行外包。 | 2 | 无备案资料扣2分，其它每项不满足要求扣0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 4.水文地质条件复杂的矿山，防水机构、人员配备、探防水设备、防水措施、应急预案、应急物资配备等满足要求。 | 1.5 | 每项不符合要求扣0.5分。 | 查阅资料。 |  |
|  | 5.设立风险公告栏，为每位员工发放岗位风险告知和安全操作卡，在危险场所和设备设施上张贴风险标志。 | 1.5 | 每项不符合要求扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
| 三、总平面布置(4分) | 1.地表移动范围重叠的相邻矿山采取有效的安全措施；相邻矿山开采安全距离满足设计要求。 | 1 | 每一项不符合要求均不得分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 2.矿山建（构）筑物布置在开采移动界限之外或按设计预留了保安矿柱；所有坠人危险的坑洞加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明；设备的裸露转动部分设防护罩或栅栏；矿石和 废石堆场符合设计要求；要害岗位、重要设备和设施及危险区域设置警示标志。 | 2 | 布置在开采移动界限内未预留保安矿柱不得分，其他每发现一处扣 0.5分。 | 查阅安全设施验收评价报告等资料，现场检查。 |  |
|  | 3.重要建构筑物及工业场地所处上下边坡稳 定、可靠；矿区道路、有轨运输与无轨运输交 叉处、有轨运输行人通行处等危险路段按规定 设置限速和警示标志。 | 1 | 每发现一处扣0.5分。 | 查阅安全设施验收评价报告等资料，现场检查。 |  |

| 四、井 巷工程 (6分) | 1.竖井及人行天井梯子间畅通，人行梯子间牢固，斜井人行道、行人水平巷道人行道宽度、高度符合设计要求；无轨运输斜坡道人行道宽度、高度及躲避硐室符合设计要求。 | 2 | 每发现一处不符合规程 要求，扣0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.井下巷道、硐室断面符合设计；井巷的所有分道口有注明其所在地点及通往地面出口方向的路标；井下巷道有水灾、火灾逃生方向的指示标志。 | 1.5 | 一处不符合缺失扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
|  | 3.井下巷道和各采掘地点支护方式可靠、有效。 | 1 | 一处支护不可靠扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
|  | 4.报废井巷封闭并设置明显标志，禁止人员入内；竖井与各中段的连接处有足够的照明和高度不小于1.5m的栅栏或金属网；竖井、天井、溜井和漏斗口具有安全警示标志、照明、护栏或隔筛、盖板。 | 1.5 | 一处不满足规程要求扣0.5分。 | 现场检查，查阅设计。 |  |
| 五、提 升运输(16分) | 1.提升装置的机电控制系统应设置齐全且符合规程要求的保护与电气闭锁装置；在交接班、人员上下井时间内，非计算机控制的提升机，应由正司机开车，副司机在场监护。 | 2 | 未执行操作监护规定不 得分；无保护装置或失 效每项扣1分。 | 现场检查。 |  |
|  | 2.罐笼最大载重量和允许载人数在井口公布；罐笼门关闭后，有防止自行打开的锁闭装置；装载矿车的罐体底板应敷设轨道及与轨道等长的护轨；装载矿车的罐笼内必须安装坚固可靠的阻车器，阻车器的阻爪在阻车时不得自行打开。 | 2 | 罐笼门的锁闭装置失效 或未装设，罐体内阻车 器失效或未装设，均不 得分；其他每项不符合 要求扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
|  | 3.地表及各中段井口均装设安全门，地表车场和井底车场进车侧必须装设阻车器；井口和井下各中段井口车场均必须设信号装置，凡使用中段，均应设专职信号工；井口信号与提升机的启动要有闭锁装置，并设有辅助信号装置及电话或话筒。 | 1.5 | 未装设安全门及阻车器， 信号与提升机未闭锁的，均不得分；其他每 项不符合要求扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
|  | 4.用于升降人员的单绳罐笼，必须装设可靠的防坠器；采用钢丝绳罐道的罐笼提升系统，中间各中段须设稳罐装置；井口、井底和中间各中段安全门必须与罐笼停止位置相联锁；缠绕式提升机卷筒上缠绕钢丝绳的层数应符合要求；提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道。 | 2.5 | 防坠器失效或未装设、未设置过卷挡梁和楔形罐道均不得分；未设稳罐装置，安全门未与罐笼停止位置相联锁，每 项扣2分；其他每项不符合要求扣0.5分。 | 现场检查，查阅资料。 |  |
|  | 5.斜井提升绞车卷筒上缠绕钢丝绳的层数应符合要求；提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室；采用人车运送人员的斜井内，必须设有信号装置，并在行车途中的任何地点，每节车厢都能向司机发出信号；斜井人车要有顶棚，并装有可靠的断绳保险器，各车辆的断绳保险器应相互连结；车辆之间除连接装置外，必须附挂保险链。 | 2 | 缺保护设施，均不得分； 其他每项不符合要求扣0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |

| 五、提升运输(16分) | 6.井下无轨运输设备应有废气净化装置和灭火装置；在硐口、急弯、陡坡、巷道叉口和视距不足的路段应设置限速标志；井下运输设备必须满足设计要求，且具有矿用标志。 | 1.5 | 运输设备无矿用标志，不得分；其他每项不符合要求扣0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.矿车应采用不能自行脱钩的连接装置；架线式电机车滑触线悬挂高度及悬挂点的间距符合规程的要求；滑触线穿过风门、防水门时应有可靠的绝缘保护措施，滑触线与金属管线交叉处，应用绝缘物隔开。 | 2.5 | 每项不符合要求扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
|  | 8.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁；带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。 | 2 | 每项不符合要求扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
| 六、通风防尘系统(6分) | 1.矿山通风系统定期进行检测；反风试验有试验记录；井下炸药库及储存动力油的硐室有独立回风道；封闭所有与采空区相通的影响正 常通风的巷道；箕斗井不应兼做入风井。 | 2 | 每发现一处不符合规程 要求扣0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 2.主扇风机房或控制室有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等仪表，主扇具有相同型号和规格的备用电动机。 | 1.5 | 每发现一处不符合要求 扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
|  | 3.总进风量及主要采掘面的风量符合设计，无污风串入工作面；局部通风机为矿用局部通风机；局部通风设置、运转符合规程要求。 | 2.5 | 每发现一处不符合要求 扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
| 七、防排水系统(8分) | 1.地表防水设施齐全有效；设计留设的防水矿(岩)柱未破坏。 | 2 | 每项不符合要求扣1分。 | 查阅相关资料，现场检查。 |  |
|  | 2.井下主要泵房满足水泵同类型号、最少台数、排水能力、两条相同排水管的要求；满足两个独立水仓，且每个水仓能容纳2～4h 的井下正常涌水量的要求；主要泵房基座标高高于运输大巷底板标高0.5m以上（潜没式泵房除外）；具备高出泵房地面标高7m以上与井筒连通能畅通行人的斜巷；装设防水门。 | 6 | 每项不符合要求扣1分。 | 现场检查。 |  |

| 八、矿山电气系统(10分) | 1.井下电气设备不应接零。井下应采用矿用变压器，若用普通变压器，其中性点不应直接接地，变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线(N线)。 | 1 | 每项不符合要求扣0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.井下永久性中央变配电所硐室，应砌碹支护，顶板和墙壁不得有滴水，电缆沟应无积水；长度超过6m的井下变配电硐室，应在两端各设一个出口；各出口处均应装有向外开的铁栅栏门；有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，应设置防火门或防水门；中央变(配)电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出0.5m，与水泵房毗邻时，应高于泵房地面O.3m；电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电标志；硐室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”标志牌，高压电器设备应悬挂“高压危险”标志牌，并应有照明。 | 2 | 变配电硐室只有一个安全出口，未设置防火门或防水门，均不得分；其他每项不符合要求扣0.5 分。 | 现场检查。 |  |
|  | 3.井下所有电气设备的金属外壳、电缆的配件、金属外皮、巷道中接近电缆线路的金属构筑物等都应接地，所有电力设备的保护接地装置和局部接地装置，应同主接地极连接形成一个总接地网。 | 2 | 未形成总接地网不得分； 其他每项不符合要求扣 0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 4.从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线，应装设带有过电流保护的断路器；井下变配电所高压馈出线，应装设单相接地保护装置；低压馈出线，应装设漏电保护装置；井下高、低压线路应装设相间短路和过负荷保护。 | 2 | 高、低压线路未装设相 间短路和过负荷保护不 得分；其他每项不符合 扣0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 5.供电电缆通过防火墙、防水墙或硐室部分，每条应分别用金属管或混凝土管保护，管孔应按实际要求加以密闭。 | 1 | 每项不符合要 求，均不 得分。 | 现场检查。 |  |
|  | 6.配电箱应有门，有锁；按负荷装相应的保险丝，不得用金属丝代替；停电检修时，应切断所有开关，将把手加锁，验电、放电和将线路接地，并且悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。 | 2 | 停电检修时，未验电、 放电和将线路接地均不得分；其他每项不符合扣 0.5分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
| 九、防火防爆（6分） | 1.井下严禁使用非阻燃电缆、风筒、输送带，主要井巷严禁使用木支护；井下电机室、炸药 库等要害岗位，设置警示标志牌；生产供水管兼作消防水管时，每隔50～100m设支管和供水接头；井下严禁使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖；主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，井下主要硐室等，应用非可燃性材料建筑；井下各种油类应单独存放于安全地点；动力油储油量应不超过三昼夜的需用量；废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品放在有盖的铁桶内；易燃易爆器材，严禁放在电缆接头、轨道接头或接地附近。 | 3 | 每项不符合要求扣1分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |

| 九、防火防爆（6分） | 2.炸药库内备有足够数量的消防器材，库房照明严禁使用投光灯和聚光灯；井下爆破器材库的电气照明应采用防爆型或矿用密闭型电气设备，电线应采用铜芯铠装电缆；可燃性气体和粉尘爆炸危险的井下库区，应使用防爆型移动灯具和防爆手电筒；其他井下库区应使用蓄电池、灯、防爆手电筒作为移动式照明。 | 3 | 使用投光灯和聚光灯， 不得分；其他每项不符 合要求扣0.5分。 | 现场检查。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、采矿工艺与采空区处理(12分) | 1.金属矿山采用充填采矿法或嗣后充填空场法；非金属矿山不稳定采空区采用崩落或者充填采矿法。采场结构参数、回采工艺与安全设施设计一致；建立敲帮问顶制度，作业现场备有敲帮问顶工具。 | 3 | 采矿方法不符合规定要 求不得分；其他每项不 符合要求扣1分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 2.采空区有明确的责任管理部门和分布及治理情况的资料；封闭并悬挂安全警示标志；设置地表沉降观测系统或地下岩移观测系统并记录分析。 | 3 | 每项不符合要求扣1分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 3.按设计进行充填作业；充填能力、充填料浆浓度和充填体强度满足设计要求。 | 3 | 不进行充填作业不得分，每项不符合要求扣1分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 4.电耙绞车、无轨装运设备等设备设施符合相应的规定；溜破系统有完善的通风系统和除尘设施，卸矿口安设格筛，溜井不得放空、有水流入、杂物卸入等。 | 3 | 每项不符合要求扣1分。 | 现场检查。 |  |
| 十一、 安全避 险六 大系统 (12分) | 1.“六大系统”按标准建设并经验收合格后投入使用。 | 6 | 少一个系统扣1分；未验收合格投入使用扣2分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 2.“六大系统”各类检查、维护、保养、试验记录、台账真实完整，按规定保存数据备份。 | 3 | 记录、台账每少1项扣1 分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
|  | 3.“六大系统”设备设施完好，使用正常。 | 3 | 系统不能正常使用每个 扣1分。 | 查阅资料，现场检查。 |  |
| 十二、存在下列情形之一的，评为59分及以下 |  | 1.要素一得分8分以下的；2.要素二得分8分以下的；3.自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到3次以上安全生产行政处罚的。 |  |  |  |
| 实际得分： 评级得分： 单项评级： |  |  |  |  |  |
| 1、总分100分，每一子项分值扣完为止；2、实际得分为每一项得分累加值；3、存在第十二项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计；4、根据评级得分，单项评级分为优、中、差三个等次，“90-100”分为“优”、“60-89”分为“中”、“0-59”分为“差”；5、无关项不得分、不扣分，最后得分换算为百分制；6、各区县可结合当地实际对以上指标体系进行微调。 |  |  |  |  |  |

评级单位：                                        评级时间：

附件3

桓台县非煤矿山企业环境保护评级标准（试行）

镇（盖章）： 	               企业名称：

| 项目 |  | 评级内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业基本情况（9分） |  | 1.企业各项目的产业政策符合性情况。 | 3 | 鼓励类项目得3分；允许类项目得2 分；限制类项目得1分；淘汰类项目不得分。 | 现场查看项目环保竣工验收资料 |  |
|  |  | 2.项目生产是否产生危险废物。 | 3 | 产生该类物质未处置的该项不得分。 | 查看环评、环保验收材料 |  |
|  |  | 3.企业各项目是否属于高 环境风险项目。 | 3 | 企业未做突发环境事件风险评估不 得分；评价为重大环境风险不得分；较大环境风险得1分；一般环境风险得2分。 | 查看风险评估报告 |  |
| 二、环保手续履行情况(20分) | 审批 | 环评文件审批情况。 | 10 | 环评文件已经审批得10分；环评文件暂时未获得审批，但按照《山东省人民政府关于印发山东省清理整 顿环保违规建设项目工作方案的通知（鲁政字〔2015〕170号）已经纳入管理名单之内，经审核属于完善类或规范类项目得5分；未批先建，未纳入鲁政字〔2015〕170号管理名单的，该项及验收项不得分（企业存在多个项目的，该项得分取平均值）。 | 现场检查、查阅资料 |  |
|  | 验收 | 项目环境保护验收情况。 | 10 | 项目已经获得环境保护竣工验收批 复的得10分；项目停运等致使不具备验收条件持续一年以内的得5分；长期运行，不申请验收或者验收不合格仍然生产的不得分（企业存在多个项目的，该项得分取平均值）。 |  |  |
| 三、污染治理情况(33分) |  | 1.是否按要求配备可行的 有组织工艺废气治理设施；设施运转及运行记录 是否正常规范；废气污染物排放是否稳定达标。 | 3 | 每项达到要求的得1分。 | 现场检查、查阅资料 |  |
|  |  | 2.是否有无组织废气处置设施。 | 4 | 矿石堆场、废石堆场、尾矿库等扬尘未采取有效控制措施的，扣2分；运输道路扬尘未采取有效控制措施的扣2分。 | 现场检查 |  |
|  |  | 3.是否建设规范的排气口；是否具备监测条件。 | 2 | 每项达到要求得1分。 | 现场检查 |  |

| 三、污染治理情况(33分) | 废水 | 1.是否按照雨污分流、污污分流、分质处理的原则建设管线。 | 2 | 按照要求建设管线得2分，否则不得分。 | 环保部门日常监管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.是否按要求配套建设工 艺可行的废水处理设施；运转及运行记录是否正常、规范；废水污染物排放是否达标；总量是否符合要求。 | 4 | 每项达到要求得1分。 | 环保部门日常监管 |  |
|  |  | 3.按照有关规定要求必须 安装在线监控设备的是否 进行安装；是否与环保部门联网；运行是否规范、数据传输是否正常。 | 3 | 每项达到要求得1分。 |  |  |
|  |  | 4.是否建设规范的排污口；是否具备监测条件。 | 2 | 每项达到要求得1分。 | 环保部门日常监管 |  |
|  | 固废 | 是否按照固体废物有关规范要求进行处置和暂存。 | 5 | 自有处置设施或暂存场所达不到 规范要求不得分，各类标识、标牌等不规范的得2分，产生、暂存、利用处理记录不完善的得3分。 | 现场检查 |  |
|  | 噪声 | 是否通过合理布局噪声源、使用低噪声设备、配套隔声减振降噪等措施，确保噪声达标。 | 3 | 达不到要求不得分。 | 现场检查 |  |
|  | 生态及地下水 | 是否采取控制地表变形措 施；是否设置地下水监控 井；是否开展地下水水位、水质监测。 | 5 | 未定期开展地表岩移观测扣1分；未采取控制地表变形措施扣1分；未设置地下水监控井扣1分；未开展地下水水位、水质监测扣2分。 | 现场检查 |  |
| 四、环境风险防控体系建设情况（20分） |  | 1.是否制定环境应急预案并进行评审和备案。 | 5 | 未编制预案不得分，未评审得2分，未备案得3分。 | 查看应急预案、评审意见和备案文件 |  |
|  |  | 2.是否建立环境风险隐患 排查制度和定期开展环境 风险隐患排查。 | 2 | 未建立风险隐患排查机制企业不 得分，未定期开展环境风险隐患排查扣1分，未建立环境风险档案扣1分。 | 现场检查 |  |
|  |  | 3.是否建设环境风险防控设施和废水三级防控体系。 | 8 | 未建设环境风险防控设施不得分；未设立事故水池扣5分；未设立外排切断阀扣3分。 | 现场检查 |  |
|  |  | 4.是否配备必要的应急物资；是否配备应急监测仪器。 | 2 | 未配备必要的应急物资扣1分；未配置应急监测仪器扣1分。 |  |  |
|  |  | 5.是否定期开展应急演练。 | 3 | 每年开展少于一次应急演练不得分，无环境应急人员扣2分。 |  |  |

| 五、环保法律法规遵守情况(10分) | 处罚 | 一年内环境违法行为是否 被部、省、市、县区环保部门处罚；是否出现恶意倾倒暗管偷排、长期恶意超标等恶性违法行为。 | 5 | 一年环境违法行为被部、省、市、县区环保部门处罚的，每起分别扣5、3、2、1分；出现恶意倾倒、暗管偷排、超标等恶性违法行为 的，该项不得分。 | 环保部门日常监管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挂牌督办 | 一年内环境违法行为是否 被部、省、市环保部门挂牌督办。 | 5 | 一年内环境违法行为被部、省、市环保部门挂牌督办的每起分别扣5、3、2分。 | 环保部门日常监管 |  |
| 六、环境管理情况（8分） | 组织机构 | 是否建立环保组织机构；是否完善相关管理制度；是否按规定开展自行监测；环保档案资料是否规范完善。 | 3 | 无专职环保机构或者管理人员的扣1分；管理制度不完善的扣1分；未按规定开展自律监测的扣2分；环保档案资料不规范、不完善扣1分。 | 环保部门日常监管 |  |
|  | 环境信息公开 | 是否按要求进行环境信息 公开；环境信息公开是否规范完善和及时。 | 2 | 未按要求进行环 境信息公开的该 项不得分；环境信息公开不规范、不完善的扣1分。 | 现场检查 |  |
|  | 清洁生产 | 是否按要求开展强制性清 洁生产审核；开展强制性清洁生产审核是否规范、频次是否满足要求。 | 3 | 未按要求开展强制性清洁生产审 核的不得分；开展强制性清洁生产审核不规范或频次不足的扣2分。 | 现场检查 |  |
| 七、存在下列情形之一的，评为59分及以下 |  |  |  |  | 在对应处打√ |  |
| 1.项目属于国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 2.涉及卫生防护距离内的敏感保护目标未完成搬迁的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 3.无治污设施或者治污设施不健全导致超标的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 4.自评价之日计算，前一年内发生较大及以上突发环境事件的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 5.超污染物总量排放的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 6.非法处置危险废物的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 7.位于自然保护区核心区、缓冲区，饮用水水源保护区等环境敏感区内 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 8.固废处置场所、贮存场所不符合国家规定，造成污染的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 9.位于自然保护区实验区内，生态专题报告评价结论确定为有影响的 |  |  |  |  | 是□否□ |  |
| 实际得分： |  |  |  |  |  |  |
| 评级得分： |  |  |  |  |  |  |
| 单项评级： |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 一、总分100分，每一子项分值扣完为。二、实际得分为每一项得分累加值。 三、存在第六项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。 四、单项评级分为优、中、差三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为90-100，单项评级为优；若评级得分为60-89，单项评级为中；若评级得分为0-59；单项评级为差。 五、各区县可结合当地实际对以上指标体系进行微调。 |  |  |  |  |  |  |

评级单位：                                    评级时间：

附件4

桓台县非煤矿山矿产资源开发利用

评级标准（试行）

镇（盖章）： 	           企业名称：

| 序号 | 评级指标 | 指标内涵 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山开采回采率 | 反映矿山企业开发利 用矿产资源水平的指标。已发布合理开发利用“三率”指标要求的矿种，达标为符 合公布的指标要求；未发布“三率”指标的开采矿种，达标为符 合设计或开发利用方案要求。 | 20 | 矿山实际开采回采率达到国 家、省、市公布的标准或符合 设计、开发利用方案要求的， 得20分；低于国家、省、市 公布的标准或不符合设计、开 发利用方案要求的，不得分。 | 查阅矿山设计或 国土资源部门审 定的开发利用方 案，矿山开发利 用统计年报、储 量台账、有关报 表、图纸等资料。 |  |
| 2 | 矿山选矿回收率 | 反映矿山企业回收利 用矿石有用组分水平的指标。已发布合理 开发利用“三率”指 标要求的矿种，达标为符合公布的指标要求；未发布“三率”指标的开采矿种，达标为符合设计或开发 利用方案要求。 | 15 | 矿山实际选矿回收率达到国 家、省、市公布的标准或符合 设计、开发利用方案要求的， 得15分；低于国家、省、市 公布的标准或不符合设计、开 发利用方案要求的，不得分。 | 查阅矿山设计或 国土资源部门审 定的开发利用方 案，矿山开发利 用统计年报、有 关台账、报表等 选矿资料。 |  |
| 3 | 矿产资源综 合利用率 | 反映共伴生矿产、尾 矿、废石和废水等利 用水平。已发布合理 开发利用“三率”指 标要求的矿种，达标 为符合公布的指标要 求；未发布的矿种，达标为符合设计或开 发利用方案要求。 | 15 | 矿山实际综合利用率达到国 家、省、市公布的标准或符合 设计、开发利用方案要求的， 得15分；低于国家、省、市 公布的标准或不符合设计、开 发利用方案要求的，不得分。 | 查阅矿山设计或 国土资源部门审 定的开发利用方 案，矿山开发利 用统计年报、有 关台账、报表等 综合利用资料。 |  |
| 4 | 矿产资源开 发利用统计年报 | 反映矿山企业依法办矿、开发利用矿产资 源及履行法定义务情况。 | 15 | 矿山企业按照有关要求如实填 写年报的，得15分；不履行法 定义务拒绝填写、不如实填写 年报的，不得分。 | 查阅矿山开发利 用统计年报、储 量台账、有关报 表、图纸等资料。 |  |

| 序号 | 评级指标 | 指标内涵 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 采矿权开采 信息公示 | 矿山企业在国土资源部门门户网站“矿业 权人勘查开采信息公示系统”专栏中填报 的矿产资源开采年度 信息真实可靠。 | 15 | 经社会公示、国土资源部门抽 查，矿山企业如实填报相关信 息的，得15分；经国土资源 部门抽查，列入异常名录的， 得10分；经国土资源部门抽 查，列入严重违法名录的，不 得分。 | 查阅采矿权开采 信息公示、有关 台账、报表、图 纸等资料。 |  |
| 6 | 科技管矿动 态监管系统建设 | 系统动态实时监控矿山资源利用情况，有效防止越界开采。 | 20 | 系统能够有效监控矿山资源利用情况，有关数据、图纸能 够按时上传、更新的，得20 分；系统不能有效监控矿山资 源利用情况的，数据不能按时 上传、更新的，或未进行系统 建设安装的，不得分。 | 通过系统检验、 测试。 |  |
| 说明：非煤矿山矿产资源开发利用评级分为优、中、差三个等次。评级得分为“90—100”分，单项评级为“优”；评级得分为“60—89”分，单项评级为“中”；评级得分为“0—59”分，单项评级为“差”；矿山企业发现越界开采1起，单项评级即为“差”。 |  |  |  |  |  |  |

评级单位：                                    评级时间：

附件5

桓台县非煤矿山企业质量效益评级标准（试行）

镇（盖章）：  	          企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产技 术指标（30 分） | 1．采矿损失率 | 10 | 每高于行业平均值1个百分点，扣 0.5分，扣完为止。 | 查阅生产统计报表等相关证明材料。 |  |
|  | 2．采矿贫化率 | 10 | 每高于行业平均值1个百分点，扣0.5分，扣完为止。 | 查阅生产统计报表等相关证明材料。 |  |
|  | 3．选矿回收率 | 10 | 每低于行业平均值1个百分点，扣 0.5分，扣完为止。 | 查阅生产统计报表等 相关证明材料。 |  |
| 二、生产能 力及生产 效率指标 （20 分） | 1．生产增长率 | 5 | 对照行业经营绩效评价值，每低于行业平均值1个百分点，扣0.25分，扣完为止。 | 核查财务部门提供数据 以及企业经营增长情况。 |  |
|  | 2．销售增长率 | 5 | 对照行业经营绩效评价值，每低于行业平均值1个百分点，扣0.25分，扣完为止。 | 核查财务部门提供数据 以及企业经营增长情况。 |  |
|  | 3.实物劳动生产率 | 5 | 每低于行业平均值1个百分点，扣 0.25分，扣完为止。 | 查阅财务报表等相关材料。 |  |
|  | 4.全员劳动生产率 | 5 | 每低于行业平均值1个百分点，扣 0.25分，扣完为止。 | 查阅财务报表等相关材料。 |  |
| 三、经济效 益指标（10 分） | 1．净资产收益率 | 3 | 达到行业标准值，得3分；达到行业良好值，得2分；达到平均值，得1分；位于较低值或较差值，不得分。 | 查阅财务报表等相关材料。 |  |
|  | 2．成本费用利润率 | 3 | 达到行业标准值，得3分；达到行业良好值，得2分；达到平均值，得1分；位于较低值或较差值，不得分。 | 查阅财务报表等相关材料。 |  |
|  | 3．资本保值增值率 | 2 | 达到行业标准值，得2分；达到行业良好或平均值，得1分；位于较低值或较差值，不得分。 | 查阅财务报表等相关材料。 |  |
|  | 4．利润增长或减亏率 | 2 | 对照行业经营绩效评价值，每 低于行业平均值1个百分点，扣0.25分，扣完为止。 | 查阅核查财务部门提供 数据以及企业经营增长情况。 |  |
| 四、科技投 入、工艺、 装备、生产 | 1．技术投入比率 | 6 | 达到行业标准值，得6分；达到行业良好值，得5分；达到平均值，得3分；位于较低值，得1分；位于较差值，不得分。 | 查阅财务报表等相关材料。 |  |

| 管理状况（25分） | 2、国家明文要求淘汰的落后设备、技术、工艺是否得到全面淘汰 | 6 | 对照企业实际情况，按规定时 间和要求淘汰落后设备，得2分；按规定淘汰落后技术，得2分；按规定淘汰落后工艺，得2分。 |  | 核查主管部门公布的 文件，检查企业实施情 况。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3．先进适用的工艺和技术是否在企业生产、管理、运营各领域得到广泛推广利用 | 6 | 对照企业实际情况，已推广利 用先进适用工艺，得3分；已 推广利用先进适用技术，得3 分。 |  | 核查相关资料以及企业实施情况。 |  |
|  | 4．数字化矿山建设是否在规模以上矿山企业得到推广 | 7 | 对照企业实际情况，数字化矿山已建成，得7分；数字化矿山正在建设中，得5分；数字化矿山已列为发展计划，得2分。 |  | 核查企业相关资料以及实施情况。 |  |
| 五、社会贡献（15分） | 在当地实现财政收入情况 | 15 | 5000万以上15分； 2000-5000万13分； 1000-2000万10分； 500-1000万8分； 200-500万6分； 200万以下4分 |  | 查验相关资料。 |  |
| 六、存在下列情形之一的，评为59分及以下 |  |  |  | 在对应处打“√” |  |  |
| 1.要素一得15分以下的 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 2.要素二得5分以下的 |  |  |  | 是□ 否□ |  |  |
| 实际得分： |  |  |  |  |  |  |
| 评级得分： |  |  |  |  |  |  |
| 单项评级： |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 一、总分100分，每一子项分值扣完为止。二、实际得分为每一项得分累加值。 三、存在第六项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。 四、单项评级分为优、中、差三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60-89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0-59”分，单项评级为“差”。 五、各区县可结合当地实际对以上指标体系进行微调。 |  |  |  |  |  |  |

评级单位：                                  评级时间：

附件6

桓台县非煤矿山企业总评级表

镇（盖章）：	企业名称：

| 项目 | 得分 | 级别 | 权重 | 加权得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产评级 |  |  | 30% |  |  |
| 二、环境保护评级 |  |  | 30% |  |  |
| 三、矿产资源节约 集约利用评级 |  |  | 20% |  |  |
| 四、质量效益评级 |  |  | 20% |  |  |
| 总评得分： |  |  |  |  |  |
| 总评类别： |  |  |  |  |  |
| 说明： 一、安全生产评级得分、环境保护评级得分所占权重为 30%，矿产资源节约集约利用和质量效益方面评价得分 所占权重为20%。 二、总评类别分为优、中、差三个等次。安全生产、环境保护、矿产资源节约集约利用和质量效益单项评级均 为“中”等级别或以上，则根据各项权重计算出总评得分。总评得分“90-100”分，总评类别为“优”；总评得分“60-89”分，总评类别为“中”；总评得分“0-59”分，总评类别为“差”。 三、安全生产、环境保护、矿产资源节约集约利用和质量效益有一项评级为“差”的，总评类别即为“差”。 四、各区县可结合当地实际对以上指标体系进行微调。 |  |  |  |  |  |

总评单位：                                 评时间：