建设项目环境影响报告表

项目名称:高性能气体分离膜产业化项目

建设单位(盖章):中恒新材料科技（山东）有限责任公司

编制日期：2021年2月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 高性能气体分离膜产业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中恒新材料科技（山东）有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张蕴灵 |  |  |  | 联系人 |  | 张蕴灵 |  |  |
| 通讯地址 | 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路901号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18678205516 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 256401 |
| 建设地点 | 淄博市桓台县唐山镇膜产业示范园（中心坐标：东经：118.031964，北纬：36.961671） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 桓台县行政审批服务局 |  |  | 批准文号 |  | 2101-370321-04-01-718806 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3463气体、液体分离及纯净设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15500 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 12000 | 环保投资 （万元） |  | 60 |  | 环保投资比例（%） |  | 0.5 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2024年5月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 中恒新材料科技（山东）有限责任公司成立于2020年5月，法人张蕴灵，注册资金伍仟万元，注册地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路901号，经营范围：膜分离产品、高分子材料、复合材料、助剂的技术开发、技术咨询、生产、销售及售后服务等。 公司产品主要研究方向为脱碳膜系列、天然气纯化膜系列、氮氧分离膜系列设备：脱碳设备系列产品，设备中的脱碳膜能够将原料气中的二氧化碳分离出来并实现富集，大幅减小温室气体排放；天然气纯化设备系列，设备中的天然气纯化膜能够有效分离天然气中的杂质，包括硫化氢、二氧化碳等，实现天然气纯化；氮氧分离设备系列，设备中的氮氧分离膜对于氮气和氧气具有明显的分离作用，能够对空气中的氧气进行富集，也能够有效提高特定场所的氧气含量。 中恒新材料科技（山东）有限责任公司依托天津大学化工学院深厚的技术积累，公司将全面参与五个环节，实现气体分离膜设备产品的工业化和推广。针对全球气体分离膜膜组件制备、设备配套等空白，将实现各类气体分离膜设备的制造、模拟设计、工程应用等前沿工作。 在此背景下，公司计划在淄博市桓台县唐山镇膜产业示范园建设高性能气体分离膜产业化项目，项目总投资12000万元。该项目于2021年1月14 日在桓台县便民服务中心四楼会议室召开中恒新材料科技（山东）有限责任公司高性能气体分离膜产业化项目论证会，邀请三位专家对项目性质进行讨论，专家组审查了企业相关材料，听取了项目汇报，并对有关问题进行了质询、讨论，形成如下意见（专家论证意见及专家组名单见附件4）： 该项目分为两个子项目，一部分为基膜生产子项目，另一部分为膜组件生产子项目。基膜生产子项目属于《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2017）中C2666“环境污染处理专用药剂材料制造”类别。膜组件生产子项目属于《国民经济行业分类代码表》（GB/T4754-2017）中C3463“气体、液体分离及纯净设备制造”类别。两个子项目根据对应的行业类别分别进行环境影响评价：基膜生产子项目应编制环境影响评价报告书；本项目属于膜组件生产子项目，应编制环境影响评价报告表。其中基膜生产子项目投资为2000万元，膜组件生产子项目投资为10000万元，项目总体投资合计12000万元。 本项目位于淄博市桓台县膜产业示范园，投资12000万元，项目规划占地面积30亩，租赁厂房面积15500平方米，其中：生产厂房面积11700平方米，库房面积800平方米，综合楼面积2500平方米，办公及辅助设施面积500平方米。购置自动裁切机等主要生产及配套设备30台（套）。 项目以基膜、高分子塑料隔网、缠绕胶带、胶粘剂、膜元件外壳为原材料，经过分切、裁切、折叠、卷制成型、组装等工序得到膜元件产品。项目投产后，达到年产9.6英寸膜元件2万支、8英寸膜元件1万支、4英寸膜元件10万支、商用及家用膜元件80万支的生产能力。 项目预计于2021年5月开工建设，于2024年5月全部建成投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十一”中“69、烘炉、风机、包装等设备制造346” 类“其他”项，需编制环境影响报告表。项目建设方中恒新材料科技（山东）有限责任公司委托我公司对此项目进行环境影响评价。我公司受委托后，派有关工程技术人员到现场调查和收集资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、编制依据 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）； 2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1实施，2018.12.29修订）； 3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1实施，2018.10.26修订）； 4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； 5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）； 6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1实施，2018.12.29修订）； 7）《国家危险废物名录》（2021年版）； 8）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 9）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； 10）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； 11）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610 -2016）； 12）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； 13）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）； 14）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 15）《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1实施）； 16）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； 17）《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019修订）； 18）《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》； 19）《淄博市生态保护红线规划》（2016-2020年）； 20）《关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本)〉和〈禁止用地项目目录(2012年本)〉的通知》； 21）《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发【2011】35号）； 22）《淄博市推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》； 23）《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020年）》（淄政发〔2018〕23号）； 24）《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020 年）的通知》（鲁政发[2018]17号）； 25）《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（鲁环发[2017]331号）； 26）《桓台县城乡总体规划》（2008-2030年）； 27）《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）。 三、项目符合性分析 1、产业符合性分析 该项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发改委第9号令中鼓励类、限制类和淘汰类之列，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，所用设备、工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 本项目为核准备案制，已于2020年9月22日通过第30次项目联审会议，桓台县行政审批服务局已就本项目进行项目登记备案（备案号：2101-370321-04-01-718806）。 2、用地和规划符合性分析 ①用地符合性分析 该项目位于淄博市桓台县唐山镇膜产业示范园（东经：118.031964，北纬：36.961671），租赁膜产业示范园厂房进行生产，项目用地性质为工业用地。 ②规划符合性分析 根据《桓台县唐山镇土地利用总体规划（2015-2020）》可知（见附图7），项目所在地属于建设用地，符合唐山镇总体规划。 根据《桓台县唐山镇总体规划（2014-2030）》可知（见附图8），本项目位于唐山镇空间管制规划图中的适建区，项目建设符合《桓台县唐山镇总体规划（2014-2030）》相关要求。 ③与园区规划符合性分析 桓台县发展和改革局于2020年2月27日出具了《关于桓台县金海公有资产经营有限公司桓台县膜产业示范园项目可行性研究报告的批复》（批复文号：桓发改发【2020】22号），同意桓台县金海公有资产经营有限公司桓台县膜产业示范园项目建设（批复文件见附件3）。 桓台县唐山镇膜产业示范园位于桓台县唐山镇工业路以西、山东东岳未来氢能材料有限公司以北，属于二类工业用地（M2），总占地面积231.48亩，其中：旧厂区部分占地面积168.71亩，新建部分占地面积62.77亩；总建筑面积154320平方米，其中：旧厂房升级改造为标准化厂房30368平方米，新建标准化厂房定制厂房及仓库用房77656平方米，新建商务办公及服务用房46296平方米，单体建筑约16个；同时建设园区室外公用设施及配套工程。 产业定位：桓台县唐山镇膜产业示范园规划主导产业为氟硅新材料、氢能、膜材料、无机新材料四大新兴产业，打造高性能膜材料产业基地。本项目高性能气体分离膜组件设备生产，符合园区定位。 发展目标符合性：项目采用先进的工艺技术和设备，配备有完善的污染防治措施，能够满足“科技、环保，新材料、新能源”，并能实现全过程清洁生产等要求，因此本项目符合园区规划发展目标要求。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）和《淄博市生态保护红线规划（2016-2020年）》，经与国家、省、市各类规划充分衔接，淄博市共划定了29个生态保护红线区，总面积为1283.6km2，约占全市总面积的21.5%。其中桓台县共有4处生态保护红线区：马踏湖土壤保持生态保护红线区、新城水库生物多样性维护生态保护红线区、桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区、乌河南段水源涵养生态保护红线区，桓台县生态保护红线区具体范围见下表。 表1 桓台县生态保护红线区具体范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积; 生态功能; 类型; 备注. 马踏湖土壤保持生态保护红线区; ZB-B2-01; 马踏湖湿地公园：南至荆夏路，北至预备河，西至东猪龙河，东至夏庄村中心路；乌河北段，南至张北路; 10.7km2; 土壤保持、水源涵养; 湿地; /. 新城水库生物多样性维护生态保护红线区; ZB-B4-02; 新城水库：水库内坝顶21.0米以下的区域，引黄输水明渠管理范围纵深15米内的区域；王渔洋墓。; 2.81km2; 生物多样性维护、水源涵养; 湿地; /. 桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区; ZB-B1-03; 桓台城区水源地：以开采井为圆心，半径30米的圆形区域;唐山遗址，前埠遗址；桓台县文体公园。; 0.97km2; 水源涵养、土壤保持; 湿地; /. 乌河南段水源涵养生态保护红线区; ZB-01-04; 桓台县张北路以东，临淄区朱杨路以西，大武刘征水源地以北。; 2.28km2; 水源涵养、土壤保持; 湿地; 临淄区、桓台县. 本项目位于淄博市桓台县唐山镇膜产业示范园（E118.031284°，N36.961496°），距离本项目最近的生态保护红线区为桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区，与其距离约为2km。因此，本项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。 （2）与环境质量底线的符合性 该项目大气环境现状不满足该区域《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求；区域地表水体为东猪龙河，东猪龙河该段水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅴ类标准要求；区域浅层地下水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 项目废水主要为生活污水和检测废水，生活污水经厂区内化粪池处理，处理后污水与检测废水排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理；胶粘剂挥发产生的有机废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理，通过15m排气筒排放。本项目生产固废分类处理。本项目废气、废水、固废治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实相关废物治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 （3）与资源利用上限的符合性 本项目周围配套设施较为完善，项目用水、用电等公共设施方便，项目用水量为19500t/a，用电量为407.53万kW·h/a。项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》（淄环函[2015]138号）文件已废止，淄博市目前无可参考的负面清单。 （四）与《淄博市推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》符合性分析 根据《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》，“四减四增”即：调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。 本项目不属于过剩和落后产业，不消费煤炭，不涉及大宗物料运输，不使用有机肥，符合“四增四减”要求。 4、与《山东省化工园区管理办法》（鲁工信化工〔2020〕141号） 表2 与《山东省化工园区管理办法》符合性分析 分类; 文件要求; 符合性分析. 1、规划建设; 园区总体发展规划应与所在设区市或县（市、区）国土空间规划、生态环境保护规划等相符; 项目所在园区属于二类工业用地（M2）；符合. 园区四至范围内不得有村庄、学校等敏感场所和劳动力密集型非化工生产企业，四至边界与人口密集区、重要设施、敏感目标之间的安全及卫生防护距离应符合相关规定要求; 园区东至工业路，南至山东东岳未来氢能材料有限公司，西至道路，北至山东恒煜石墨科技有限公司，无敏感目标；符合. 2、项目准入; 园区实施化工投资项目应严格遵守相关法律法规，符合国家产业政策，严格执行《山东省化工投资项目管理规定》，鼓励发展科技含量高、产出效益高、能源消耗低、污染物排放低、安全风险低的项目，严控限制类项目，严禁淘汰类项目，严格限制新建剧毒化学品项目。除涉及安全环保节能和公共基础设施类项目建设外，园区内原则上不得新上非化工项目，专业化工园区内不得新上与主导产业无关的项目; 本项目属于科技含量较高的新型膜元件生产项目，污染物排放量较小。且膜元件生产符合膜产业园区的主要产业定位；符合. 5、与鲁政发[2018]17 号的符合性 拟建项目与鲁政发[2018]17号《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）的通知》的符合性见下表。 表3 与鲁政发[2018]17号符合性分析 分类; 文件要求; 符合性分析. 重点任务; 优化产业结构与布局。着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。加大7个传输通道城市独立焦化企业淘汰力度，全省实施“以钢定焦”。; 本项目不属于高耗能行业；符合. 严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。坚持“污染物排放量不增”，新增“两高”行业项目应严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产。环境空气质量未达标的市必须以大气污染物排放量; 增为刚性约束。 本项目不属于两高行业新增产能；符合. 加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板 玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；推进7个传输通道城市钢铁企业 采取转移重组、域外搬迁等方式，实现转型升级。7个传输通道城市禁止新建化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。; 本项目不属于城区内现有重污染企业；符合. 优化能源消费结构与布局。持续实施煤炭消费总量控制。到2020年，全省 煤炭消费 总量比2015年下降10%（由2015 年的40927万吨压减到36834万吨以内）。制定实施全省 2018-2020 年煤炭消费减量替代工作方案，将全省煤炭消费压减任务分解落实到17个市。各市要编制煤炭消费总量控制实施方案，明确牵头部门和责任分工，完善工作机制，协同推进煤炭消费减量替代工作。严格控制新上耗煤项目审批、核准、备案，鼓励天然气、电力等清洁能源替代煤炭消费。严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主 要依靠非化石能源发电和外输电满足。完善煤炭替代审查制度，制定实施山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理暂行办法，提高煤炭利用效率低行业 的煤炭; 减量替代系数。所有新、改、扩建耗煤项目均实行煤炭减量替代，严格落实替代源及替代比例。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，到 2020 年，全省电煤（含热电联产供热用煤）占煤炭消 费比重达到国家相应目标要求。 本项目不涉及燃煤指标；符合. 6、与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）的符合性分析 表4 与《山东省环境保护条例》符合性分析 分类; 文件要求; 符合性分析. 防治污染和其他公害; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 拟建项目所在地属于桓台县唐山镇膜产业示范园；符合. 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 拟建项目废水、固废、噪声均采取有效措施，污染物排放均能满足要求；且满足总量控制要求；符合. 各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。 禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 拟建项目不涉及重金属产生及排放；符合. 塑料制品的生产、销售、使用应当遵循减量化、资源化、再利用的原则，降低资源消耗，减少废物的产生。禁止生产不符合国家有关标准的塑料制品。; 本项目不涉及塑料制品；符合. 7、与《十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）符合性分析 表5 本项目建设与环大气[2017]121号文符合性分析 基本原则; 121号文具体规定; 本项目情况; 符合情况. （一）加快推进“散乱污”企业综合整治; 涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。; 企业不属于“散乱污”企业; 符合. （二）严格建设项目准入; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于桓台县唐山镇膜产业示范园； 涉及有机废气排放，本项目从源头加强控制，使用低（无）有机废气含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施，有机废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放; 符合. 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表6 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 控制要求; 规定; 本项目情况; 符合情况. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器和包装袋在非取用状态是应加盖、封口，保持密闭。; 本项目含VOCs的胶粘剂均为密闭桶装; 符合. 7.2含VOCs产品的使用过程; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目废气产生环节设置集气罩进行废气收集后进入二级活性炭吸附装置经处理达标后由15米高排气筒排放; 符合. 8、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》鲁环发【2019】146号符合性分析 表7 与鲁环发【2019】146号符合性分析 控制要求; 规定; 本项目情况; 符合情况. 加强过程控制; 1.加强无组织排放控制，重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目设置环保高效的二级活性炭吸附装置; 符合. 4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。; 本项目在废气产尘环节均设置集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒. 四、建设项目概况 1、建设项目名称：高性能气体分离膜产业化项目。 2、建设性质：新建。 3、建设地点：桓台县唐山镇膜产业园区内。项目南侧为山东东岳未来氢能材料股份有限公司，西侧、南侧、北侧均为膜产业园区其他厂房。项目具体地理位置详见附图1，周边关系图见附图2。 4、建设单位：中恒新材料科技（山东）有限责任公司 5、建设规模：该项目总投资12000万元，其中环保投资60万元，占总投资的0.5%。建成后年产9.6英寸膜元件2万支、8英寸膜元件1万支、4英寸膜元件10万支、商用及家用膜元件80万支。 6、成品方案 表8 项目产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 生产能力; 备注. 1; 9.6寸膜设备; 支; 20000; /. 2; 8寸膜元件; 支; 10000; /. 3; 4寸膜元件; 支; 100000; /. 4; 商用及家用膜元件; 支; 800000; /. 7、施工计划：项目预计于2021年5月开工建设，于2024年5月全部建成投产。 8、项目建设内容 项目位于淄博市桓台县膜产业示范园，项目规划占地面积30亩，租赁厂房面积15500平方米，其中：生产厂房面积11700平方米，库房面积800平方米，综合楼面积2500平方米，办公及辅助设施面积500平方米。购置自动裁切机等主要生产及配套设备30台（套）。项目投产后，达到年产9.6英寸膜元件2万支、8英寸膜元件1万支、4英寸膜元件10万支、商用及家用膜元件80万支的生产能力。项目组成见下表。 表9 项目组成情况一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2座，总建筑面积11700m2，钢结构 设置裁切机、卷膜机、收卷机、半成品加工设备、包装设备 主要设置分切、裁切、折叠、卷制成型、组装等工序; 租赁膜产业园新建车间. 储运工程; 库房; 1座，1F，建筑面积800m2，用于储存原料及成品; 租赁膜产业园新建仓库. 运输; 车间内采用叉车运输，产品出厂采用汽运. 公用工程; 给水系统; 由市政供水管网提供; 依托膜产业园公用设施. 供电系统; 由市政供电电网提供. 排水系统; 项目废水主要为生活污水和检测废水，生活污水经厂区内化粪池处理，生活污水经厂区内化粪池处理与设备检测废水排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理. 辅助工程; 综合楼; 1座，3层，建筑面积2500m2; 租赁膜产业园新建建筑. 固废仓库; 位于生产车间内部，占地20m2. 危废仓库; 位于生产车间内部，占地10m2. 事故水池; 位于车间外北侧，池体容积100m3. 环保工程; 废气处理; 项目胶粘剂使用过程中挥发产生的有机废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放; 新增. 废水处理; 项目废水主要为生活污水和检测废水 生活污水经厂区内化粪池处理与设备检测废水排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理; 新增. 噪声治理; 优先选用低噪声设备，采取基础减振、车间隔声、风机安装消声器等降噪措施; 新增. 固废处理; 固废分类处理，生产工程中产生的边角料收集后外卖综合利用，生活垃圾由环卫部门清运，胶粘剂包装桶由生产厂家回收，废活性炭暂存于危废仓库，委托有资质单位处置; 新增. 五、原辅材料及能耗 1、项目建成后原辅材料见下表。 表10 原辅材料及能量消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 基膜（以无纺布为基础制得）; m2/a; 400万; 外购，半成品，厚度100-150μm. 2; 高分子塑料隔网; m2/a; 30万; 外购，半成品，材质PET或PVC. 3; 缠绕胶带; t/a; 10; 外购，半成品，材质为PVC. 4; 胶粘剂; t/a; 5; 外购，半成品，200kg/桶. 5; 9.6寸膜元件膜元件外壳; 套/a; 20000; 外购，半成品，产品壳体，材料为金属、陶瓷. 6; 8寸膜元件膜元件外壳; 套/a; 10000. 7; 4寸膜元件膜元件外壳; 套/a; 100000. 8; 商用及家用膜元件膜元件外壳; 套/a; 800000. 9; 电; 万kWh/a; 407.53; 由市政供电电网提供. 10; 水; t/a; 19500; 由市政供水管网提供. 六、项目主要生产设备 项目生产设备见下表。 表11 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 裁切机; 25 吨级; 4台; 生产配套. 2; 小型自动膜卷膜机; A-1A; 4台; 生产配套. 3; 中型自动膜卷膜机; 双辊立式; 4台; 生产配套. 4; 半成品加工设备; /; 5台; 生产配套. 5; 包装设备; /; 3台; 生产配套. 6; 膜元件检测设备; /; 1台; 检测试验. 7; 原料分析仪器; /; 3台; 检测试验. 8; 检测分析仪器; A-2A; 5台; 检测试验. 9; 双卷收卷机; TU-1型; 1套; 收卷. 10; 二级活性炭吸附装置; /; 1台; 环保设备. 七、职工人数及工作制度 本项目劳动定员100人，实行一班制，每班工作时间为8小时，年工作日300天。 八、公用工程 1、给水 项目用水分为生活用水和设备检测用水。 生活用水，生活用水量按30L/人·d计，项目劳动定员100人，工作时间为300天计，用水量为900t/a。 根据企业生产经验，项目膜元件用水量按照20kg/支膜元件计算，本项目膜元件生产产量为93万支，经计算，检测用水量约为18600t/a。 综上，本项目用水量为19500t/a。 2、排水 本项目生活废水产生量按照用水量的80%计算，为720t/a。生活污水经厂区内化粪池处理，处理后的污水预计进入膜产业园园区污水站进行处理，但由于园区规划环评和污水站相关手续未办理，为了不影响项目运行，园区规划环评和污水站相关手续办理完成之前，本项目污水排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理。后期园区规划环评和污水站相关手续办理完成后，本项目污水再进入园区污水处理站统一处理。 设备检测用水主要用于直观地对膜设备的过滤性等产品性能进行检测，检测完成后的水均为过滤后的纯净水，该部分水可混入生活污水一同排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理。 项目水平衡图见下图： 损耗180 生活用水 720 化粪池 900 新鲜水19500 进入淄博河润水务有限责任公司进行处理 18600 检测用水 图2 本项目用水平衡图（单位：t/a） 3、供电 本项目用电由桓台县市政供电电网统一供应，项目建成后年耗电量约为407.53万kW·h/a。 九、总平面布置 项目位于淄博市桓台县膜产业示范园，本项目生产车间东西从左至右依次为包装区、测试区、半成品加工区、办公区，南北依次为储存区、半成品膜裁切区、原料区、卷膜区，固废仓库，危废仓库均位于车间内。平面布置见附图3。 十、环保投资 本项目总投资12000万元人民币，其中环保投资60万元，占总投资的0.5%。项目环保投资情况见下表。 表12 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号; 项目名称; 处理方式; 投资（万元）; 三同时进度. 1; 废气; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 60; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 2; 废水; 化粪池. 3; 噪声; 低噪声设备、隔音、减振、吸声. 4; 固废; 固废分类收集. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境简况（环境地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东邻潍坊市，东北与东营相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距离渤海湾约50公里。市域范围介于北纬35°55'22″～37°17'14″、东经 117°32'15″～118°31'00″南北狭长的地域之间，东西最大横距离87km，南北最大纵距151km，总面积 5964.4km2，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。 桓台县位于山东省中部，东经118°04'，北纬度36°57'，海拔高度22m。地处鲁中山区和鲁北平原交界地带，系华北大平原的一部分。县境东接齐国故都临淄，南靠淄博市政府驻地——张店，西南部与周村接壤，西连邹平，北依博兴、高青。县境南北延伸24.4公里，东西相距27.3 公里。 项目位于淄博市桓台县唐山镇膜产业示范园（E118.031964°，N36.961671°）。详见地理位置图详见附图1。 二、地形、地貌 淄博市地质构造以断裂为主，主要断裂构造为淄河断裂。该断裂带北起辛店，向南经 朱崖、马鹿、太河村，至源泉庄一带。有近于平行的3～5条断裂构成，全长110公里，宽400～1000m之间。断裂面主体走向为NE25～35º，东倾为主，局部反倾，淄河河谷主要沿其发育。 桓台县境内地势南高北低，由西南向东北倾斜，略呈微波状。南部为缓岗，中部为平原，北部是湖洼。缓岗占全县总面积5.4%，平原占50.4%，洼地占44.2%。大寨沟以南地势偏高，呈东西向条带分布，以三龙村南最高，海拔29.5m，地面坡降在1/800左右。大寨沟 以北至南干渠以南，地势平坦，海拔18～10m，地面坡降在1/1500左右。南干渠以北至小 清河南岸，地势低洼，以马踏湖底最低，海拔为5.7～6.8m，地面坡降在1/2500～1/3500之间。 三、气候、气象 本地区属暖温带半干旱半湿润的季风气候区，四季分明，春季少雨，冬季寒冷干燥。 据淄博气象台多年气象资料，年平均气温12.9℃，7月平均气温最高，为27℃，极端最高气温为42.1℃；1月份平均气温最低，为-3.1℃，极端最低气温-21.8℃。年平均降雨量630.2mm，多集中在7～8月，年蒸发量为2109.2mm。风向频率以E最高，占11.55%，W风次之。近三年平均风速为1.6m/s，近五年平均风速为1.8m/s。从近三年情况看：春季风速较大，其中以4月份2.2m/s为最大；9、10月风速最小为1.3m/s。静风和小于1.5m/s的风速出现频率占48.68%。 桓台县地处暖温带大陆性季风气候区，属亚湿润气候大区，受季风影响，气候变化有明显的季节性。冬季盛行偏北风，雨雪稀少，寒冷干燥；春季气温回升快，少雨多风，干旱发生频繁；夏季高温高湿，降水集中；秋季降水锐减，秋高气爽。1962-2010年，极端最高气温41.5℃，出现在2005年6月23日，极端最低气温-23.2℃，出现在1979年2月1日，一日最大降水量148.2mm，出现在2009年5月10日。平均年度降水日数74天，暴雨日数2天，大风日数3天，雷暴日数28天，浮尘日数8天，大雾日数23天，无霜期202天。 四、水文、地质 桓台县地处华北地台鲁西背斜鲁中隆断与辽冀台向斜济阳坳陷接壤处的边缘，根据地下水含水介质的性质，区域内地下水分为（局部隐伏）碳酸盐岩类岩溶水和松散岩类孔隙水两大类。前者主要在侯庄一带（隐伏）分布，范围较小；而后者（第三系、第四系松散岩类）分布范围广，厚度大，其内蕴藏着丰富的孔隙水，是本区最具供水意义的地下水类型。根据孔隙水的埋藏条件，水力性质和目前的开采情况等，大致分为三层：50m以上为潜水、微承压的浅层含水层；50～80m为微承压的中层含水层(组)。该层(组)含水砂层不甚发育，富水性较弱；80m以下为深层承压孔隙水含水层(组)。 浅部含水层(组)水量大，分布稳定，易开采，该层饱气带厚度随地下水水位波动而变化，是一个传递降水和地表水入渗补给的特殊层，分布特征受砂砾层发育状况、水位埋深(即饱气带厚度)、咸水层埋藏情况和沉积过程中古河道带展布情况等多种因素的控制，埋藏深度小于50m，岩性主要为粉砂、粉细砂、细砂及中细砂，其中以粉细砂分布最广。砂层一般3～4层，埋深3～48m，总厚度5～30m。各层间无稳定隔水层，水位变化基本一致。流向由西南向东北，单井涌水量在500m3/d～1000m3/d，矿化度＜1g/L，厂址区域地下水位深 度在28.00m左右，近3-5年最高地下水位深度在25.00m左右，年变化幅度在1.00m～1.50m之间，地下水水位呈逐渐下降趋势。主要补给来源大气降水和地表水下渗及地下水径流补给，排泄方式以人工抽取地下水和侧向补给地下径流为主。 五、植被 桓台县内动植物类群多种多样，经过长期的自然选择、人工培育、逐步形成了丰富的生物资源。全县农作物种类繁多，门类比较齐全，粮、棉、油、桑、菜、烟、果等均有生产。粮食作物以小麦、玉米为主，大豆、地瓜、高梁、谷物少量种植。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 桓台县位于山东省中部，鲁中山区与鲁北平原交界地带，系华北大平原的一部分。县境东接齐国故都临淄，南靠淄博市政府驻地—张店，西南部与周村接壤，西连邹平，北依博兴、高青。县境南北延伸24.4公里，东西相距27.3公里，全县总面积508.96平方公里，人口49.76万。历史上，桓台商属薄姑国，周属齐国，秦归齐郡。元朝时，定名为新城。民国初期，因境内有齐桓公戏马台而更名为桓台县。 桓台工业发展日新月异，企业技术装备水平、生产能力、出口创汇能力不断提高，全县拥有较大规模的工业企业760家，形成了以造纸、轻纺、机械、化工、家具、建材、农副产品加工为主的，门类较为齐全的工业体系。全县出口企业达64家，出口产品已发展到化工、纺织、皮革、服装、工艺品、机电、农副产品等8大系列200多个品种。 桓台是山东省粮食集中产区之一，素有“鲁北粮仓”之称。盛产小麦、玉米、蔬菜、瓜果，北部湖区是淡水鱼类、芦苇的产区。1990年建成中国江北第一个“吨粮县”，1992年建成“双千县”，形成了高产优质高效生态创汇农业。1996年建成小麦千斤县。1993年被国务院列为“国家级高产优质高效生态农业综合试验示范区”。 桓台县有中等专业学校1处，在校生3191人。普通中学22处，在校生33103人，其中高中3处，在校生10297人。小学50处，在校生30405人。有7个项目获市以上科技进步奖。专利申请量457件，授权专利79件。有公共图书馆1个，文化馆1个，档案馆1个。县属卫生机构19个，共有床位1600张，卫生事业总人数2050人，其中卫生技术人员1753人，占总数的85.50.83%。 桓台县境内现有省级重要文物保护单位5处。对史家遗址等重点文物保护单位，县里组织专人继续开展考古勘探和发掘工作，以深入了解其性质和内涵。同时，结合当地的村镇建设，作为地方文化景点之一，进行妥善保护，供人们参观学习，使这些珍贵的历史文化遗产在现代社会中发挥其应有的作用。 项目位于桓台县唐山镇膜产业园区内。项目周围无饮用水源地、名胜古迹、自然保护区和风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境） 一、环境空气质量 根据淄博市环境保护工作委员会办公室发布的《生态淄博建设工作简报-2019年12月份及全年环境质量情况通报》（2020年第2期），2019 年度全市良好天数 186 天，同比减少 25 天。重污染天数17天，同比增加2天。6项主要污染物浓度及同比改善分 别为：二氧化硫（SO2）20微克/立方米，同比改善 9.0.83%；二氧化氮（NO2）42 微克/立方米，同比恶化 5.0%；可吸入 颗粒物（PM10）104 微克/立方米，同比恶化3.0%；细颗粒物（PM0.5）56 微克/立方米，同比恶化 5.7%；一氧化碳（CO）1.9 毫克/立方米，同比改善5.0%；臭氧（O3）204 微克/立方米，同比恶化10.9%。全市综合指数为6.23，同比恶化4.4%。根据上述内容，SO2、CO 年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；NO2、PM10、PM0.5、O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。年评价不达标，项目处于不达标区。 根据“简报”可知，桓台县主要污染物年均浓度分别为：二氧化硫（SO2）22微克/立方米、二氧化氮（NO2）42微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）105微克/立方米、细颗粒物（PM0.5）61微克/立方米，NO2、PM10、PM0.5年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，与区域工业企业集中分布废气排放、周边企业施工和北方地区大风扬尘、冬季取暖季及气象条件不利污染物扩散等综合因素有关。 二、声环境质量 项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据近期例行监测数据可知，区域内的声环境质量良好，昼间、夜间噪声检测值均不超标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 三、水环境质量 该区域地表水为东猪龙河，属于小清河支流，该段功能区划分为地表水Ⅴ类。根据2019年11月《山东东岳化工有限公司固废处置及资源综合利用项目环境影响报告书》中对地表水现状检测数据显示COD、BOD5、氨氮、总磷等均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2019年11月《山东东岳化工有限公司固废处置及资源综合利用项目环境影响报告书》中对地下水现状检测数据显示除细菌总数、氯化物等超标外，其余点位各监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明地下水水质较好。 四、生态环境 桓台县位于淄博市的东北部，由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。 主要环境保护目标： 本项目位于桓台县唐山镇膜产业园区，本项目主要环境保护目标见下表。 表13 本项目主要环境保护目标及保护级别 保护目标; 影响要素; 距项目场界方位、距离. 唐一村; 大气环境; 项目东750米. 唐二村; 项目东900米. 唐三村; 项目东600米. 郑家村; 项目南780米. 毛家村; 项目西1550米. 邢李村; 项目西北1530米. 东猪龙河; 地表水环境; 项目东1400米. 周围地下水; 地下水环境; ——. 厂界四周200米; 声环境; 厂界四周200米内无敏感目标. 保护级别： 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求及修改单。 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、周围大气环境执行：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表14 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m³）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、周围地下水执行：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。 表15 地下水质量标准 评价因子; 单位; 评价标准值; 编号; 评价因子; 单位; 评价标准值. pH; --; 6.5~8.5; 12; 氟化物; mg/L; ≤1.0. 总硬度; mg/L; ≤450; 13; 锰; mg/L; ≤0.10. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; mg/L; ≤3.0; 14; 铬（六价）; mg/L; ≤0.05. 氨氮; mg/L; ≤0.5; 15; 汞; mg/L; ≤0.001. 硫酸盐; mg/L; ≤250; 16; 镉; mg/L; ≤0.005. 氯化物; mg/L; ≤250; 17; 铅; mg/L; ≤0.01. 硝酸盐; mg/L; ≤20; 18; 总大肠菌群; CFU/100mL; ≤3.0. 亚硝酸盐; mg/L; ≤1.00; 19; 氰化物; mg/L; ≤0.05. 溶解性总固体; mg/L; ≤1000; 20; 菌落总数; CFU/mL; ≤100. 挥发性酚类（以苯酚计）; mg/L; ≤0.002; 21; 砷; mg/L; ≤0.01. 铁; mg/L; ≤0.3; 22; --; --; --. 3、周围地表水执行：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的V类标准。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L(除pH值外) 项目; pH值; COD; BOD5; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 总氮; 硫化物; 石油类. V类 标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≥2; ≤15; ≤2.0; ≤0.4; ≤2.0; ≤1.0; ≤1.0. 4、周围声环境执行：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区环境噪声限值要求。 表17 声环境质量标准 标准; 标准值（Leq：dB（A））. 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值（VOCs（以非甲烷总烃计）：60mg/m3、3.0kg/h）；无组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（VOCs（以非甲烷总烃计）：2.0mg/m3） 2、废水 外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 - 2015）表1中B级标准限值。 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准（环保部 2013.6.8） 。 |
| 总量控制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，我国对NOx、SO2、工业烟颗粒物、COD、氨氮、VOCs、总氮、总磷实行排放总量控制。结合《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）、《淄博市建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》(淄环发(2019)135 号)：实行区域污染物排放倍量替代，二氧化硫（SO2）总量指标，除沂源县实行1：2替代，其它区县实行1：3替代；氮氧化物（NOx）总量和颗粒物总量指标，除沂源县实行1：1替代外，其它区县实行1：2替代；挥发性有机物（VOCs）总量指标，张店区、临淄区和桓台县实行1：3替代，其它区县实行1：2替代。 本项目生产过程中污染物排放量为：VOCs，0.048t/a，建设单位需向当地环保主管部门申请总量控制指标：VOCs，0.048t/a。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述 施工期 本项目利用园区新建厂房，不涉及土建施工，因此对周围环境影响很小。故本次评价只对运营期进行影响分析，不对施工期进行评价。 营运期 膜元件外壳（金属、陶瓷） 废气、固废、噪声 缠绕胶带、橡胶密封件 外购的基膜膜片 分切、裁切、折叠、卷制 组装 外覆制备分离膜膜组件 各型号分离膜元件 塑料隔网、胶黏剂 图3 生产工艺及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）将外购的半成品基膜膜片以特定尺寸形状，分切、裁切、折叠，加入塑料隔网等辅料进行物理定型，定型完成后的膜片形成固定形状，经胶黏剂粘接并卷制成型（胶粘剂为本体型聚氨酯胶粘剂，使用过程中AB胶进行混合，无需溶剂），制备半成品膜组件。其中塑料隔网、胶黏剂等原料为外购。 （2）将半成品膜组件，切断整理后，将橡胶密封件等特定外覆材料贴覆在半成品膜组件上，用缠绕胶带将外覆材料固定在半成品膜组件上，制备分离膜膜组件。其中胶带、橡胶密封件、包装袋、包装箱等原料为外购。 （3）成型后的半成品膜元件按照产品规格和对应尺寸组装到膜元件外壳中，得到最终的成品膜元件设备。 二、主要污染工序： 1、废气 本项目生产过程中废气主要为胶粘剂使用过程中挥发产生的废气。 2、废水 项目废水主要为职工生活污水、检测废水。 3、噪声 项目噪声源主要为设备运行声，噪声源强在70-85dB(A)左右。 4、固体废物 裁切工序产生的边角料；职工生活产生的生活垃圾；胶黏剂包桶；环保设备产生的废活性炭。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 胶粘剂 | 有组织VOCs（以非甲烷总烃计） | 187.53mg/m3，0.225t/a | 19.17mg/m3，0.023t/a |
|  |  | 无组织VOCs（以非甲烷总烃计） | <2.0mg/m3，0.025/a | <2.0mg/m3，0.025t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 720t/a | 720t/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.252t/a | 40mg/L，0.0288t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.025t/a | 2mg/L，0.0014t/a |
|  | 检测废水 | 废水量 | 18600t/a | 18600t/a |
|  |  | COD | 350mg/L，6.51t/a | 350mg/L，6.51t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.531t/a | 35mg/L，0.531t/a |
| 固 体 废 物 | 生产系统 | 边角料 | 2t/a | 0 |
|  | 环保设备 | 废活性炭 | 0.6t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 15t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 胶粘剂包装桶 | 0.75t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声；噪声声级约在70-85dB（A）之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目的建设运营对周边生态环境基本无影响 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目利用已建成厂房，不涉及土建施工，在此不对施工期进行环境影响分析。 营运期环境影响简要分析 一、环境空气影响分析 本项目生产过程中废气主要为胶粘剂使用过程中挥发产生的废气。 （1）有组织废气 胶粘剂使用过程中挥发产生的废气 本项目胶粘剂为本体型聚氨酯胶粘剂，使用过程中AB胶进行混合，会挥发产生一定量的有机废气，主要成分是VOCs（以非甲烷总烃计）。有机废气产生量参考《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“本体型聚氨酯胶粘剂”产污系数，产生量按照50g/kg原料计算。项目胶粘剂用量为5t/a，则挥发过程VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.25t/a。 本项目在胶粘过程中设置废气收集装置，有机废气经收集装置收集后进入二级活性炭吸附装置处理（收集效率90%，处理效率90%，风机风量500m3/h），处理后的废气经15m排气筒排放。则本项目有组织排放量为0.023t/a，排放速率为0.0096kg/h，排放浓度为19.17mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值（60mg/m3、3.0kg/h）。 （2）无组织废气 由前文可知，集气罩收集效率为90%，项目VOCs产生量为0.25t/a，未收集的VOCs（以非甲烷总烃计）量为0.025t/a。 大气评价等级的判定 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对排放废气中的主要污染物VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物进行下风向最大落地浓度及其占标率的计算，根据计算结果判定运营期大气环境影响评价等级。 （1）评价因子确定 根据项目大气污染物类型，选择VOCs（以非甲烷总烃计）作为评价因子，评价因子和评价标准见下表。 表19 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TVOC; 二类限区; 8小时; 600.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. （2）估算模型参数 表20 估算模型参数 参数; 取值. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; ---. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -23. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中度湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; ---. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/m; ---. 岸线方向/°; ---. （3）污染源排放清单 表20 点源参数 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 118.025666; 36.960847; 17.00; 15.00; 0.35; 25.00; 11.00; TVOC; 0.0096; kg/h. 表21 矩形面源参数 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 118.025484; 36.960907; 17.00; 75.75; 33.08; 10.00; TVOC; 0.0104; kg/h. （4）评价工作分级方法 按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境空气影响评价等级由每种污染物的最大地面浓度占标率Pi的大小，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定，其中Pi定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表22 评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （5）评价等级的判定 经《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，本项目主要污染源估算模型计算结果如下，预测结果见下： 表23 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TVOC; 1200.0; 1.0223; 0.0852; /. 点源; TVOC; 1200.0; 7.1156; 0.5930; /. 表24 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 点源. TVOC浓度（ug/m3）; TVOC占标率（%）. 50.0; 0.7312; 0.0609. 100.0; 0.9492; 0.0791. 200.0; 0.8838; 0.0737. 300.0; 0.7634; 0.0636. 400.0; 0.6072; 0.0506. 500.0; 0.4873; 0.0406. 600.0; 0.4720; 0.0393. 700.0; 0.4493; 0.0374. 800.0; 0.4209; 0.0351. 900.0; 0.3915; 0.0326. 1000.0; 0.3633; 0.0303. 1200.0; 0.3301; 0.0275. 1400.0; 0.3009; 0.0251. 1600.0; 0.2734; 0.0228. 1800.0; 0.2487; 0.0207. 2000.0; 0.2269; 0.0189. 2500.0; 0.1955; 0.0163. 3000.0; 0.1715; 0.0143. 下风向最大浓度; 1.0223; 0.0852. 下风向最大浓度出现距离; 78.0; 78.0. D10%最远距离; /; /. 下方向距离(m); 矩形面源. TVOC浓度（ug/m3）; TVOC占标率（%）. 50.0; 6.9139; 0.5762. 100.0; 5.8495; 0.4875. 200.0; 3.4790; 0.2899. 300.0; 2.6741; 0.2228. 400.0; 2.1799; 0.1817. 500.0; 1.9208; 0.1601. 600.0; 1.8120; 0.1510. 700.0; 1.7204; 0.1434. 800.0; 1.6418; 0.1368. 900.0; 1.5723; 0.1310. 1000.0; 1.5187; 0.1266. 1200.0; 1.4035; 0.1170. 1400.0; 1.3046; 0.1087. 1600.0; 1.2183; 0.1015. 1800.0; 1.1419; 0.0952. 2000.0; 1.0738; 0.0895. 2500.0; 0.9321; 0.0777. 3000.0; 0.8207; 0.0684. 下风向最大浓度; 7.1156; 0.5930. 下风向最大浓度出现距离; 61.0; 61.0. D10%最远距离; /; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOCPmax值为0.593%,Cmax为7.1156μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 从上表可知，有机废气厂界最大排放浓度为7.1156ug/m3，可以满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级¨; 三级þ. 评价范围; 边长=50km¨; 边长=5~50km¨; 边长=5km¨. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a¨; 500~2000t/a¨; <500t/a¨. 评价因子; 基本污染物（）; 包括二次PM0.5¨. 其他污染物（VOCs）; 不包括二次PM0.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准þ; 附录D¨; 其他标准¨. 现状 评价; 评价功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布 的数据þ; 现状补充检测¨. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源þ; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价 （不适用）; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL2000 ¨; EDMS/AEDT ¨; CALPUFF ¨; 网格 模型 ¨; 其他 ¨. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM0.5¨. 不包括二次PM0.5¨. 正常排放 短期浓度 贡献值; C本项目本项目最大占标率≤100%¨; C本项目最大占标率>100%¨. 正常排放 年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率>10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率>30%¨. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%¨; C非正常占标率>100%¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k>-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（VOCs）; 有组织废气监测þ; 无监测¨. 无组织废气监测þ. 环境质量 监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物: (0）t/a; VOCs:(0.048)t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 大气防护距离： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算有组织废气无组织排放影响范围，经计算，本项目无组织排放的废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 1、对地表水环境影响分析 本项目生活废水经厂区内化粪池处理排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理。 检测完成后的水均为过滤后的纯净水，该部分水可混入生活污水一同排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理。 依托淄博河润水务有限责任公司的可行性 淄博河润水务有限责任公司位于山东桓台东岳氟硅材料产业园区东北角，目前由淄博河润水务有限公司负责运营。污水厂设计处理能力为15000m3/d，出水水质执行《流域水污染物综合排放标准第3部分 小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中表2标准，同时满足《桓台县水污染防治行动计划实施方案》（桓政发[2017]1号）相关标准（COD40mg/L、氨氮2mg/L、总氮15mg/L）要求。 园区污水处理厂已设置在线监测并与淄博市环保局联网，根据近期监控数据，目前实际处理量平均为365157m3/月，折12171.9m3/d，尚有2828.1 m3/d 左右的余量，拟建项目废水外排量包括检测废水（18600m3/a、62m3/d）、生活污水（720m3/a，2.4m3/d），总量为64.4m3/d，可以满足园区污水处理厂污水处理能力。拟建项目废水经厂内污水处理站处理后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准及淄博河润水务有限责任公司纳管水质要求。 本次环评收集了淄博市生态环境局自动监测监控系统中淄博河润水务有限责任公司排水口近一年的月均浓度在线监测数据，在线监测数据统计结果见表下表。 表26 淄博河润水务有限责任公司在线监测数据统计结果 单位：mg/L（pH除外） 时间; COD浓度; 氨氮浓度; 总磷浓度; 氨氮浓度; pH. 2020-01; 13.6; 0.349; 0.0345; 10.3; 7.86. 2020-02; 14.1; 0.362; 0.0303; 9.92; 7.81. 2020-03; 12.1; 0.309; 0.0212; 10.4; 7.63. 2020-04; 11.8; 0.286; 0.0235; 10.5; 7.49. 2020-05; 13.6; 0.246; 0.0248; 10.7; 7.34. 2020-06; 12.6; 0.292; 0.022; 12.2; 7.13. 2020-07; 12.3; 0.302; 0.0353; 10.8; 7.28. 2020-08; 12.3; 0.319; 0.0226; 9.99; 7.21. 2020-09; 10.5; 0.302; 0.0164; 9.32; 7.09. 2020-10; 12.7; 0.311; 0.0192; 9.73; 7.23. 2020-11; 12.2; 0.325; 0.0179; 11.5; 7.28. 2020-12; 12.3; 0.313; 0.0178; 11.3; 7.26. 均值; 12.7; 0.31; 0.0238; 10.6; 7.38. 由表可见，根据淄博河润水务有限责任公司近一年每月的在线监测数据，其排水 COD 月均浓度最大为14.4mg/L、氨氮月均浓度最大为 0.362mg/L、总氮月均最大浓度为 12.2mg/L。正常运行情况下淄博河润水务有限责任公司排水水质能够稳定达到《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分 小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中表2标准，同时满足《桓台县水污染防治行动计划实施方案》（桓政发[2017]1号）相关标准（COD40mg/L、氨氮2mg/L、总氮15mg/L）要求。 综上，本项目对周围水环境影响很小，环境影响可以接受。 表27 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响 识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □； 水产种质资源保护区□；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他 R; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B □; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状 调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数 （ ）个. 现状 评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影测 响预; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响 评价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治 措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2、地下水环境影响分析 地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的附录A可知，本项目类别为Ⅳ类。由HJ610-2016的4.1节可知，本项目不需要开展地下水环境影响评价。 为避免企业营运中对地下水造成影响，企业须对生产车间、仓库、化粪池、危废暂存间等进行防渗处理，尽量减少跑、冒、滴、漏现象，可以有效防止拟建项目对区域地下水环境造成不利影响。 车间地面采取一般污染防渗，防渗层的防渗性应不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。在严格落实上述防治措施后，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，项目对地下水的影响较小。 三、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间。为了降低噪声对周围环境的影响，项目拟采取以下措施： 采取的噪声治理措施： 1、在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声，对车间内设备合理布局。 2、生产设备设置减振机座，安装隔振垫，以减轻较强振动或冲击引起的固体声传播及振动辐射噪声的影响。 3、风机进出风管设消声器或消声弯头，降低噪声影响。 4、运营期内加强设备的维修保养，避免设备非正常运行时产生较高的噪声。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A)的隔声量，设备噪声治理措施及效果如下： 表28 项目设备噪声治理措施及效果表[Leq,dB(A)] 序号; 噪声源; 设备名称; 台数; 源强; 叠加值; 降噪措施; 降噪效果; 等效到车间外声级. 1; 车间; 裁切机; 4台; 80; 87.63; 隔声、减振; 40; 47.63. 2; 小型自动膜卷膜机; 4台; 70. 3; 中型自动膜卷膜机; 4台; 75. 4; 半成品加工设备; 5台; 70. 5; 包装设备; 3台; 80. 6; 膜元件检测设备; 1台; 75. 7; 原料分析仪器; 3台; 70. 8; 检测分析仪器; 5台; 70. 9; 双卷收卷机; 1套; 85. 1）噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[i=1n10LPI10] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lpr——距声源r处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 2）预测结果和分析 根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表29 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 序号; 排放源; 源强 dB(A); 距最近厂界直线距离（m）. 西; 北; 东; 南. 1; 车间; 47.63; 155; 120; 136; 60. 序号; 排放源; 源强 dB(A); 项目对最近厂界贡献值dB(A). 西; 北; 东; 南. 1; 车间; 47.63; 3.82; 6.04; 4.96; 12.07. 经过预测，本项目厂区设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声最大值噪声声级为12.07dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 距离项目最近敏感点为东侧600m的唐三村，经过声传播衰减（几何发散、大气吸收、地面效应、屏障效应和其他多方面效应）后，噪声影响程度进一步降低，不会对厂区周围敏感点造成不利噪声影响。 四、固废环境影响分析 项目固废主要为裁切工序产生的边角料；职工生活产生的生活垃圾；胶黏剂包装桶；环保设备产生的废活性炭。 （1）边角料 项目生产过程中裁切工序会产生边角料，产生量约为2t/a，收集后外卖综合利用。 （2）职工生活垃圾 本项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则垃圾产生量为15t/a，采用带盖密闭生活垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运。 （3）胶粘剂包装桶 本项目胶粘剂规格为200kg/桶，胶粘剂年用量为5t，则桶产生量为25个/a，单个桶重约为30kg，则胶黏剂包装桶年产生量为0.75t/a，企业收集后由生产厂家回收。 （4）废活性炭 环保设备产生的废活性炭属于危废，（危废类别：HW49，危废代码：900-041-49），废活性炭属于危废，根据1kg有机废气需要0.5kg活性炭颗粒吸附，该项目有机废气吸附量为0.2025t/a（有机废气收集量为0.225t/a，吸附量=收集量*90%），因此该部分活性炭用量为0.51t/a。本项目二级活性炭吸附装置填充量为0.3t/次，一年约更换两次（0.6t/a），满足废气处置需求，则本项目废活性炭年产生量约0.6t/a，委托有资质单位处理。 表30 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 排放去向. 1; 边角料; 生产过程; 一般固废; /; 2t/a; 收集后外卖. 2; 生活垃圾; 职工生活; 15t/a; 环卫部门清运. 3; 胶粘剂包装桶; 原料使用; 0.75t/a; 生产厂家回收. 4; 废活性炭; 环保设备; 危险废物; 900-041-49; 0.6t/a; 收集后委托有资质单位处置. 表31 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 组成成分; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.6; 环保设备; 固态; 碳元素、氧元素和氢元素; 吸附的有害物质; 半年; 收集后委托有资质单位处置. 表32 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 位于车间内; 10m3; 袋装; 0.8t; 半年. 本次环评针对危废管理提出以下要求： ①危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 ②存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ③对危险废物设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况。 ④危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的累积过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录 A“制造业”中“设备制作、金属制品。汽车制造及其他用品制造”行业中的“其他”类别，属于III类建设项目；本项目南侧为山东东岳未来氢能材料股份有限公司，西侧、南侧、北侧均为膜产业园区其他厂房，周边土壤环境为“不敏感”；占地规模为15500m2，小于5hm2，占地规模为小型。因此，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： （1）控制污染物排放的量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 （2）做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （3）本项目生产装置区采取严格的硬化及防渗处理，确保污染物与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 六、环境风险评估 环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价遵照国家环保总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对项目营运期过程进行环境风险分析。 （1）风险评价等级 结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目原辅材料主要为基膜、胶粘剂、塑料隔网、缠绕胶带、膜元件外壳等，不涉及危险化学品，环境风险潜势为Ⅰ。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境敏感保护目标见表13，分布情况具体见附图。 （3）环境风险识别及分析 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄露三种类型。 本项目所用原料主要为基膜、胶粘剂、塑料隔网、缠绕胶带、膜元件外壳等，均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A1、《危险化学品重大危险源辨识标准》(GB18218-2018)规定的风险物质，本项目不涉及危险化学品泄露、爆炸、火灾等风险。主要风险为部分原材料遇火产生火灾、设备电气火灾。 （4）风险防范措施及应急要求 - 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出拟建项目初步的环境应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案及演练计划，同时拟建项目的环境应急预案应与区域环境应急预案相衔接。 - 企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行。制定详细的风险应急方案，要组织相关人员进行演练，使每一个人熟知自己的任务。如人员、电话等其它情况有变，要及时对原方案进行修改。 1）三级防控体系的设置 ①一级防控措施 第一级防控措施是设置装置区导液系统，并在厂区设置事故废水导流系统，构筑环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止轻微事故泄漏造成的环境污染。 ②二级防控措施 第二级防控措施是在厂区设置事故水池，本项目在厂区内设置一座100m3事故水池，切断污染物与外部的通道，将污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 事故水池应考虑防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。 事故水池应设永久抽水设施。 事故水池预留检修孔和爬梯。 ③三级防控措施 第三级防控措施是对厂区雨水总排口设置切断措施，将污染物控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水经雨水管网进入地表水水体。 本项目应急事故水池容量应按下式计算： 事故下水池容积＝（最大设备或储罐的容量＋火灾时消防用水量＋雨水量）－最大设备或储罐所在围堰或防火堤的有效容积，其中事故发生区域降雨量按该地区平均日降雨量×收集面积考虑。 本项目产生较大量事故排水单元为厂房，计算如下： 厂房所需事故水池容积=（最大罐的容量+最大一次消防用水量+雨水量）-最大设备所在围堰的有效容积=（0m³+72m³+0m³）-0m³=72m³（数值取0原因：本项目无储罐、设备均设置在厂房内无初期雨水量、无围堰，厂区出现火灾的次数为1次，供水强度为20L/s，按1小时计，最大消防水量为72m3/次）。 本项目拟建设事故水池系统有效容积为100m3。因此，能满足事故状态应急所需。 2）厂区防渗措施 全厂依据原料和产品的生产、输送、储存等环节分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 企业须对生产车间、仓库、化粪池、危废暂存间等进行防渗处理，防渗层的防渗性应不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。在严格落实上述防治措施后，可有效控制厂区内的污染物下渗现象。 非污染防治区包括办公楼和公用工程区等。该区域基本没有污染，本项目利用现有办公区及公用工程，无需变动。 3）防范措施 火灾事故防范措施：严格按照有关建筑防火规范和《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范生产，设置专门的库房，把生产区与储存区、成品区分开；制定安全生产管理制度，严禁厂区吸烟和使用明火。电线必须穿管敷设，禁止临时随意拉接。车间内须使用排气风扇，加强通 风；禁止无关人员进入车间，车间内严禁堆放杂物。制定和落实消防器材检查、维护保养制度，及时更换、维修消防栓、灭火器、水带等，使其始终处于完好状态。定期巡检。 - （5）应急监测 公司化验室负责组织企业内部污染物的采样监测，为污染物消减提供监测数据。外部，配合地区层面的应急环境监测开展相应的监测工作。 1）发生环境污染事故时，水环境监测方案 监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下应10-20min一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 表33 事故风险状态下事故废水监测因子 编号; 监测位置; 监测因子. 1; 厂区雨水排放口; pH值、石油类、. 监测时间和频次：根据事故废水未经收集进入附近河流持续的时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 2）发生环境污染事故时，大气环境监测方案 监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下对一氧化碳等特征因子每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，按照弧形方向设置监测点。 表34 事故风险状态下大气环境监测因子 编号; 监测点名称; 监测点位置; 监测因子. 方位; 距离 m. 1; 厂界; 事故发生时下风向; --; 根据事故类型，针对监测：CO. 企业需配套设置应急监测设备情况如下表： 表35 应急监测设备表 序号; 监测设备名称. 1; 检测试纸. 2; 快速检测管. 3; 便携式多种气体分析仪（主要为CO）. 4; 便携式多功能水质检测仪. （6）应急预案 环境风险事故应急预案见下表： 表36 项目应急预案一览表 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 5; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 6; 应急培训计划; 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. 本次环评结合当前的环境风险应急要求，进一步完善了环境风险应急措施，根据项目可能发生的风险事故严重性作出分级预案：日常应急救援预案、严重事故应急预案、特大事故应急预案。对日常操作事故，现场人员应当机立断，迅速的在车间内直接处理或由日常应急救援办公室负责处理，防止事故扩大，并向总指挥部汇报；对于厂内严重事故，应向总指挥部和现场指挥部及时汇报，由总指挥部协调处理，严防事故扩大；在发生特大事故时，应立即启动应急预案，迅速准确的报警，报告地方政府、环保机构和相关主管部门，并根据实际情况，请求应急救援。 （7）分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 高性能气体分离膜产业化项目. 建设地点; （山东）省; （淄博）市; （桓台）县; （唐山）镇; （膜产业）园. 地理坐标; 经度; E118.031964°E; 纬度; 36.961671°N. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果; 大气污染; 原料、电气火灾会污染大气。. 地表水污染; 火灾爆炸事故废水，随地表径流进入东猪龙河，进而污染东猪龙河水体水质。. 地下水污染; 事故废水泄露下渗污染地下水。. 风险防范措施要求; 大气; 工作区域及仓库严禁烟火. 地表水; 已建立地表水污染三级防控体系. 地下水; 已按照防渗分区要求建设了完善的地下水污染防渗措施. 六、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 本项目环境保护“三同时”验收一览表详见下表。 表38 项目“三同时”验收一览表 项目; 治理内容; 治理措施; 监测位置; 监测项目; 治理效果. 废气; 有组织有机废气; 经收集装置收集后由引风机送至二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒高空排放; 排气筒; 有组织VOCs（以非甲烷总烃计）; 满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段要求：VOCs60.0mg/m3. 无组织有机废气; 加强车间操作管理; 厂界; 无组织VOCs（以非甲烷总烃计）; 满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值：VOCs2.0mg/m3. 废水; 职工生活污水、检测废水; 生活污水经厂区内化粪池处理后与检测废水统一排入污水管网进入淄博河润水务有限责任公司处理; 排水口; COD、氨氮、BOD、SS、PH等; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962 - 2015）表1中B级标准限值. 噪声; 设备噪声; 采用低噪声设备，设置减振机座，安装隔振垫，消声器; 厂界; 噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 固体废物; 边角料; 收集后外卖综合利用; ——; ——; 合理处置，不会造成二次污染. 废活性炭; 委托有资质单位处置; ——; ——. 胶粘剂包装桶; 生产厂家回收; ——; ——. 生活垃圾; 收集后由环卫部门清运; ——; ——. 七、环境监测计划及项目竣工环境保护验收办法 1、环境检测计划 环境监测计划的制定依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。主要监测项目见下表。 表39 项目监测计划一览表 项目; 监测制度. 废气; 有组织废气; 监测项目; VOCs（以非甲烷总烃计）. 监测布点; 排气筒. 监测频率; 正常情况下每半年监测一次，连续监测2天，每天3次. 非正常情况发生时，随时安排必要的监测. 无组织废气; 监测项目; VOCs（以非甲烷总烃计）. 监测布点; 厂界. 监测频率; 正常生产条件下，每半年监测一次，连续监测2天，每天4次. 非正常情况发生时，随时安排必要的监测. 噪声; 监测项目; LeqdB（A）. 监测布点; 厂界. 监测周期与频率; 正常情况下每半年监测一次，连续监测2天，每天昼间、夜间各1次. 废水; 监测项目; COD、氨氮、BOD、SS、PH等. 监测布点; 排水口. 监测周期与频率; 正常情况下每半年监测一次，连续监测2天. 固体 废物; 统计固体废弃物名称、产生量、处理方式（去向）等、日常监管. 监测任务由公司委托第三方具有资质的单位进行，企业应及时对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 2、建设项目竣工环境保护验收办法 本项目在竣工后应按照《淄博市贯彻落实建设项目竣工环境保护验收暂行办法实施细则》（淄环函【2018】号）的通知实施以下验收办法： （1）建设项目竣工后应对照本环评文件及其审批决定，对项目情况、配套环保设施建设情况等开展自查，建设项目在调试前编制完成《环保措施落实情况报告》并进行公开； （2）建设项目试运行期间编织《验收监测（调查）报告》，编制验收监测报告的机构需取得实验室资质认定（计量认证）合格证书，严格按照取得的资质范围（包括但不限于“通过资质认定-计量认证项目表”中规定的产品类别）开展检测活动，并对验收监测的规范性和验收监测数据的真实有效性负责。 （3）报原审批环评的环境保护主管部门对配套建设的噪声、固体废物污染防治设施专项验收。环境保护主管部门经现场踏勘后出具配套建设的噪声、固体废物污染防治设施专项验收意见。 （4）验收监测（调查）报告编制完成、取得环境保护主管部门污染防治设施专项验收意见后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在所列验收不合格的情形，方可提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成。形成建设项目验收意见，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 拟采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 胶粘剂使用工序 | 有组织VOCs（以非甲烷总烃计） | 经集气罩收集后由引风机送至二级活性炭吸附装置处理后经15m排气筒高空排放 | 满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段要求 |
|  |  | 无组织VOCs（以非甲烷总烃计） | 加强车间操作管理 | 满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 生活污水经厂区内化粪池处理后与检测废水统一排入污水管网进入淄博河润水务有限责任公司处理 | 对周围环境影响较小 |
|  | 膜设备检测 | 检测废水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料 | 收集后外卖综合利用 | 资源化 |
|  | 环保设备 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 原料使用 | 胶粘剂包装桶 | 生产厂家回收 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70-85dB（A）之间，经隔音、减振、距离衰减、绿化带隔声等措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 本项目正常运营期后排污得到合理的处置，对环境影响很小。但为保护环境，首先，在建设项目周围种植人工植被，加强绿化，充分利用绿色植物对污染物的净化作用，利用绿色来治理汽车带来的大气污染和噪声污染。其次，对厂区加强管理，根据厂区的实际情况进行定期检查和维护，严格按照环保要求进行环境保护。因此，项目建成后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论 一、建设项目概况 项目租赁现有唐山镇膜产业园区内厂房，规划占地面积30亩，租赁厂房面积15500平方米，其中：生产厂房面积11700平方米，库房面积800平方米，综合楼面积2500平方米，办公及辅助设施面积500平方米。购置自动裁切机等主要生产及配套设备30台（套）。项目投产后，达到年产9.6英寸膜元件2万支、8英寸膜元件1万支、4英寸膜元件10万支、商用及家用膜元件80万支的生产能力。项目预计于2021年5月开工建设，于2024年5月全部建成投产。 二、项目符合性分析 （1）产业政策符合性分析 该项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发改委第9号令中鼓励类、限制类和淘汰类之列，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，所用设备、工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 本项目为核准备案制，已于2020年9月22日通过第30次项目联审会议，桓台县行政审批服务局已就本项目进行项目登记备案（备案号：2101-370321-04-01-718806） （2）规划符合性 根据《桓台县唐山镇土地利用总体规划（2015-2020）》可知（见附图6），项目所在地属于建设用地，符合唐山镇总体规划。 根据《桓台县唐山镇总体规划（2014-2030）》可知（见附图7），本项目位于唐山镇空间管制规划图中的适建区，项目建设符合《桓台县唐山镇总体规划（2014-2030）》相关要求。 （3）“三线一单”符合性分析 本项目位于淄博市桓台县唐山镇膜产业示范园（E118.031284°，N36.961496°），距离本项目最近的生态保护红线区为桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区，与其距离约为2km，故项目不位于红线保护区内；针对区域大气环境质量超标的情况，淄博市政府已经采取了具体措施；本项目废气、废水、固废治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实相关废物治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现；项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求；本项目不位于“负面清单”内。 综上所述，本项目建设符合“三线一单要求”。 （4）选址符合性分析 本项目建设地点位于淄博市淄博市桓台县唐山镇膜产业示范园（E118.031284°，N36.961496°），项目南侧为山东东岳未来氢能材料股份有限公司，西侧、南侧、北侧均为膜产业园区其他厂房。项目四周为厂区道路。所在地交通便捷，并具有完善的基础设施及配套服务。本项目厂区不位于风景区和文物古迹、生态脆弱带等，对环境和生态危害较小。故本项目选址是合理的。 （5）平面布置合理性分析 本项目生产车间东西从左至右依次为包装区、测试区、半成品加工区、办公区，南北依次为储存区、半成品膜裁切区、原料区、卷膜区，各区域独立布设，总图布置合理。 （6）总量控制分析 本项目生产过程中污染物排放量为：VOCs，0.048t/a，建设单位需向当地环保主管部门申请总量控制指标：VOCs，0.048t/a。 三、环境质量现状 1、环境空气 该区域空气环境质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 2、环境噪声 评价区域噪声昼间及夜间平均值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、水环境 区域地表水体为东猪龙河，属于小清河支流，该段水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅴ类标准要求；区域浅层地下水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、生态环境 建设项目所在地主要植被类型是一些野生杂草、灌木、农田，还有一些人工速生杨树；野生动物较少，无珍稀濒危动物，生态环境一般。 四、环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目生产过程中废气主要为胶粘剂使用过程中挥发产生的废气。 （1）有组织废气 胶粘剂使用过程中挥发产生的废气，本项目在胶粘过程中设置废气收集装置，有机废气经收集装置收集后进入二级活性炭吸附装置处理（收集效率90%，处理效率90%，风机风量500m3/h），处理后的废气经15m排气筒排放。则本项目有组织排放量为0.023t/a，排放速率为0.0096kg/h，排放浓度为19.17mg/m3。满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值（60mg/m3、3.0kg/h）。 （2）无组织废气 由前文可知，集气罩收集效率为90%，项目VOCs产生量为0.25t/a，未收集的VOCs（以非甲烷总烃计）量为0.025t/a。有机废气厂界最大排放浓度为7.1156ug/m3，可以满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 2、水环境影响分析 （1）对地表水环境影响分析 本项目生活污水经厂区内化粪池处理排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理。 设备检测用水主要用于直观地对膜设备的过滤性等产品性能进行检测，检测完成后的水均为过滤后的纯净水，该部分水可混入生活污水一同排入园区内污水管网进入淄博河润水务有限责任公司进行处理。 因此，项目对周围地表水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 地下水污染是指由于人类活动使地下水的物理、化学和生物特征发生了变化，因而限制或妨碍它在各方面的正常使用。 为避免企业营运中对地下水造成影响，企业须对生产车间、仓库、化粪池等进行防渗处理，尽量减少跑、冒、滴、漏现象，可以有效防止拟建项目对区域地下水环境造成不利影响。 车间地面采取一般污染防渗，防渗层的防渗性应不低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。在严格落实上述防治措施后，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，项目对地下水的影响较小。 3、噪声环境影响分析 该项目主要噪声源为生产设备运行产生的噪声，噪声源强在70-85dB(A)左右。根据本项目产噪设备的特点，建议采用以下噪声控制方法： 各生产设备选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响；设置减振机座，安装隔振垫，以减轻较强振动或冲击引起的固体声传播及振动辐射噪声的影响；风机进出风管设消声器或消声弯头，降低噪声影响；运营期内加强设备的维修保养，避免设备非正常运行时产生较高的噪声； 通过以上措施后，营运期的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65dB，夜间：55dB），对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目固废主要为裁切工序产生的边角料；职工生活产生的生活垃圾；胶粘剂包装桶；环保设备产生的废活性炭。 项目生产过程中会产生边角料，收集后外卖综合利用；职工生活垃圾，采用带盖密闭生活垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运；胶粘剂包装桶收集后由生产厂家回收；废活性炭在危废仓库收集暂存后委托资质单位处理。 项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，对项目区周围的环境产生影响较小。 5、环境风险分析结论 本项目不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实工程拟采取的事故对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 五、综合结论 综上所述，本项目建设符合产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地规划。本项目运行对区域的大气、水、声环境及生态环境的影响很小，能够维持当地环境质量现状级别。由中恒新材料科技（山东）有限责任公司建设的“高性能气体分离膜产业化项目”从环境保护角度而言是可行的。 建议 1、制定环境保护管理制度，使企业的环保工作有章可循。 2、车间及仓库内严禁使用明火，定期对厂区内电路电线进行检查维护，防止电路意外事故引发火灾。 3、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 4、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附件1：营业执照 附件2：立项审批文件 附件3：其他与环评有关的行政管理文件 附图1：项目地理位置及环境保护目标概况图 附图2：项目周边关系图 附图3：项目平面布置图 附图4：项目周边情况图 附图5：生态保护红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染物及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省生态环境厅翻印

委托书

山东美陵中联环境工程有限公司：

根据国家《建设项目环境保护管理条例》和当地环保部门的要求，高性能气体分离膜产业化项目需执行环境影响评价制度，今委托贵公司承担该项目环境影响报告表编制。

委托方：中恒新材料科技（山东）有限责任公司

委托时间：2020年10月20日

环境影响评价信息公开承诺书

淄博生态环境局桓台分局：

我单位高性能气体分离膜产业化项目已达到受理条件，按照环保部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）文件要求，为认真履行企业职责，自愿依法主动公开建设项目环境影响报告书、表全文信息（同时附删除涉及国家机密、商业秘密等内容及删除依据和理由说明报告），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺！

建设单位：中恒新材料科技（山东）有限责任公司（盖章）

2020年10月20日

确认书

我公司委托山东美陵中联环境工程有限公司编写的《高性能气体分离膜产业化项目》环境影响报告表，已经经我公司确认，环评报告所述内容与我公司建设项目情况一致；我公司对提供给山东美陵中联环境工程有限公司资料的准确性和真实性完全负责，如存在隐瞒和假报等情况及由此导致的一切后果，我公司负全部法律责任。

建设单位：中恒新材料科技（山东）有限责任公司（盖章）

2020年11月10日