- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 山东东岳未来氢能材料股份有限公司

液氧储罐项目

建设单位（盖章）： 山东东岳未来氢能材料股份

有限公司

编制日期：     2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司液氧储罐项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-370321-89-01-766796 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵淑会 | 联系方式 | 13468401925 |
| 建设地点 |  | 山东省淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （36度58分39.565秒，118度1分57.880秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 149 危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（ 备案）部门 |  | 桓台县行政审批服务局 | 项目审批（ 备案）文号 | 2206-370321-89-01-766796 |
| 总投资（万元） |  | 193.80 | 环保投资（万元） | 5.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.6 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 135.20 |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二恶英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不涉及工业废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目无废水外排; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程; 否. |
| 规划情况 |  | （1）园区设立为省级开发区的文件： 园区设立文件：《山东省人民政府关于山东青岛临港经济开发区等设立为省级开发区的通知》 审批机关：山东省人民政府 审批文号：鲁政字〔2006〕194号 （2）园区更名批复文件： 园区更名批复文件：《山东省人民政府关于山东桓台东岳氟硅材料产业园区更名为淄博东岳经济开发区的批复》 审批机关：山东省人民政府 审批文号：鲁政字〔2017〕141号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | （1）规划环境影响评价： 规划环境影响评价文件名称：《关于山东桓台东岳氟硅材料产业园区环境影响报告书》 召集审查机关：山东省环境保护局 审查文号：鲁环审〔2008〕272号 （2）规划环境影响跟踪评价： 规划环境影响跟踪评价文件名称：《淄博东岳经济开发区环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：山东省环境保护局 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 本项目与淄博东岳经济开发区（原山东桓台东岳氟硅材料产业园）规划、《淄博东岳经济开发区（原山东桓台东岳氟硅材料产业园）环境影响跟踪评价报告书》的准入条件及审查意见符合性分析见下表。 - 表1本项目与规划主要内容符合性分析一览表 园区规划内容; 项目情况; 符合性. 四至范围为：北起跃进河，南到寿济公路，东到猪龙河、唐山镇，西侧靠近前大王村和后大王村，总规划面积6.32hm2。; 本项目位于东岳经济开发区内; 符合. 园区产业发展规划：东岳集团化工产业的发展必须遵循一体化理念。在产品项目一体化方面，由无水氟化氢、烧碱等上游产品与甲烷氯化物、四氟乙烯、聚氯乙烯、三氯乙烯等中游产品以及有机氟化物、有机硅、有机硅深加工产品、磺酸树脂及离子膜等精细化工、高分子材料等下游产品结合，形成一个完整的产品链，既在现有园区和预留土地内落户的主体项目就以上、中、下游的化工产品为纽带连成一体，实现整体规划、合理布局、有序建设。; 本项目产品属于有机氟化物等辅助工程; 符合. 规划总体布局：淄博东岳经济开发区规划主导产业为氟化工、硅化工和氯碱化工，园区产业发展定位主要包括三个方面：①氟化工②氯碱化工③硅化工，依托区内现有企业，不断扩张产业规模，拉长产业链条。形成氟化工、氯碱化工、硅化工三大支柱，将山东淄博东岳经济开发区建设成为氟化工和硅化工为主的精细化工和功能高分子材料生产和研发基地。核心产业为氟硅材料，同时增加氟硅延伸产业区，包括新能源产业区、膜材料产业区、氟硅材料深加工区和预留用地。; 本项目属于氟化物生产过程中的辅助工程; 符合. 表2 本项目与园区规划环评中准入条件符合性分析 园区准入条件; 项目情况; 符合性. 环保 准入 条件; 企业项目建设必须严格遵守“三同时”制度和环境影响评价制度。新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目其防治环境污染和生态破坏的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；在进行建设活动之前，对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对环境产生的不良影响进行调查、预测和评定，提出防治措施，并按照法定程序进行报批。; 本项目严格执行“三同时”制度，依法履行环境影响评价手续。; 符合. 入区企业必须承诺采用清洁的工艺和技术，积极开展清洁生产，遵循清洁生产原则进行生产，要求企业不断改进工艺和产品设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理水平、实施废物综合利用，从源头削减污染；发展循环经济，实现废物的产生量和产生种类；已经获得产品环境标志的企业可获得优先入区权。; 本项目为技术改造项目，改造后不新增废气及废水的排放。; 符合. 对入区企业的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，落实治理工程，确保正常运行，做到达标排放，废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特征匹配，对于含第一类污染物的废水，必须在车间或车间处理设施排放口达到《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》（DB37/656-2006）一般保护区标准要求。; 本项目无工艺废气及生产废水的产生。; 符合. 禁入 条件; 除上表中列出的禁止进入行业外，凡是表中未列入的其它类别，一般为不符合园区的产业定位，或者行业污染较为严重，所以一般情况下一律禁止进入园区。对于园区现有被列入禁止进入的行业，根据前面内容，勒令其拆迁不够现实，则应要求企业积极开展清洁生产、发展循环经济，实现废物的“减量化、再利用、再循环”切实降低物耗能耗，并且应配套建设有效的污染治理设施，确保正常运行，严格控制污染物排放必须达到相关行业污染物排放标准，应严禁该类项目入区。; 本项目不属于其中的禁止项目。属于规划产业的辅助项目，低污染、少污染的项目; 符合. - 本项目与《关于山东桓台东岳氟硅材料产业园区环境影响报告书的审查意见》鲁环审〔2008〕272号符合性分析见下表。 - 表3本项目与鲁环审〔2008〕272号符合性分析一览表 审查意见; 项目情况; 符合性. 一、山东桓台东岳氟硅材料产业园区是经省政府批准的省级开发区，位于淄博市桓台县唐山镇西北部，四至范围为东至电厂路、兴唐路、唐二村、唐一村、工业路绿化带，南至唐一村，西至后巴王村、前巴王村、巴王村、唐一村，北至后巴王村、后七村，审核面积为3.0km2。本次环评审查的规划边界为东到猪龙河、唐山镇，南到寿济公路，西侧靠近前巴王村和后巴王村，北起跃进河，规划总面积6.32km2。省政府批复的主导产业为含气高分子材料、绿色环保制冷剂，规划主导产业为氟化工、硅化工和氯碱化工，目前入区企业包括氟化工、硅化工和氯碱化工等行业。; 本项目厂址位于桓台县唐山镇工业路289号山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区内，位于规划范围内。; 符合. 二、关于基础设施 （一）水资源及供水。合理开发、利用水资源，实施分质供水方案，建设水资源优化配置和污水资源化利用信息技术与调度平台。利用桓台县引黄工程作为园区水源，要合理开发利用污水处理厂中水等非传统水源，逐步减少地下水的开采量。; 本项目不新增用水。; 符合. （二）排水系统。按照“雨污分流、清污分流、中水回用”的原则设计和建设排水系统，污水收集管网建设要与开发建设同步实施。入区企业的生产废水、初期雨水要立足于厂内处理后综合利用，须送园区污水处理厂进一步处理的废水，第一类污染物应符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1标准要求，第二类污染物应符合表4三级标准要求，同时还应满足污水处理厂进水要求，其中第一类污染物排放浓度为车间或车间处理设施排放口监测值。; 本项目不新增排水。; 符合. （三）污水处理设施。区内生产、生活污水集中处理设施为东岳集团综合污水处理厂，该厂采用“物化+生化”处理工艺，出水符合《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》(DB37/656-2006)一般保护区标准后，排入东猪龙河。2010年前，东岳集团综合污水处理厂要配套建设中水深度处理设施，处理能力为1.7万m2/d，出水须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后，回用于绿化、装置冲洗和尾气吸收用水、锅炉和工艺补充水。至2010年，污水处理厂中水回用量不应低于0.671万m/d，2015年，不低于1.275万m/d；加强污水处理厂及中水回用工程运行管理，确保处理效果。; 根据淄博市生态环境局自动监测监控系统中园区污水处理厂排水口最近12个月的月均浓度在线监测数据可知，正常运行情况下园区污水处理厂排水水质能够稳定达到《流域水污染物综合排放标准 第3部分小清河流域》（DB37/3416.3-2018）中表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《关于印发桓台县打好小清河流域水污染防治攻坚战作战方案的通知》（桓政办字[2019]12号）等标准限值。; 符合. （五）固体废物。要立足于综合利用，并做好二次污染防治工作。生活垃圾送桓台县生活垃圾卫生填埋场处理，一般工业固体废物的贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求，危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，并委托有危险废物处理资质的单位进行处置，转移须执行转移联单制度，防止流失、扩散。; 本项目不新增工业固体废物。; 符合. 三、关于主要污染物排放总量控制 园区的主要污染物排放总量控制指标由当地环保部门统一管理，从严控制。规划环境保护措施落实后，到2010年，园区SO2、氟化物、COD、氨氮排放量应分别控制在2128.9t/a、4.17t/a、35.82t/a、4.29t/a以内，到2015年应分别控制在2640.9t/a、4.93t/a、67.5t/a、8.09t/a以内，其中COD、氨氮为园区废水经东岳集团综合污水处理厂处理后的排放量。; 本项目无新增废气废水产生，无需申请总量指标。; 符合. 四、关于落实发展规划 园区应按规划实施开发，以循环经济和生态工业理念为指导，鼓励能够完善园区生态产业链的项目入区，控制建设与园区产业链无关联的项目，逐步形成完善的工业生态产业链，促进能量的梯级利用和资源的循环利用，促使产业结构向能源、资源利用最小化、废物排放减量化、生产过程无害化方向发展，建立IS014000环境管理体系，不断提高园区环境管理水平。; 本项目属于技改项目，项目属于园区产业链辅助项目。; 符合. 五、关于环境管理 （一）所有入区项目，要在规划的功能区内建设，并符合国家产业政策、园区的行业准入条件和环保准入条件，入区项目应选用环境友好的生产工艺、储存设备和生产技术，鼓励发展能源利用率高、污染轻的项目入区，推广应用能量梯级利用技术、有毒有害原材料替代技术、可回收利用材料和回收处理技术等。所有建设项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准后方可开工建设，并落实好“三同时”制度。; 本项目的建设符合国家产业政策、园区的行业准入条件。本项目严格执行“三同时”制度。; 符合. (二)重视生态保护工作，强化园区点、线、面相结合的防护绿地、公共绿地建设，做到生态保护和发展同步实施。; 本项目位于桓台县唐山镇工业路289号山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区内，厂区已进行绿化。; 符合. (三)重视园区环境风险防范及处理，建立园区应急预案，及时处理和应对突发污染事故。加强危险化学品储运管理和污水事故处理池、中水池建设，做好污水池、污水管网、固体废物贮存场地等的防渗工作，防止污染地下水。; 2017年桓台县设立了淄博东岳经济开发区安全生产监管和环境保护局，作为淄博东岳经济开发区的环境风险组织机构，淄博东岳经济开发区环境风险组织机构健全。; 符合. 六、关于拆迁安置 严格区内项目卫生防护距离范围内的规划控制工作，卫生防护距离范围内禁止新建居住区、学校、医院等环境敏感建筑。结合项目的卫生防护距离，切实做好园区内现有村庄居民的安置工作，落实好因土地占用而产生农民的补偿、安置和就业问题，保障他们的生活质量，维护社会的安定。; 本项目周围无需要拆迁的敏感保护目标。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于山东省淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园区，根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字〔2021〕49号）结合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），桓台县生态保护红线区共3个，分别为桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区、马踏湖土壤保持生态保护红线区、新城水库生物多样性维护生态保护红线区。桓台县生态保护红线区详情见下表。 表4 桓台县生态保护红线区一览表 序号; 生态保护红线区名称; 代码; 所在行政区域; 边界描述; 面积 (km²); 生态功能; 备注. 1; 桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-02; 桓台县; 以开采井为圆心，半径30米的圆形区域。; 0.13; 水源涵养; 为桓台城区饮用水水源保护区. 2; 马踏湖土壤保持生态保护红线区; SD-03-B2-01; 桓台县; 马踏湖国家湿地公园中部，旅游路与箔场沟交叉口东南。; 3.26; 土壤保持; 包含马踏湖国家湿地公园、马踏湖自然保护区、马踏湖风景名胜区、马踏湖地质公园. 3; 新城水库生物多样性维护生态保护红线区; SD-03-B4-02; 桓台县; 水库内坝顶21米以下的区域，引黄输水明渠管理范围纵深15米内区域。; 2.58; 生物多样性维护、水源涵养、土壤保持; 为新城水库饮用水水源保护区. 本项目不位于淄博市生态保护红线范围内，具体见附图5。距离项目最近的生态红线区为西南侧的桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-02）。本项目距离该生态保护红线约2375m。 （2）环境质量底线 ①大气环境：根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字〔2021〕49号），大气环境质量持续改善，全市 PM2.5 浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于 70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在 2020年的基础上持续下降。 根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，桓台县范围内环境空气中污染物SO2（15μg/m3）、NO2（35μg/m3）等年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3）），CO（1600μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3）），PM10（79μg/m3）、PM2.5（45μg/m3）等年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3）），O3（183μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3））。 本项目无新增废气产生，本项目选址虽不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，但区域环境空气质量在逐年改善，本项目建成后不影响区域环境空气质量逐年改善的趋势。 ②地表水：根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字〔2021〕49号），全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。 本项目周边最近的地表水为猪龙河。根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，猪龙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（COD（40.0mg/L）、NH3-N（2.0mg/L）、pH（6～9））。 本项目无新增废水，对周围地表水环境影响较小。 ③噪声：项目所在地属于3类声环境功能区，声环境现状总体较好，无重大噪声源，声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类声环境功能区要求。项目运营中储存设备噪声采用隔音、减震、距离衰减的治理措施，对环境贡献值较小。 （3）资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。 本项目水电消耗较小，符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于山东省淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园区山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区内。本项目与《淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知 》（淄环委办[2021]24号）中桓台县东岳经济开发区（一区两园）准入清单符合性分析见表5。 表5 本项目与淄环委办[2021]24号符合性分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》中明确的淘汰类项目，属于允许类备案号：2206-370321-89-01-766796; 符合. 强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。; 本项目属于规划产业的辅助项目的技术改造，符合园区产业定位; 符合. 大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构; 本项目不属于商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构; 符合. 污染物排放管控; 严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。; 本项目类别为C5942危险化学品仓储，不属于“两高”项目; 符合. 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。; 本项目不新增废气及废水排放，无需申请总量指标; 符合. 废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目无废水产生; 符合. 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 本项目不涉及废水直排，不新建入河排污口; 符合. 工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）; 本项目不新增废水产生; 符合. 落实园区污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放; 本项目不新增废气、废水产生，不新增污染物总量; 符合. 化工、热电、表面涂装、铸造、建材等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污; 本项目不新增废气、废水产生，企业已申请排污许可证，并持证排污; 符合. 环境风险防控; 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水; 企业已经在重点区域采取防腐防渗等有效措施，建立了完善的三级防护体系; 符合. 企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练; 企业已编制突发环境事件应急预案，并定期进行应急演练; 符合. 资源开发效率要求; 严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）; 本报告要求企业严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）; 符合. 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目不使用煤炭，所用能源为电力，资源能耗较少; 符合. 未经许可不得开采地下水，执行深层地下水禁采区管理规定。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. - 3、山东省新一轮“四增四减”行动方案（2021-2023）符合性分析 表6 本项目与山东省新一轮“四增四减”行动方案（2021-2023）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 深入调整产业结构. 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。; 本项目为危险化学品仓储项目，不属于低效落后产能，位于淄博东岳经济开发区，不新增废气废水，不属于“散乱污”项目。; 符合. 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。; 本项目为危险化学品仓储项目，不属于重点项目且本项目无废气及废水产生。; 符合. 深入调整能源结构. 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足 全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。; 本项目不使用煤炭作为能源，利用电力作为能源; 符合. - 4、本项目与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2021〕84号》符合性分析见表7。 表7 与环办环评〔2021〕84号文件符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。; 报告中要求建设项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行变更排污许可证。; 符合. - 5、本项目与《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2022]255号）符合性分析见下表。 表8 与鲁发改工业（[2022]255号）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 一、准确理解“两高”项目范围。凡是属于《山东省“两高”项目管理目录(2022年版)》(以下简称《目录》)范围内的新建(含改扩建，下同)固定资产投资项目，都属于“两高”项目。沿黄重点地区严控“三高”项目范围中的“两高”项目范围以《目录》为准。建立“两高”项目认定机制，企业对是否为“两高”项目存在疑义的，可以向所在地县级发展改革部门提出认定申请，发展改革委部门视情况征求有关部门意见后出具认定，难以认定的可逐级上报。; 根据《山东省“两高”项目管理目录(2022年版)》，本项目不属于“两高”项目; 符合. 6、本项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析见下表。 表9 与鲁环字〔2021〕58号文件符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 本项目符合国家产业政策，已在桓台县行政审批局备案，备案号：2206-370321-89-01-766796所用设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一~四批）》之列。; 符合. 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外的“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂区，按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目位于淄博市桓台县唐山镇工业路289号山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区内，项目占地属于工业用地，符合国土空间规划要求。; 符合. 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目所在的山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区，位于淄博东岳经济开发区。; 符合. 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 本项目建设严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目无新增废气废水产生，不涉及煤炭消耗。; 符合. 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。; 本项目符合国家产业政策，投资强度满足标准要求，能耗较小，经落实各项环保措施后对周围环境影响较小。; 符合. - 9、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 ①与生态保护红线及一般生态空间符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：本项目所在区域不涉及淄博市态保护红线，不涉及水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等一般生态空间。 ②生态环境分区管控符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于淄博市桓台县唐山镇工业路289号山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区院内，）根据淄博市环境管控单元图（附图7），所在区域属于重点管控单元，淄博东岳经济开发区（原山东桓台东岳氟硅材料产业园）（管控单元编码：ZH37032120007）。 - 表10 与淄政字〔2021〕49号符合性分析 内容; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。; 本项目不属于淘汰落后产能，不属于“四强产业”，位于淄博东岳经济开发区，符合入园区条件，不属于“两高”项目，不新增废气废水，不属于“散乱污”企业。; 符合. 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目属于技改项目，技改后不新增废气及废水; 符合. 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。; 企业已经建立三级防护体系，本项目重点区域应进行防腐防渗。 企业已编制突发环境事件应急预案，并定期进行演练; 符合. 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。; 本项目不使用煤炭作为能源，使用电力作为能源; 符合. - 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）符合性分析 - 表11 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年）符合性分析 - 内容; - 具体要求; - 本项目情况; - 符合性. 淘汰低效落后产能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; - 本项目为危险化学品仓储项目，不属于重点行业，不属于淘汰类项目，所用工艺及设备不属于淘汰类，本项目位于淄博东岳经济开发区，不新增废气废水，不属于“散乱污”项目，不属于“两高”项目; 符合. 压减煤炭消费量; 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式。; - 本项目不使用煤炭作为能源，使用电力作为能源。; - 符合. 严格扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。（省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅牵头）强化道路扬尘综合治理，到2025年，设区市和县（市）城市建成区道路机械化清扫率达到85%。规范房屋建筑（含拆除）工程、市政工程建筑垃圾密闭运输和扬尘防控，通过视频监控、车牌号识别、安装卫星定位设备等措施，实行全过程监督。（省住房城乡建设厅、省公安厅牵头）大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。（省交通运输厅牵头）推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。（省自然资源厅、省生态环境厅牵头）实施城市降尘监测考核，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。鼓励各市细化降尘控制要求，实施县（市、区）降尘量逐月监测排名。; - 本报告已明确施工过程中抑尘措施。; - 符合. - 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025年）的符合性分析 - 表12 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025年）的符合性分析 - 内容; - 具体要求; - 本项目情况; - 符合性. 精准治理工业企业污染; 指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。; 本项目无废水产生; - 符合. - 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 - 表13 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 - 内容; - 具体要求; - 本项目情况; - 符合性. 严格建设用地风险管控与修复; 从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。严格落实建设用地风险管控和修复名录管理制度，定期更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁腾退地块的风险管控和修复工作。土壤污染责任人或者土地使用权人全面落实污染地块风险管控措施，防止对土壤和周边环境造成新的污染。; - 本项目属于危险化学品仓储项目，不属于农药、化工行业，本项目对土壤污染较小。; - 符合. 14、与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》鲁环发〔2019〕112号符合性分析 表14 与鲁环发〔2019〕112号符合性分析 - 内容; - 具体要求; - 本项目情况; - 符合性. 各类施工工地扬尘污染整治; 建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。; 本报告要求企业建筑施工时按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。; 符合. 物料运输扬尘污染整治; 运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料，对不符合要求上路行驶的，依法依规严厉查处。严格落实《山东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》，对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械化清扫。重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。; 本项目建设过程中运输渣土、土方、砂石、垃圾的车辆采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目的由来及必要性 山东东岳未来氢能材料股份有限公司，原为山东东岳未来氢能材料有限公司，于2020年09月22日将名称变更为股份公司，以下简称“氢能公司”。氢能公司主要生产、销售氢能材料、制氢膜材料、锂电池材料、包装材料、含氟聚合物纤维材料等。其中六氟环氧丙烷是生产有机氟材料的首要中间体，而氧气是六氟环氧丙烷生产的重要原料之一，现阶段六氟环氧丙烷装置产能已经提升至1500吨/年，需要用氧气375吨/年。山东东岳未来氢能材料股份有限公司北区三期项目中的六氟环氧丙烷扩产项目已扩至1500吨/年，并且下一步建设山东东岳未来氢能材料股份有限公司150万平方米燃料电池膜及配套化学品产业化项目（南区三期工程）、六氟环氧丙烷及其下游衍生物项目，项目建设成功后，每年需要液氧达到2500吨/年。若再使用杜瓦瓶充装液氧，则不能满足大生产使用要求。因此山东东岳未来氢能材料股份有限公司液氧储罐项目势在必行。 2、建设项目基本情况 项目名称：山东东岳未来氢能材料股份有限公司液氧储罐项目 建设单位：山东东岳未来氢能材料股份有限公司 项目性质：技术改造 行业类别：C5942危险化学品仓储 建设地点：淄博市桓台县唐山镇工业路289号山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区内 占地面积：135.20m2 投资总额：193.80万元 生产规模：实现年汽化2500吨液氧的规模 3、总平面布置图 （1）本项目四至情况 本项目位于山东省淄博市桓台县唐山镇东岳氟硅材料产业园区山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有厂区内。地理位置图见附图1。本项目南侧为山东华夏神舟新材料有限公司，东侧为空地、北侧为山东东岳氟硅材料有限公司，西侧为闲置空地。项目四至及现状情况详见附图4。 （2）本项目平面布置图 本项目位于山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有北厂区西北角罐区位置，位于硫酸罐北侧。建设一座罐区，从北向南依次为液氧储罐、汽化器，液氧储罐东西放置，建设三个液氧储罐，两用一备。具体平面布置见附图。 4、项目建设内容 本项目主要建设内容见表15。 表15 建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 液氧罐区; 占地面积135.20m2，位于北厂区西北角，建设三座30m3液氧储罐，两用一备，一套空温式汽化器，设有1米高围堰; 新建. 辅助工程; 装卸车设施; 位于液氧罐区北侧; 依托现有. 公用工程; 供电系统; 由现有厂区供电系统提供。; 依托现有. 排水系统; 本项目排水采用雨污分流制，依托厂区现有污水管网和雨水管网。; 依托现有. 储运工程; 运输：场内运输主要采用管道运输，场外运输主要采用槽车委托社会车辆。; 新建. 环保工程; 噪声; 设备减振、厂区隔声、距离衰减。; 新建. 5、主要储存物料及储存设备 （1）主要储存物料 表16 项目储存物料 序号; 名称; 形态; 规格; 成分; 年周转量; 储存天数; 周转次数; 单位; 最大储存量; 包装存储方式; 运输方式; 备注. 1; 液氧; 液态; 99.9%; 氧气; 2500; 365; 42; 吨; 60; 罐装; 罐车; 外购. 液氧：液态氧（常用缩写LOX或LO2表示）是氧气在液态状态时的形态。工业上制造液氧的方法是对液态空气进行分馏。液氧的总膨胀比高达860:1。气态O2由液态氧经汽化而成，液态氧化学符号为O2，呈浅蓝色，沸点为-183℃，冷却到-218.8℃成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的密度（在沸点时）为1.14g/cm3。它的主要物理性质如下：通常气压（101.325 kPa）下密度1.141 t/m3（1141kg/m3），凝固点50.5 K（-222.65 °C），沸点90.188 K（-182.96 °C）。 - （2）主要储存设备 表17 主要储存设备一览表 序号; 设备名称; 规格类型; 压力（MPa）; 温度（℃）; 充填系数; 材质; 数量; 单位; 备注. 1; 液氧储罐; Φ2616×11024压力储罐; 2.0; -196; 95%; 304; 3; 套; 2用1备. 2; 空温式汽化器; LBQH-600-3.2; /; -196~80; /; 304; 1; 套; --. 3; 双路减压装置; DN40; 2.0（出口）; /; /; /; 1; 台; --. 合计; 5; /. 主要设备技术参数： 表18 液氧储罐技术参数 - 项目; - 单位; - 指标; - 备注. - 容器类别; - 内容器; - 外壳; - --. - Ⅱ类; - --. - 充装介质; - LO2; - --. - 工作压力; - MPa; - 2.0; - -0.1; - --. - 设计压力; - 2.6; - -0.1; - --. - 试验介质; - 氮气; - /; - --. - 试验压力; - 2.97MPa; - /; - --. - 几何容积; - m3; - 31.58; - 19.06（夹层）; - 额定重装率≤95%几何容积. - 设计温度; - ℃; - -196; - 50; - --. - 日蒸发率%/d; - ≤0.28; - /; - --. - 封结真空度; - Pa; - /; - ≤3Pa; - --. - 主体材料; - S30408; - Q245R; - --. - 规格; - mm; - DN2100x8340x18/20; - DN2600x9030x8/8; - --. - 焊接接头系数; - 1; - 0.85; - --. - 射线无损检测; - 100%RT; - 20%RT+100%PT/MT; - NB/T47013-2015. - 腐蚀裕度; - mm; - 0; - 0; - --. - 绝热形式; - T-60D型珠光砂（真空粉末）; - 232mm厚. - 外形尺寸; - mm; - Φ2616×11024; - --. 6、能源消耗 表19 项目能源消耗统计表 名称; 单位; 数量; 备注. 耗电量; 万kWh/a; 0.35; 由厂区供电系统. - 7、环保投资 该工程总投资193.80万元，其中环保投资5.00万元，占总投资的2.6%，主要用于噪声治理等。环保投资见下表： 表20 项目环保投资一览表 8、劳动定员及工作制度 序号; 项目名称; 治理措施; 环保措施; 投资 （万元）. 1; 噪声治理; 主要噪声设备如双路减压装置采取隔声、减震，车辆禁止鸣笛，缓慢行驶的措施; 减震垫; 1. 2; 环境管理; ---; ---; 2. 3; 风险管理; 罐区设置导流系统，地面做好防渗; 导流系统、防渗层; 2. 合计; 5. 本项目为技改项目不新增劳动定员。全厂采用三班工作制，每班工作8小时，全年工作天数为300天。 9、公用工程 （1）给水 本项目不新增用水。 （2）用电 本项目用电0.35万kWh/a，由市政供电网接入。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节 本项目储存物料为氧气，主要为液氧储存后输送至生产装置。 本项目工艺流程图如下： 图2 项目工艺流程及产污节点图 2、工艺流程简述 （1）称重： 运输车辆进入厂区后先经过地磅进行称重。 （2）卸车： 液氧罐车到后，将罐车车轮前后加防滚措施，司机前窗加正在卸车、禁止启动标识，前后加警戒隔离措施，连接液氧罐车至液氧罐软管。对液氧罐进行泄压完毕后，打开液氧罐阀门，打开罐车阀门，进行卸车。 - （3）存储： - 卸车完毕后，拆除卸车软管，液氧罐车离厂。液氧存储至液氧储罐。 - （4）汽化： 空温式汽化器利用大气环境作为热源，通过导热性能良好的星型铝翅片管进行热交换，使低温状态下的液氧在不使用附加能源的条件下气化成一定温度的气体。开启液氧罐增压阀，自控增压至2.0MPa。当液氧罐达到2.0MPa后，开启液氧罐至汽化器阀门，通过汽化器将液氧气化。 - 输送： - 气相氧气通过管路至装置。 - 本项目液氧主要用于六氟环氧丙烷的生产，供给150万m2/a燃料电池膜及配套化学品产业化项目（北区一期）工程、山东东岳未来氢能材料股份有限公司150万平方米燃料电池膜及配套化学品产业化项目（北区三期工程）及六氟环氧丙烷及其下游衍生物项目的六氟环氧丙烷装置。 - 3、产污环节 - 本项目生产过程中无废水、废气产生，在汽化过程中汽化器工作会产生噪声，采用减震、隔声的方式降低噪声产生的污染。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况 山东东岳未来氢能材料股份有限公司现有建设项目环保“三同时”执行情况见表21。 表21 现有建设项目环保“三同时”执行情况 序号; 项目; 项目名称; 环评批复文号; 环保主管部门; 环保验收时间. 1; 现有项目; 150万m2/a燃料电池膜及配套化学品产业化项目（北区一期）工程; 淄环审[2019]18号; 淄博市生态环境局; 2020年9月13日企业自主验收. 2; 150万m2/a燃料电池膜及配套化学品产业化项目（南区一期工程）; 桓环许[2019]92号; 桓台县环境保护局; 2021年1月8日企业自主验收. 3; 山东东岳未来氢能材料股份有限公司150万平方米燃料电池膜及配套化学品产业化项目（二期全氟离子交换树脂项目）; 淄环审[2021]5号; 淄博市生态环境局; 2022年1月9日企业自主验收. 4; 山东东岳未来氢能材料股份有限公司150万平方米燃料电池膜及配套化学品产业化项目（北区二期单体项目）; 淄环审[2021]16号; 淄博市生态环境局; 2021年12月18日自主验收. 5; 山东东岳未来氢能材料股份有限公司副产物回收项目; 淄环审[2021]53号; 淄博市生态环境局; 2022年4月13日自主验收. 6; 山东东岳未来氢能材料股份有限公司150万平方米燃料电池膜及配套化学品产业化项目（北区三期项目）; 淄环审[2021]23号; 淄博市生态环境局; 正在建设. 7; 在建项目; 山东东岳未来氢能材料股份有限公司150万平方米燃料电池膜及配套化学品产业化项目（南区三期工程）; 桓环许字[2021]14号; 淄博市生态环境局桓台分局; 正在建设. 8; 山东东岳未来氢能材料股份有限公司150万平方米燃料电池膜及配套化学品产业化项目（2500t/aETFE扩产项目）; 淄环审[2021]86号; 淄博市生态环境局; 正在建设. 9; 山东东岳未来氢能材料股份有限公司电解制氢膜和液流电池膜项目; 桓环许字[2022]1号; 淄博市生态环境局桓台分局; 正在建设. 10; 六氟环氧丙烷及其下游衍生物项目; 淄环审[2022]59号; 淄博市生态环境局; 正在建设. 2、污染物达标情况分析 （1）废气 ①有组织废气 山东东岳未来氢能材料股份有限公司2022年7月份例行监测报告（中博检字（2021）第241（11）号）中，检测结果如下： - 排气筒DA001ETFE出口 表22 有组织DA001废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA001 ETFE排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 3.3; 3.6; 3.4. 排放速率; kg/h; 9.10×10-3; 1.00×10-2; 9.46×10-3. 标干流量; Nm3/h; 2757; 2783; 2783. 烟温; ℃; 50.2; 50.3; 50.3. - 根据上表可知排气筒DA001ETFE排气筒出口颗粒物可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准（10mg/m3）。 - 排气筒DA002净水站出口 表23 有组织DA002废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA002净水站排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 3.96; 3.75; 3.65. 排放速率; kg/h; 9.56×10-3; 9.11×10-3; 8.79×10-3. 臭气浓度; 无量纲; 549; 412; 732. 标干流量; Nm3/h; 2415; 2429; 2409. 烟温; ℃; 23.8; 23.9; 24.2. - 根据上表可知DA002净水站排气筒出口臭气浓度及VOCs排放均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准（VOCs：100mg/m3,5.0kg/h，臭气浓度：800（无量纲））。 - DA003PPVE排气筒出口 表24 有组织DA003废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA003PPVE排气筒出口. 采样时间; 2022.07.08. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 4.81; 4.36; 4.99. 排放速率; kg/h; 8.95×10-4; 8.33×10-4; 9.68×10-4. 标干流量; Nm3/h; 186; 191; 194. 烟温; ℃; 22.5; 22.6; 22.8. 根据上表可知，DA003PPVE排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h，） - DA004 HFPO排气筒出口 表25 有组织DA004废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA004 HFPO排气筒出口. 采样时间; 2022.07.09. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 5.46; 5.36; 5.12. 排放速率; kg/h; 1.11×10-3; 1.06×10-3; 1.09×10-3. 标干流量; Nm3/h; 204; 198; 213. 烟温; ℃; 22.5; 22.4; 22.6. 根据上表可知，DA004 HFPO排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h，） - DA005 PCVE、PSVE排气筒出口 表26 有组织DA005废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA005 PCVE、PSVE排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 16.1; 15.2; 17.5. 排放速率; kg/h; 1.25×10-2; 1.16×10-2; 1.36×10-2. 硫酸雾; 实测浓度; mg/m3; 0.492; 0.263; 0.499. 排放速率; kg/h; 3.83×10-4; 2.00×10-4; 3.87×10-4. 标干流量; Nm3/h; 779; 760; 776. 烟温; ℃; 24.1; 24.3; 24.2. 根据上表可知，DA005 PCVE、PSVE排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）；硫酸雾满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6限值（5mg/m3）。 - DA006四氟磺内酯装置排气筒出口 表27 有组织DA006废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA006四氟磺内酯装置排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 10.3; 12.5; 14.2. 排放速率; kg/h; 3.65×10-3; 4.21×10-3; 5.01×10-3. 硫酸雾; 实测浓度; mg/m3; 0.349; 0.185; 0.352. 排放速率; kg/h; 1.24×10-4; 6.23×10-5; 1.24×10-4. 标干流量; Nm3/h; 354; 337; 353. 烟温; ℃; 22.1; 22.4; 22.4. 根据上表可知，DA006四氟磺内酯装置排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）；硫酸雾满足《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）表6限值（5mg/m3）。 - DA007甲氧基四氟丙酸甲酯排气筒出口 表28 有组织DA007废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA007甲氧基四氟丙酸甲酯排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 4.11; 3.88; 3.62. 排放速率; kg/h; 1.35×10-3; 1.32×10-3; 1.22×10-3. 甲醇; 实测浓度; mg/m3; ND; ND; ND. 排放速率; kg/h; —; —; —. 标干流量; Nm3/h; 328; 341; 337. 烟温; ℃; 22.3; 22.5; 22.7. 根据上表可知，DA007甲氧基四氟丙酸甲酯排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）；甲醇排放能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2标准要求（甲醇：50mg/m3）。 - DA008全氟离子交换树脂装置活性炭吸附排气筒出口 表29 有组织DA008废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA008全氟离子交换树脂装置活性炭吸附排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 3.24; 3.62; 3.41. 排放速率; kg/h; 8.49×10-3; 9.34×10-3; 9.01×10-3. 标干流量; Nm3/h; 2621; 2580; 2641. 烟温; ℃; 20.2; 20.3; 20.3. 根据上表可知，DA008全氟离子交换树脂装置活性炭吸附排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）。 - DA009全氟离子交换树脂装置石灰排气筒出口 表30 有组织DA009废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA009全氟离子交换树脂装置石灰排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. 氯化氢; 实测浓度; mg/m3; 2.46; 2.49; 2.23. 排放速率; kg/h; 2.86×10-3; 2.81×10-3; 2.52×10-3. 氟化氢; 实测浓度; mg/m3; 0.74; 0.72; 0.70. 排放速率; kg/h; 8.59×10-4; 8.12×10-4; 7.91×10-4. 标干流量; Nm3/h; 1161; 1128; 1130. 烟温; ℃; 25.6; 25.4; 25.5. 根据上表可知，DA009全氟离子交换树脂装置石灰排气筒出口氟化氢、氯化氢有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（参照执行氟化物5.0mg/m3，氯化氢参照有机硅树脂20mg/m3）。 - DA010全氟离子交换树脂装置排气筒出口 表31 有组织DA010废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA010全氟离子交换树脂装置排气筒出口. 采样时间; 2022.07.07. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 3.5; 3.6; 3.8. 排放速率; kg/h; 4.15×10-3; 4.20×10-3; 4.58×10-3. 标干流量; Nm3/h; 1187; 1167; 1205. 烟温; ℃; 56.2; 56.1; 55.9. - 根据上表可知排气筒DA010全氟离子交换树脂装置排气筒出口颗粒物可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准（10mg/m3）。 - DA011R001车间排气筒出口 表32 有组织DA011废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA011R001车间排气筒出口. 采样时间; 2022.07.09. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 12.5; 9.84; 10.1. 排放速率; kg/h; 4.01×10-3; 3.38×10-3; 3.41×10-3. 标干流量; Nm3/h; 321; 343; 338. 烟温; ℃; 23.7; 23.9; 24.1. 根据上表可知，DA011R001车间排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）。 - DA012北区二期危废间排气筒出口 表33 有组织废气DA012检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA012北区二期危废间排气筒出口. 采样时间; 2022.07.09. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 4.56; 4.24; 4.06. 排放速率; kg/h; 3.41×10-2; 3.22×10-2; 3.08×10-2. 标干流量; Nm3/h; 7489; 7599; 7585. 烟温; ℃; 24.5; 24.7; 24.8. 根据上表可知，DA012北区二期危废间排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）。 - DA013北区一期危废间排气筒出口 表34 有组织DA013废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA013北区一期危废间排气筒出口. 采样时间; 2022.07.08. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 5.52; 5.27; 5.69. 排放速率; kg/h; 7.72×10-3; 7.71×10-3; 8.09×10-3. 标干流量; Nm3/h; 1399; 1463; 1422. 烟温; ℃; 24.2; 24.1; 24.4. 根据上表可知，DA013北区一期危废间排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）。 - DA014南厂区危废车间出口 表35 有组织DA014废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA014南厂区危废车间出口. 采样时间; 2022.07.09. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 3.62; 4.00; 3.91. 排放速率; kg/h; 1.16×10-2; 1.30×10-2; 1.27×10-2. 标干流量; Nm3/h; 3196; 3251; 3245. 烟温; ℃; 24.6; 24.7; 24.5. 根据上表可知，DA014南厂区危废车间出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）。 - 南区燃料电池膜车间排气筒出口 表36 有组织南区燃料电池膜车间排气筒出口废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; 南区燃料电池膜车间排气筒出口. 采样时间; 2022.07.09. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. VOCs（以非甲烷总烃计）; 实测浓度; mg/m3; 17.4; 16.5; 18.0. 排放速率; kg/h; 2.46×10-2; 2.31×10-2; 2.58×10-2. 标干流量; Nm3/h; 1415; 1398; 1433. 烟温; ℃; 23.1; 23.3; 23.6. 根据上表可知，南区燃料电池膜车间排气筒出口VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表1中II时段标准（VOCs：60mg/m3,3.0kg/h）。 - DA017闪蒸干燥废气排气筒出口 表37 有组织DA017废气检测结果一览表 检测项目; 采样点位; DA017闪蒸干燥废气排气筒出口. 采样时间; 2022.07.19. 采样频次; 频次一; 频次二; 频次三. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 3.8; 3.9; 3.5. 排放速率; kg/h; 5.72×10-2; 5.82×10-2; 5.15×10-2. 标干流量; Nm3/h; 15058; 14912; 14727. 烟温; ℃; 93.4; 93.7; 92.8. 根据上表可知DA017闪蒸干燥废气排气筒出口出口颗粒物可以满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准（10mg/m3）。 根据上述监测结果，现有项目有组织排放污染物均可达标排放。 ②无组织废气 山东东岳未来氢能材料股份有限公司2022年7月份例行监测报告（中博检字（2021）第241（11）号）中，检测结果如下： 表38 南区无组织废气检测结果 项目; 采样日期; 采样频次; 厂界上风向; 厂界下风向1; 厂界下风向2; 厂界下风向3. 颗粒物; 2022.07.09; 频次一; 0.258; 0.275; 0.411; 0.292. 频次二; 0.292; 0.309; 0.447; 0.326. 频次三; 0.274; 0.291; 0.428; 0.325. 频次四; 0.257; 0.291; 0.427; 0.342. VOCs（以非甲烷总烃计）; 2022.07.09; 频次一; 0.92; 1.17; 1.82; 1.50. 频次二; 1.05; 1.23; 1.91; 1.59. 频次三; 0.79; 1.37; 1.77; 1.43. 频次四; 1.10; 1.26; 1.70; 1.35. 表39 北区无组织废气检测结果 项目; 采样日期; 采样频次; 厂界上风向; 厂界下风向1; 厂界下风向2; 厂界下风向3. 颗粒物; 2022.07.08; 频次一; 0.275; 0.290; 0.407; 0.307. 频次二; 0.240; 0.291; 0.391; 0.324. 频次三; 0.258; 0.291; 0.425; 0.341. 频次四; 0.258; 0.291; 0.408; 0.342. VOCs（以非甲烷总烃计）; 2022.07.08; 频次一; 0.94; 1.18; 1.75; 1.53. 频次二; 0.84; 1.09; 1.83; 1.62. 频次三; 1.03; 1.30; 1.65; 1.45. 频次四; 1.12; 1.22; 1.93; 1.38. 氟化物; 2022.07.08; 频次一; ND; ND; ND; ND. 频次二; ND; ND; ND; ND. 频次三; ND; ND; ND; ND. 频次四; ND; ND; ND; ND. 臭气浓度; 2022.07.08; 频次一; <10; 11; 16; 12. 频次二; <10; 10; 15; 14. 频次三; <10; 12; 16; 13. 频次四; <10; 10; 15; 12. 氯化氢; 2022.07.08; 频次一; 0.032; 0.033; 0.043; 0.042. 频次二; 0.038; 0.039; 0.044; 0.040. 频次三; 0.034; 0.037; 0.045; 0.042. 频次四; 0.028; 0.038; 0.046; 0.039. 上述监测结果表明，南区现有项目无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中限值标准（VOCs≤2.0mg/m3），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界限值（1.0mg/m3）；北厂区现有项目无组织VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工》（DB37/2801.6-2018）表3厂界外浓度最高点监控限值要求（2.0mg/m3）；厂界臭气浓度排放满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）中表2限值要求（20（无量纲））；厂界颗粒物和氟化物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2厂界限值（颗粒物：1.0mg/m3，氟化物：20ug/m3）；无组织氯化氢排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值（0.2mg/m3）。 （2）废水 废水经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水管网，经淄博市河润水务有限责任公司处理达标后排入东猪龙河。 淄博河润水务有限责任公司在接收氢能公司废水时对废水进行检测，本次评价收集了2022.8.26~2022.9.1一周的水质监测数据，监测结果见表26。 表26 氢能公司北区污水站出口废水监测结果 检测点位; 检测时间; 监测结果（mg/L）. COD; F-; 氨氮; TN; TP; 阴离子表面活性剂. 氢能废水进河润水务前; 2022.8.26; 夜班; 28.4; 2.86; 0.888; 7.95; 0.473; 1.268. 白班; 22.17; 3.33; 0.887; 8.54; 0.314; 1.676. 中班; 21.28; 2.43; 0.908; 8.57; 0.405; 1.514. 2022.8.27; 夜班; 19.85; 3.21; 0.703; 9.04; 0.151; 1.921. 白班; 23.58; 2.98; 0.325; 9.84; 0.546; 2.677. 中班; 26.82; 2.56; 0.602; 8.42; 0.433; 0.996. 2022.8.28; 夜班; 25.83; 2.19; 0.66; 9.19; 0.441; 1.255. 白班; 25.95; 2.21; 0.53; 7.49; 0.477; 2.785. 中班; 27.31; 2.05; 0.487; 7.8; 0.533; 2.05. 2022.8.29; 夜班; 24.98; 2.53; 0.609; 8.56; 0.429; 1.342. 白班; 37.62; 1.99; 0.534; 8.46; 0.696; 2.017. 中班; 23.5; 2.46; 0.604; 8.41; 0.668; 2.165. 2022.8.30; 夜班; 25.83; 3.83; 0.431; 8.39; 0.734; 1.749. 白班; 27.75; 2.68; 0.525; 8.52; 0.734; 1.487. 中班; 23.53; 3.13; 0.433; 8.89; 0.602; 2.419. 2022.8.31; 夜班; 28.25; 2.43; 0.462; 8.89; 0.789; 3.011. 白班; 30.73; 3.2; 0.544; 8.85; 0.767; 5.085. 中班; 29.58; 2.53; 0.467; 8.69; 0.597; 1.598. 2022.9.1; 夜班; 37.84; 2.1; 0.394; 8.82; 0.652; 2.788. 白班; 31.9; 2.73; 0.441; 8.59; 0.645; 2.45. 中班; 45.05; 3.28; 0.098; 8.29; 0.482; 1.431. 标准值; 500; 1.5; 45; 70; 8; /. 根据以上监测结果可知，厂区现有项目污水处理站总排口排水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2水污染物排放限值要求及淄博河润水务有限责任公司纳管水质要求。 - （3）厂界噪声 山东中博环境检测有限公司于2022.07.09对厂界噪声值进行监测（中博检字（2021）第241（11）号），监测结果见下表。 表27 厂界噪声监测结果表 时段 检测点位; 2022.07.09. 昼; 夜. 时间; Leq(A); 标准值; 时间; Leq(A); 标准值. 南厂区1#项目东厂界外1m; 17:37; 55; 65; 22:31; 40; 55. 南厂区2#项目南厂界外1m; 17:40; 53; 65; 22:33; 40; 55. 南厂区3#项目西厂界外1m; 17:31; 55; 65; 22:23; 45; 55. 南厂区4#项目北厂界外1m; 17:34; 53; 65; 22:27; 49; 55. 时段 检测点位; 2022.07.09. 昼; 夜. 时间; Leq(A); 标准值; 时间; Leq(A); 标准值. 北厂区1#项目东厂界外1m; 16:26; 51; 65; 22:03; 48; 55. 北厂区2#项目南厂界外1m; 16:29; 52; 65; 22:15; 49; 55. 北厂区3#项目西厂界外1m; 16:14; 51; 65; 22:12; 48; 55. 北厂区4#项目北厂界外1m; 16:23; 52; 65; 22:07; 49; 55. 经检测，南厂厂界昼间噪声最大值为55dB(A)，夜间噪声最大值为49dB（A），北厂厂界昼间噪声最大值为52dB(A)，夜间噪声最大值为49dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - （4）固体废物 北厂区现有项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①危险废物：废溶剂、精馏塔底残液、分解废盐、废分子筛、废硅胶、废活性炭、废导热油、废机油、污水处理站污泥、废包装物、三效蒸发废盐、废过滤网、脱挥冷凝残液、废碱石灰、废溶剂收集后暂存于危废暂存间内，委托有相应危险废物处置资质的单位处置。 ②一般固体废物：废原料包装由原料厂家定期回收。 ③生活垃圾：采用带盖密闭生活垃圾桶收集后，委托当地环卫部门定期清运。 南厂区现有项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 ①危险废物：有机溶剂原料包装空桶收集后暂存于危废暂存间内，由原料供应厂家定期回收再利用；废滤芯（生产）、废活性炭、废机油收集后暂存于危废暂存间内，委托有相应危险废物处置资质的单位处置。 ②一般固体废物：废滤芯（厂房）、除有机溶剂外原料包装空桶收集后暂存于一般固废暂存区内，由原料供应厂家定期回收再利用；原料包装箱、废边角料收集后暂存于一般固废暂存区内，定期外售。 ③生活垃圾：采用带盖密闭生活垃圾桶收集后，委托当地环卫部门定期清运。 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号）中相关标准。 3、现有项目及在建项目污染物排放汇总后 表29 南北厂区现有及在建项目污染物排放情况汇总 项目; 污染物; 现有项目排放量; 在建项目排放量; 现有、在建排放量汇总; 污染物处理方式. 废气; VOCs（t/a）; 18.1202; 9.5044; 27.6246; 通过排气筒有组织排放. 颗粒物（t/a）; 0.332; 4.137; 4.469. SO2（t/a）; 0; 7.295; 7.295. NOx（t/a）; 0; 18.74; 18.74. HCl（t/a）; 0.0622; 0.3624; 0.4246. HF（t/a）; 0.046; 0.4166; 0.4626. 硫酸雾（t/a）; 0.0312; 0.031; 0.0622. 甲醇（t/a）; 0.0046; 0.03; 0.0346. 丙酮（t/a）; 0; 0.06; 0.06. 氨（t/a）; 0; 0.249; 0.249. H2S（t/a）; 0; 0.8015; 0.8015. CO（t/a）; 0; 12.13; 12.13. 二噁英（gTEQ/a）; 0; 0.06; 0.06. 废水 (外环境); 废水量（m3/a）; 64220.68; 446221.749; 510860.029; 经厂区污水处理站处理后排入淄博河润水务有限责任公司. COD（t/a）; 2.574; 82.437; 85.011. 氨氮（t/a）; 0.1263; 7.246; 7.3723. 固废 (产生量); 危险废物（t/a）; 1893.796; 38097.964; 39991.76; 委托有资质单位处置. 一般固废（t/a）; 58.95; 3547.538; 3606.488; 外售. 4、排污许可执行情况 山东东岳未来氢能材料股份有限公司于2022年06月17日重新申领排污许可证，排污许可证编号91370321MA3MGWJ83B002P。有效期限为：2021-10-26至2026-10-25。 氢能公司根据排污许可管理要求公布了季度及年度执行报告。现有工程排污许可总量见下表所示。 表30 现有工程排污许可总量一览表 污染源类型; 污染物种类; 年许可排放量限值（t/a）. 废气; 颗粒物; 1.279. VOCs; 22.1382. 废水; COD; 15.5. 氨氮; 0.776. 1）废气 （1）排放浓度合规性 根据企业例行监测情况（见表23-25污染源排放情况分析）及排污许可执行报告，各有组织排放口及企业边界无组织污染物排放浓度满足标准要求。 （2）排放量合规性分析 根据2021年自行监测情况及排污许可执行报告，废气排放源排放量合规性分析见表28。从表28可以看出，氢能公司废气排放源排放量符合排污许可证要求。 2）废水 （1）排放浓度合规性 根据氢能公司在线监测数据及例行检测数据， 氢能公司废水排放口均满足许可排放浓度要求。 （2）废水排放量合规性 根据淄博河润水务有限责任公司在接收氢能公司废水时对废水进行检测的数据及例行监测数据，氢能公司废水污染物排放量满足许可排放量要求。 3）环境管理要求 （1）自行监测情况 氢能公司设有例行监测制度，排污许可证核发之后，按照排污许可证载明的自测要求进行监测，并在网站公开。 （2）环境管理台账情况 氢能公司按照排污许可证中的环境管理台账记录相关内容，记录频次满足排污许可规定内容，形式分为电子与纸质，满足排污许可要求。 5、环境风险管理 企业突发环境事件应急预案已于2020年7月10日在淄博市生态环境局桓台县分局完成备案（备案编号：372321-20200066-M），风险级别为“较大【较大-大气（Q1-M2-E1）+一般-水（Q1-M2-E3）】”。2022年5月，对突发环境事件应急预案进行修编。 6、与本项目相关的主要环境问题 现有项目履行了环评、验收、排污许可、应急预案等环保手续，经核查现有项目均运行正常，无环保投诉问题。 现有项目在生产中产生VOCs、氯化氢、氟化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、恶臭、CODCr、BOD5、氨氮、固废及噪声等污染，经合理有效的治理措施后可达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，桓台县范围内环境空气中污染物SO2（15μg/m3）、NO2（35μg/m3）等年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3）），CO（1600μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3）），PM10（79μg/m3）、PM2.5（45μg/m3）等年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3）），O3（183μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3））。属于不达标区。 项目所在区域环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况见表21。 表31 2021年桓台县区域空气质量现状评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率; 达标情况. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.0%; 达标. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5%; 达标. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 79; 70; 112.8%; 超标. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6%; 超标. CO; mg/m3; 95%保证率日平均浓度; 1.6; 4; 40.0%; 达标. O3; μg/m3; 90%保证率日最大8h滑动平均浓度; 183; 160; 114.4%; 超标. 2、地表水环境 本项目周边最近的地表水为猪龙河，距离为636m。根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，猪龙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD（40.0mg/L）、NH3-N（2.0mg/L）、pH（6～9））。 3、声环境 项目所在区域属于3类声环境功能区，声环境现状总体较好，区域声环境符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类区标准要求。 4、生态环境 评价区用地类型为工业用地，天然植被已不复存在，植物主要为人工种植植物，无珍稀濒危保护植物分布。评价区野生动物较少，该区域非珍稀濒危动物栖息地。总体来说，该区域生态环境质量一般。 5、地下水环境 本次评价引用“山东东岳化工有限公司13000t/a R125改产R134a项目”补充监测数据（监测时间2020年12月8日）。监测点位为：1#巴王村、2#旬北村、3#后七村、4#辕南村、5#东营村，1#~5#监测点位氨氮超标，1#、4#和5#监测点硫酸盐超标，其他监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。超标的主要原因，一是地下水开采使用促使土壤及其下层沉积物中的易溶盐和难溶盐等固相向水中转移；二是与农田使用化肥农药有关。 6、土壤环境 根据企业2022年8月例行检测报告，报告编号为：山东天智检字（2022）第07127号，对厂区内的3个柱状点、3个表层点进行检测，检测指标为常规45项+pH、石油烃，根据检测报告，厂区土壤质量现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界500米范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下表。 表32 主要环境保护目标表 项目; 保护目标; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 备注. 大气环境; 无; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准适 用区; /; /; 厂界外500米范围内. 声环境; 无; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的3类标准区; /; /; 厂界外50米范围内. 地下水环境; 无; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准区; /; /; 厂界外500米范围内. 生态环境; 无; 项目所在地原有的植被已受到破坏，局部区域已被人工种植的植被取代，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。具体见下表： 表33 废气污染物排放标准 时期; 名称; 有组织排放; 厂界（厂区内）无组织排放浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率限值（kg/h）; 排气筒高度（m）. 运行期; 颗粒物; /; /; /; 厂界; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 2、废水排放标准 本项目无新增废水。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 运营期执行噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准限值详见下表。 表34 噪声排放标准 时期; 执行时段; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 运行期; GB12348-2008，3类; 65; 55. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 4、固废 本项目无固体废物产生。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制对象 根据《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发[2021]12号），“十四五”期间主要控制污染物为SO2、NOx、COD及氨氮4项指标。另外根据淄博市人民政府要求，淄博市将SO2、烟（粉）尘、NOx、COD、氨氮和VOCs均列为总量控制项目。 2、总量控制指标 本项目运营期无废气、废水产生，无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容主要为场地清理平整、土石方开挖、基础打桩、罐区建设及设备安装等。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气、施工工程废水、弃土方、废建筑材料以及施工人员产生的生活污水和生活垃圾等，污染物产生量较少，经过合理处置后对周边环境影响较小，且项目施工期影响是暂时的，随着施工活动结束而消失。 储罐安装 图3 施工期流程及产污环节图 - 1、施工扬尘防治措施 本项目在施工期产生的扬尘包括由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风而产生风尘扬尘和建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成扬尘，其中施工及各种车辆造成的扬尘最为严重。 针对施工扬尘，本工程拟采取的环保措施有： A、开挖施工过程中，将采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量。 B、在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 C、当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的沙粉等建筑材料采取遮盖措施。 D、保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。 根据《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日山东省人民政府令第311号修订）规定的要求对建设单位在项目建设施工期时需采取的措施提出了一定的要求，具体见下表。 表35 《山东省扬尘污染防治管理办法》的要求及本项目施工期时应采取的措施对照表 序号; 《山东省扬尘污染防治管理办法》的要求; 本项目施工期时应采取的措施. 1; 认真执行各项标准规范。要加强对施工工地的管理，严格控制施工扬尘、土壤扬尘、道路扬尘以及堆场扬尘，控制措施应符合《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)要求; 1、建筑材料不乱堆放，定点堆放；2、经常清扫地面和路面，地面和路面经常洒水保持湿润；3、建材废包装集中收集，定期清运；4、主要扬尘作业点设在主施工场所和敏感点的下风向，在其周围设置隔离围墙和挡风板；5、施工过程中采用商品（湿）水泥和水泥预制件，减少干水泥用量. 2; 城市主要道路应按照市容环境卫生作业规范进行道路保洁，及时清运道路清疏污泥；路面破损的，应采取防尘措施并及时修复; 1、经常清除运输车辆轮胎上的泥土，以减少道路扬尘；2、及时清运道路清疏污泥，保持道路保洁；3、若运输路面破损的，及时采取防尘措施并及时修复. 3; 运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止运输过程中物料遗撒或者泄漏产生的扬尘污染; 运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防治遗洒. 4; 落实扬尘污染防治责任制。要加强对工程建设单位的政策业务指导，督促扬尘污染防治责任制度和各项扬尘防治措施的落实；工程建设单位与施工单位签订的施工承发包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算; - 与施工单位签订的施工承发包合同，明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算2、加强对工程建设单位的政策业务指导，督促扬尘污染防治责任制度和各项扬尘防治措施的落实. 5; 建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门; 建设单位应协助监理单位将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，要求施工单位立即改正，并及时要求监理单位报告建设单位及有关行政主管部门. - 经采取上述措施后，预计扬尘对周围环境的影响不大。 - 2、施工废水防治措施 废水为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。 （1）施工期生活污水 项目施工期生活污水汇入厂区现有污水收集池，经排污管道排入厂区污水处理站处理，处理达标后排入园区污水管网，经淄博河润水务有限责任公司处理达标后排入东猪龙河。 （2）施工期工程废水 施工期废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水，含泥砂量较高，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。 项目施工期必须加强环境管理，避免对周围水体造成污染，应采取如下污染防治措施： ①对原料及建筑垃圾堆放场地采取覆盖处理，并在堆放场地周围布设排水沟和挡土墙，同时对项目区域内水体做好围堰处理，避免因雨水冲刷而引起的物料和水土流失对水环境产生影响。 ②加强对项目施工人员环保知识的宣传教育，提高施工人员的环保意识，节约用水，防止生活垃圾乱堆乱丢以及污水肆意排放等问题，避免对水环境产生污染影响。 ③禁止向水体排放废液；禁止在水体清洗车辆；禁止向水体排放、倾倒废渣、垃圾和其他废弃物；尽量将淤泥、土方远离水域堆放。 - 采取上述措施后，可有效减轻施工废水对水环境的影响。由于施工废水产生量很小。 - 3、施工固体废物防治措施 固废主要为部分废弃建材、开挖土方、包装材料和施工人员产生的生活垃圾。施工期的废弃建材、建筑垃圾及土石方等能够利用的用于地势平整和地基回填，不能利用的建筑垃圾直接外运，按照当地渣土管理部门的要求统一处置；包装材料回收利用或外卖给废品收购站；在泥浆水的沉淀池中加入絮凝剂，沉淀池底部沉渣运至蒸发池中，自然脱水固化。脱水固化后的废水沉渣由环卫部门定期清运。雨水、车辆清洗废水、其他工程废水经沉淀池沉淀后，底部沉渣经蒸发池自然脱水固化后，由环卫部门定期清运。生活垃圾及时清运，由环卫部门统一收集处理。 - 施工期固废能够得到综合利用和合理处置，对周围环境影响较小。 - 4、施工噪声防治措施 不同施工阶段（土石方、打桩、结构、装修），推土机、挖土机、各种打桩机、混凝土搅拌机、电锯、电刨等各种机械设备及运输材料的车辆产生的噪声，将对周围环境造成一定影响。施工时采取的降噪措施主要有： 1、合理安排施工时间，要求施工现场采用活动简易的声屏障进行完全封闭，对敏感区设置围栏或临时声屏障，控制施工噪声对周围环境的影响。严禁高噪声设备在夜间作业。如需夜间作业，提前公示告知周围公众以获得谅解。 2、尽量选用低噪声机械设备，对空压机等采取隔声和消声处理。注意机械保养，使机械保持最低声级水平。 - 3、运输车辆严禁超载运行，降低运输车辆和搅拌设备噪声对周围环境的影响。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备调试尽量在白天进行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1、废气产生、排放情况简述 本项目不产生废气。 - 二、废水 本项目不产生废水。 - 三、噪声 - 1、噪声源描述 - 项目产生的噪音主要为汽化器等设备运行时产生的噪声，其噪声级一般在70-95dB（A）之间。 2、降噪措施 采取的噪声治理措施为： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： （1）对高噪声设备增设隔声罩； （2）合理布局：要求将噪声较高设备布设远离厂界的位置 （3）增加绿化：在厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。 采用设备基础的减振可减少10～20dB(A)的噪声级。 3、声环境保护目标调查 本厂区50米范围内无声环境保护目标。 4、噪声源调查与分析 参考《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ 884-2018）中设备的噪声源强，本项目噪声源强调查清单如下 表36 拟建项目装置主要噪声源源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/距声源距离/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 汽化器; 92.00; 10.94; 0; /; 75; 选择低噪声设备，隔声，减振; 00:00~24:00. - 表37 新增设备主要噪声源距厂界情况一览表 噪声源; 距厂界距离/m. 东; 南; 西; 北. 汽化器; 373; 210; 23; 63. 图例： 主要噪声源位置 图4 主要噪声源位置分布图 5、预测模式及参数选择 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的声传播衰减模式预测营运期各厂界噪声值，用A声级计算，预测模式如下： 室外声源在预测点声级： LA(r)=LAref(r0)-(AdiⅣ+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAref(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； AdiⅣ——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm－空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Aexc－附加衰减量，dB(A)。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总———n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leq———第i个声源在受声点的A声级。 参数确定： a、AdiⅣ：对于点声源，AdiⅣ=20lg(r/r0)； 对于有限长（L0）线声源： 当r>L0且r0>L0时，AdiⅣ=20lg(r/r0)； 当r<L0/3且r0<L0/3时，AdiⅣ=10lg(r/r0)； 当L0/3<r<L且L0/3<r0<L0时，AdiⅣ=15lg(r/r0)。 c、其它类型的衰减忽略不计。 本次噪声影响评价选取4个厂界点位作为此次本工程对环境的影响预测点，预测、评价工程噪声对环境的影响。将主要等效声源按综合衰减模式求出到各预测点（噪声最大影响点）噪声贡献值，见下表。 - 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB（A）; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; /; /; 51; 48; 65; 55; 23.5; 23.5; 51.01; 48.02; 23.5; 23.5; 达标; 达标. 2; 南厂界; /; /; 52; 49; 65; 55; 28.5; 28.5; 52.02; 49.04; 28.5; 28.5; 达标; 达标. 3; 西厂界; /; /; 51; 48; 65; 55; 47.7; 47.7; 52.67; 50.86; 47.7; 47.7; 达标; 达标. 4; 北厂界; /; /; 52; 49; 65; 55; 39; 39; 52.21; 49.41; 39; 39; 达标; 达标. 由预测结果知，各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 由预测结果知，拟建项目投产后，对各厂界的贡献值较小，南、西、北厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 由此可知，本项目建成后储存设备产生的噪声经过隔音、消声及距离衰减后，对周围声环境的影响可接受。项目对声环境影响较小。 6、监测要求 监测工作可由企业自身完成，企业如不具备工作条件，可委托有资质单位完成，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2021），具体内容列表如下。 表40 本项目噪声监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次，委托有资质单位监测. - 四、固体废物 本项目无新增固体废物。 五、地下水、土壤 从原辅料、生产过程等全面分析，本项目不含污染地下水、土壤严重的原辅料，生产过程较简单，围堰内做地面硬化及防渗。因此，本项目不会对地下水和土壤造成影响。 - 环境风险 - 本项目生产过程中不涉及危险物质。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2021），本项目污染源的监测计划见下表。 表41 本项目监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度一次，委托有资质单位监测. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 本项目无废气产生。 |  |  |  |
| 地表水环境 |  | 本项目无废水产生。 |  |  |  |
| 声环境 |  | 汽化器 | LAeq | 基础减震、隔声等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 本项目无固体废物产生。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 项目建设期间，为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 在生产过程中需做出相应的防范措施： 1、严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 2、厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。配备消防设施，建设事故应急池。 3、企业应编制应急预案，并每年定期开展环境风险事故演习。 4、加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 5、对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境保护管理体系 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中。 2、环境管理规章制度 建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度。 3、设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，噪声排放源图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 4、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 5、按照计划定期开展自行监测；根据《企业事业单位环境信息公开办法》定期公开环境信息。 6、按照《排污许可管理条例》、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成排污许可登记管理申报。 表42 项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 治理措施; 验收指标; 验收标准. 噪声; 汽化器等设备; 噪声; 选用低噪设备、建筑隔声、设备减振; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址符合环境保护相关规划，三废治理措施合理可行，全厂污染物可以达标排放，项目对周围环境的影响不大，环境风险影响可以控制在可接受范围内。在严格落实好本报告提出的各项环保措施后，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（t/a） | 18.1202 | 22.1382 | 9.5044 | 0 | 0 | 27.6246 | 0 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.332 | 1.279 | 4.137 | 0 | 0 | 4.469 | 0 |
|  | SO2（t/a） | 0 | / | 7.295 | 0 | 0 | 7.295 | 0 |
|  | NOx（t/a） | 0 | / | 18.74 | 0 | 0 | 18.74 | 0 |
|  | HCl（t/a） | 0.0622 | / | 0.3624 | 0 | 0 | 0.4246 | 0 |
|  | HF（t/a） | 0.046 | / | 0.4166 | 0 | 0 | 0.4626 | 0 |
|  | 硫酸雾（t/a） | 0.0312 | / | 0.031 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 |
|  | 甲醇（t/a） | 0.0046 | / | 0.03 | 0 | 0 | 0.0346 | 0 |
|  | 丙酮（t/a） | 0 | / | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
|  | 氨（t/a） | 0 | / | 0.249 | 0 | 0 | 0.249 | 0 |
|  | H2S（t/a） | 0 | / | 0.8015 | 0 | 0 | 0.8015 | 0 |
|  | CO（t/a） | 0 | / | 12.13 | 0 | 0 | 12.13 | 0 |
|  | 二噁英（gTEQ/a） | 0 | / | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 64220.68 | / | 446221.749 | 0 | 0 | 510860.029 | 0 |
|  | COD | 2.574 | 15.5 | 82.437 | 0 | 0 | 85.011 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.1263 | 0.776 | 7.246 | 0 | 0 | 7.3723 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 58.95 | / | 3547.538 | 0 | 0 | 3606.488 | 0 |
| 危险废物 | 危险废物 | 1893.796 | / | 38097.964 | 0 | 0 | 39991.76 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①