- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：              新能源汽车电动压缩机项目

建设单位（盖章）：     山东众诚新能源股份有限公司

编制日期：                    2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新能源汽车电动压缩机项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-370321-89-01-809011 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 金艳潇 | 联系方式 | 13296435368 |
| 建设地点 |  | 山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号 |  |  |
| 地理坐标 |  | E118°4′58.492″，N36°53′26.600″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 汽车零部件及配件制造 367 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案 部门（选填） |  | 桓台县行政审批服务局 | 项目备案文号（选填） | 2302-370321-89-01-809011 |
| 总投资（万元） |  | 700 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.29 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地 面积（m2） | 6638.99（0） |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气中无有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目新增生活污水经化粪池预处理后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质为润滑油，Q=0.00004＜1，环境风险潜势为Ⅰ，未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目下游500米范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目无直接向海洋排放的污染物; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《桓台经济开发区总体规划》（2016-2030）； 审批机关：桓台县人民政府； 审批文件名称及文号：《桓台县人民政府关于同意成立桓台经济开发区的批复》（桓政字[2018]20号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环境影响评价文件名称：桓台经济开发区总体规划环境影响报告书 召集审查机关：桓台县环境保护局 审查文件名称：关于桓台经济开发区总体规划环境影响报告书的审查意见 文号：桓环许字[2018]79号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ### 1、与桓台经济开发区规划符合性 本项目位于桓台经济开发区，于1992年经省政府批准设立，四至范围为：北至果里大道、南至果里镇界、西至涝淄河、东至235省道，规划面积18.06平方公里。园区功能定位：重点围绕石油炼化及精细化工、装备制造、现代服务业三大优势产业集群搭建上下游产业链，同时积极引进培育新材料、电子信息、智能制造等战略性新兴产业。用地性质为二类工业用地，选址符合其土地利用规划。桓台果里镇及经济开发区土地利用规划分别见附图7和附图8，桓台经济开发区产业规划图见附图9。 表1本项目与《桓台经济开发区总体规划》的符合性 规划要求; 本项目情况; 符合性. 功能定位; 淄博市内重要的生态型产业示范区、张桓一体化发展的产业融合区、桓台南部以石化及精细化工、现代制造、商贸物流功能为主导的产业新城; 本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造，属于现代制造业; 符合. 产业发展定位; 以石油炼化及精细化工、钢铁冶炼、新型材料研发、先进装备制造业为主的生态型经济示范区; 项目为汽车零部件及配件制造，属于先进装备制造业; 符合. 空间管 制; 规划区内土地划分为已建区（现状工业用地、道路用地）、适建区（规划地质条件良好、地形平坦，无其他限制条件的建设用地范围）、限建区（远 期发展备用地、一般农田）和禁建区（市政通廊、铁路防护范围）; 本项目位于果里镇张北路150号，属于已建成区，项目用地类型为工业用地; 符合. ### 2、与桓台经济开发区环评批复要求符合性分析 本项目与桓台经济开发区环评批复文件桓环许字[2018]79号要求符合性情况见表2。 表2本项目与桓环许字[2018]79号符合性情况表 管理要求; 本项目情况; 符合性. （1）经济开发区要按规划方案实施，以循环经济和生态工业理念指导经济开发区的开发建设，在现有工业基础上促进上下游产业链的延伸，尽快形成完善的工业生态产业链，促进能量梯级利用和资源循环利用，促进产业结构向资源利用合理化、废物排放减量化、生产过程无害化的方向发展，不断提供桥经济开发区的环境管理水平。; 本项目位于桓台经济开发区，废气经处理后达标排放，无废水外排。; 符合. （2）按照果里镇总体规划的要求，通过旧村改造的形式，将经济开发区中未改造的村庄搬迁至规划居住区，禁止建设防护距离不满足要求的项目。经济开发区应设置必要的隔离绿化带，降低经济开发区工业生产对镇区居民的影响，距离镇区较近的工业用地规划为一类或二类工业区，可设置与经济开发区两大主导产业配套的相关产业（符合经济开发区准入条件的低能耗、低污染的高新技术产业、相关配套的污染较少的行业），减轻对镇区居民的影响。; 本项目为汽车零部件及配件制造，经采取相应环保措施后对周边环境敏感目标影响很小。; 符合. （3）所有入经济开发区的项目，要在规划的功能区内建设，并符合国家产业政策、经济开发区的行业准入和环保准入条件。所有建设项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准后方可开工建设，并落实好“三同时”制度。入区企业应做好污水处理设施、污水管网和事故水池的建设，并做好装置区、罐区、污水处理设施、污水管网和危险废物贮存场所的防渗措施，防止污染地表水和地下水。; 本项目符合国家产业政策，符合项目准入条件要求；严格落实“三同时”制度；废水主要为生活污水，排入市政管网；化粪池、危废暂存间进行了防渗处理。; 符合. （4）要加强经济开发区的环境风险防范，落实本项目报告书和各建设项目报告书（表）中提出的环境风险防范及应急处理措施，一旦发生事故，应立即启动事故环境安全突发事故应急处理的综合预案，并采取有效的保护措施，以最大限度减轻污染危害。; 本项目已在报告表中提出环境风险防范及应急处理措施。; 符合. 由上表可以看出，本项目的建设符合桓台经济开发区环评批复相关要求。 ### 3、与《桓台县城乡总体规划（2008-2030年）》的符合性 （1）城镇性质 淄博市组群城市的北部城区，以新材料、化工、造纸、机械制造和现代服务业为主导的生态型园林城市。 （2）城镇规模 确定桓台县域2012年总人口56万，城镇建设用地约29.14平方公里，2030年总人口70万，城镇建设用地约46.8平方公里。 （3）发展目标 ①总目标：把桓台建设成为经济充满活力、社会事业发达、基础设施完善、生态环境优良、城乡和谐发展的城乡一体化示范区。 ②分目标：2012年实现城乡互动发展；2020年实现城乡初步一体化，人均GDP1.2万美元；2030年基本实现城乡一体化，达到韩国现在的城乡发展水平； 2050年前后进入城乡高度一体化阶段。 ③经济目标：2030年国内生产总值（GDP）突破1.2万亿元。 （4）产业空间布局 规划构筑“一个中心、四个片区”，打造“六大特色产业集群”。 “一个中心”：即县城中心城区。 “四个片区”：即果里经济开发区、唐山氟硅材料产业园区、马桥产业区和马踏湖生态保护区。 “六大特色产业集群”：即氟硅材料、石油炼化及精细化工、造纸及包装印刷、冶金机械、电子设备和现代服务业。 本项目位于桓台经济开发区，根据桓台县城乡总体规划，本项目所在地为工业用地，项目建设符合桓台县城乡总体规划相关要求。桓台县城乡总体规划（2008-2030）见附图6。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于国民经济行业分类中的“C3670 汽车零部件及配件制造”，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的“鼓励类”、“限制类”以及“淘汰类”项目，属于允许建设项目，符合国家的产业政策。 本项目不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许建设项目，符合当地的产业政策。 因此，本项目的建设符合国家及淄博市的产业政策。 该项目于2023年2月10日取得山东省建设项目备案证明，备案文号为：2302-370321-89-01-809011。 2、用地符合性分析 本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号，根据土地证，项目为工业用地，土地证见附件4。项目用地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制类和禁止类。因此，本项目选址符合国家及地方的用地规划，根据《果里镇土地利用总体规划图（2012-2030年）》，本项目用地为工业用地，符合果里镇土地利用规划要求。 ### 3、与桓台县果里镇总体规划（2012-2030）的符合性 果里镇规划形成“一轴、三带、一核、四片、三点”的城镇空间结构。四片：即果里综合片区、东部产业片区、周家北部片区、周家南部片区。其中东部产业片区布局规划如下： （1）控制范围 涝淄河以东，海河路以南，和济路以北，包括独立工矿区和部分镇区用地。其中独立工矿区以工业用地、物流仓储为主，镇区以现代物流、商贸为主。 （2）控制引导 以现状产业为基础，完善产业用地布局，创建张桓同城一体化城市带上的产业明珠、创业乐园、示范基地。承接区域产业转移，促进精细化工、冶金机械加工、高新技术等产业链条发展，创建低碳环保及循环经济示范园完善基础设施及产业服务设施，建立高效便捷的交通支撑体系，为工业园的正常运行提供保证。合理布局现代商贸物流产业用地，打造园区货物集散基地。严格控制生态绿化范围，创建卓越的生态产业新区。工业用地：规划镇区工业用地350.08ha，占城镇建设用地的16.93%。规划独立工矿区工业用地1033.69ha，占独立工矿区建设用地的69.67%。 根据上述规划原则，按照工业区布置的特点和要求，结合工业分布的现状，沿涝淄河以东、淄东铁路两侧形成集中产业用地，以控制发展和引导建设为主。其中淄东铁路以西、果里大道以南形成以汇丰石化为主的精细化工产业集群；淄东铁路以东、果里大道以南形成以张钢为主的冶金机械制造产业集群；果里大道以北、淄东铁路以西形成以电子设备、新材料、新能源为主的高技术产业集群。根据桓台县果里镇总体规划，项目所在地为二类工业用地，符合相关规划要求。 项目在桓台县果里镇总体规划的位置见附图7。 - 4、“三线一单”符合性分析 - （1）与生态保护红线的符合性 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），经与国家、省、市各类规划充分衔接，淄博市共划定了29个生态保护红线区，总面积为1283.6km2，约占全市总面积的21.5%。其中桓台县共有3处生态保护红线区，距离最近的为桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区。生态保护红线区具体范围见下表。 表3 生态保护红线区具体范围一览表 生态保护红线区名称; 代码; 边界描述; 面积km2; 生态功能; 类型; 备注. 桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区; SD-03-B1-02; 桓台城区水源地：以开采井为圆心，半径30米的圆形区域。; 0.13; 水源涵养; 城镇; /. 项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号（E118°4′58.492″，N36°53′26.600″），根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，距离本项目最近的生态保护红线区为西北侧5km的桓台城区水源地水源涵养生态保护红线区。本项目不位于红线保护区内，不涉及占用或穿越生态保护红线。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。生态保护红线图见附图4。 - （2）与环境质量底线的符合性 表4 项目所在区域环境质量底线一览表 序号; 项目; 环境质量底线. 1; 大气环境质量目标; 根据桓台县监测点环境空气中SO2、NO2、CO 年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度及相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。项目所在区域为不达标区。本项目排放污染物为VOCs，排放量较小，项目废气采用二级活性炭吸附装置处理，可达标排放，对大气环境的影响较小。. 2; 地表水环境质量目标; 根据淄博市生态环境局2022年12月16日公布的《生态淄博建设工作简报》，可知，项目所在地东猪龙河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质要求。本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理，对周围水环境影响较小。. 3; 声环境质量目标; 厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标，区域内的声环境质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。. 4; 地下水质量目标; 本项目落实分区防渗措施，对周围地下水环境影响较小。. - 综上所述，拟建项目废气采用二级活性炭吸附装置处理；生活污水经化粪池预处理后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处；选用低噪声设备，远离声环境敏感点，进行必要的隔声减振措施，项目所排放的污染物均能实现达标排放，不会对区域大气、水、噪声、土壤环境质量的改善目标造成影响，符合环境质量底线的要求。 - （3）与资源利用上限的符合性 本项目周围配套设施较为完善，用水、用电等公共设施方便；本项目在运营期间，会消耗一定的电能、水资源等。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线。 - （4）与生态环境准入清单（淄环委办[2021]24号）符合性分析 表5本项目与淄环委办[2021]24号符合性分析一览表 文件要求（果里镇）; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许建设项目，符合当地的产业政策。; 符合. 3.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目用地类型为工业用地。; 符合. 4.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。; 本项目用水由果里镇自来水公司提供，不开采地下水。; 符合. 7.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 项目区污水处理设施及污水管网配套健全。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。; 本项目不属于《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）中的“两高”项目。; 符合. 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。; 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）、《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）文件的要求，本项目VOCs、颗粒物总量指标按照1:2的比例倍量替代。; 符合. 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目新增生活污水经化粪池预处理后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。; 符合. 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 符合. 环境风险防控; 6.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 本项目产生的危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（环境保护部公告2013年第36号）。; 符合. 资源开发效率要求; 1.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目使用电能作为能源，不使用高能耗能源。; 符合. 综上，本项目的建设符合淄环委办[2021]24号要求。 （5）生态环境分区管控方案 根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字[2021]49号）：按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号，属于重点管控单元，详见附图5。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境突出问题。 表6淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元要求 淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案重点管控单元要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。; 本项目不属于《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）中的“两高”项目；不属于“散乱污”项目; 符合. 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实行污染物总量控制，对主要污染物排放指标实施倍量置换。厂区现有项目实行雨污分流; 符合. 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。; 加强风险防控体系建设，编制应急预案，建立隐患排查制度; 符合. 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。; 本项目能源使用主要为电，不使用高污染燃料; 符合. 根据上表，拟建项目符合《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(淄政字[2021]49)号要求。 5、与《山东省环境保护条例》符合性分析 表7 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 符合性. 防治污染和其他公害; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于桓台经济开发区; 符合. 监督管理; 第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目符合国家和淄博市产业政策，不在上述禁止建设项目范围内。; 符合. 保护和改善环境; 第三十五条 省人民政府应当根据生态环境状况，在重点生态功能区、生态敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，明确禁止、限制开发的区域和活动，制定严格的环境保护措施。; 本项目不在划定的生态保护红线范围内。; 符合. 第三十七条 对具有代表性的自然生态系统区域、野生动植物自然分布区域、重要水源涵养区域、自然资源和人文景观集中区域以及其他需要特殊保护的区域，应当通过划定自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等予以严格保护。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地、重要湿地等范围内。; 符合. 第三十九条 对存在非法围海填海、采矿塌陷地、露天尾矿库、工业废渣堆场等突出环境问题的地区，有关人民政府应当采取恢复原状、复垦整理、建设人工湿地等综合整治措施，督促有关治理责任主体限期完成生态修复。整治措施及结果应当向社会公开。; 项目所在区域不存在上述突出环境问题。; 符合. 6、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》鲁环发〔2019〕146号的符合性分析 表8与鲁环发〔2019〕146号符合性分析 分类; 文件要求; 项目情况; 符合性. 推进源头替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生; 本项目使用低VOCs含量的原料，从源头减少VOCs产生; 符合. 加强过程控制; 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 含VOCs物料的储存、转移和输送采用密闭容器，生产过程产生的VOCS废气经集气罩收集后处理; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作; 含VOCs物料储存于密闭容器，生产过程产生的VOCS废气经集气罩收集后处理; 符合. 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式; 废气采用集气罩收集，且在密闭车间内进行生产，减少工艺过程废气无组织排放; 符合. 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并; 本项目按照相关要求合理设计安装集气罩及通风管路，废气有组织排放。采用全密闭措施，微负压状态，风量合理。VOCs废气管路未与其他废气管路合并; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率; 本项目采用二级活性炭吸附装置治理废气; 符合. 加强末端管控; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行; 本项目污染物浓度达标排放，去除效率不低于80%; 符合. 表面涂装行业; 鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生; 本项目使用低VOCs含量的浸渗液; 符合. 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集; 本项目原辅材料密闭存储，生产过程产生废气采用下吸风方式收集废气; 符合. 涂装、小件修补等工段宜采用上进风、下吸风方式对废气进行收集。; 采用下吸风方式收集废气; 符合. 使用油性漆的企业，各工艺环节产生的废气宜在喷淋+干式过滤后采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理; 本项目不使用油性漆; 符合. 使用水性漆的企业，经检测不能够达标排放的，产生的废气宜在喷淋、过滤后采用纳米气泡氧化吸收法、生物法、低温等离子技术等工艺进行处理。; 本项目不使用水性漆; 符合. 7、与《关于印发淄博市2021年挥发性有机物整治方案的通知》（淄环发[2021]1号）符合性分析的符合性分析 表9本项目与淄环发[2021]1号符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 符合性. （二）提高废气收集率。按照“应收尽收”的原则，全面提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。工业企业VOCs物料储存、装卸车、废水处理等重点环节，采用密闭吸收、负压吸收、集气罩吸收等措施。废气旁路管线要用盲板封堵或安装流量计、铅封，并设置醒目识别标志。; 浸渗、固化工程产生的废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理由1根15米高排气筒（DA002）排放; 符合. （三）提高治污设施运行率。按照与生产设备“同启同停”的原则，加大治污设施运行管理，全面提升治污设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或停用检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业要充足储备治污设施易损件的配件，出现故障时及时更换，杜绝出现生产设备运行、治污设备故障停产的现象。; 本项目生产活动与环保设备严格按照“同起同停”的原则进行；若环保设备出现故障，立即停止生产，待环保设备检修完毕后同步投入使用。; 符合. （四）提高废气去除率。按照“适宜高效”的原则，提高治理设施去除率，杜绝VOCs废气超标排放。鼓励和引导企业使用催化燃烧、蓄热燃烧等方式，集中处理大风量、高浓度VOCs废气；采用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺的，应增加活性炭吸附等设施进行提升改造。做好源头管控工作，新建项目原则上不能使用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺。采用活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。; 本项目为新建项目，均不采用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺的环保设备。 本项目采用二级活性炭吸附装置，其对有机废气的处理效率≥80%；其中二级活性炭使用的活性炭碘值≥800mg/g，并定期更换。; 符合. 8、项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表10项目与GB37822-2019符合性分析表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 7.1.1b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统 7.1.1c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目浸渗、固化工序产生的废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理由1根15米高排气筒DA002排放; 符合. 2; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不仅限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）; 符合. 3; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行; 符合. 4; 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目集气罩严格按照GB/T 16758的规定执行; 符合. 5; 10.2.3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 本项目废气收集系统采用密闭输送管道; 符合. 6; 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; VOCs废气收集处理系统污染物排放满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）标准要求; 符合. 7; 10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目采用二级活性炭吸附装置处理废气，处理效率不低于80%; 符合. 8; 10.3.4 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15米; 符合. 由上表分析可知，拟建项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 9、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表11 项目与鲁环字〔2021〕58号符合分析一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批; 本项目符合国家产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的“鼓励类”、“限制类”以及“淘汰类”项目，属于允许建设项目。; 符合. 2; 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展; 本项目符合空间规划，位于桓台经济开发区，租赁标准厂房生产; 符合. 3; 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展; 本项目位于桓台经济开发区，选址合理，布局科学; 符合. 4; 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过; 本项目严格执行了环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实了“三线一单”生态环境分区管控要求。落实了区域污染物排放替代; 符合. 5; 建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续; 本项目符合产业政策及用地标准; 符合. 6; 强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃; 本项目不存在违法违规建设行为及“未批先建”等违法行为; 符合. 10、与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 表12 本项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 符合性. 淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）中的“两高”项目。; 符合. 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。; 本项目不属于重点行业，污染物排放实行倍量替代原则。; 符合. 推动生产、使用低（无）VOCs含量的工业涂 料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少VOCs排放。到2023年，建立60个原辅材料替代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。; 本项目采用低VOCs含量的有机浸渗液。; 符合. 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。; 本项目在建设、运行过程中，严格按照“三同时”的相关要求，设置废气收集处理设施，确保废气排放符合相应排放标准。本项目不属于《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）中的“两高”项目；不属于“散乱污”项目。; 符合. 11、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025 年）、《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025 年）、《山东省深入打好净土保卫战行动计划》（2021—2025 年）符合性分析 表13 本项目符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 符合性. 蓝天保卫战; 实施VOCs 全过程污染防治。实施低VOCs 含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。2021 年底前，完成现有VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造; 本项目采用低VOCs含量的有机浸渗液。本项目浸渗、固化工序产生的废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理由1根15米高排气筒排放; 符合. 碧水保 卫战; 精准治理工业企业污染。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。; 项目不属于化工等行业。项目产生的生活污水经过化粪池处理后排入光大水务(淄博)有限公司水质净化三分厂; 符合. 净土保卫战; 加强土壤污染重点监管单位环境监管。每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况; 不属于土壤重点监 管单位; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 山东众诚新能源股份有限公司原为山东众诚新能源股份有限公司桓台分公司（已注销），成立于2016年4月，法人代表于文志，注册地址为山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号，主营业务：研发、生产、销售驻车加热器、驻车空调、控制器、制冷设备、压缩机、电机、机电产品、电磁泵；销售汽车配件；货物及技术进出口业务。 电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目于2022年2月12日取得淄博市生态环境局桓台分局“关于山东众诚新能源股份有限公司电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目环境影响报告表的审批意见”（桓环许字[2022]16号），产品方案为电动压缩机15万台/a、电动空调15万台/a、风暖15万台/a，因市场原因项目未建设。本项目在其基础上进行改建，在电动压缩机生产工艺中增加了焊接工艺，产品由原来的15万台/a增加至20万台/a，电动空调和风暖不再生产。山东众诚新能源股份有限公司计划投资700万元，在山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号建设“新能源汽车电动压缩机项目”，占地面积6638.99m2，项目建成后，可实现年产电动压缩机20万台。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十三、汽车制造业 36-71.汽车零部件及配件制造 367－其他”，需编制环境影响报告表。建设单位委托我 单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后，本编制小组对建设项目现场进行了勘查，详细了解与收集了该项目的有关资料，依据国家及淄博市的相关规定，结合该项目的生产情况，编制了该项目的环境影响报告表。 二、建设项目概况 1、建设项目名称：新能源汽车电动压缩机项目 2、建设单位：山东众诚新能源股份有限公司 3、建设性质：改建 4、建设地点：本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号（E118°4′58.492″，N36°53′26.600″），详见附图1。厂区东侧为泰山路，南侧为淄博凯特工程机械有限公司，西侧为张北路，北侧为太极路。 5、建设规模：本项目总投资700万元，利用现有1#生产车间（西车间），项目规划占地面积80亩，利用原有建筑总面积20276m2，购置相关单元自动化设备、工业机器人、检测及配套设备，建成后可实现年产电动压缩机20万台。 本项目主要建设内容组成见下表。 表14 建设项目工程一览表 序号; 工程类别; 主要内容; 备注. 1; 主体工程; 1#生产车间（西车间）; 2层，钢结构，占地面积6638.99m2，建筑面积132762m2; 依托原有. 2; 辅助工程; 办公楼; 建筑面积2500m2，位于厂区西南侧; 依托现有. 食堂; 建筑面积4500m2，位于办公楼东侧; 依托现有. 3; 公用工程; 供水; 蒸馏水用量为30m3/a，外购；剩余1128m3/a由果里镇自来水公司提供; 依托现有. 供电; 由果里镇供电所供给，用电量为143.92万kWh/a; 依托现有. 4; 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后，由市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理; 依托现有. 废气治理; 浸渗、固化过程产生的废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理由1根15米高排气筒（DA002）排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 新建. 噪声治理; 用低噪声设备，采取隔音、减振措施; 新建. 固废治理; 一般固废暂存区、危废暂存间1座、1层，长*宽*高：5m×3m×5m; 依托现有. 三、主要原辅材料、生产设备 （一）主要原辅材料见下表。 表15 原材料、辅助材料用量 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 电动压缩机. 动涡旋盘; 套/a; 20万; 外购. 静涡旋盘; 套/a; 20 万; 外购. 静盘座; 套/a; 20 万; 外购. 轴承座; 套/a; 20 万; 外购. 十字滑环; 套/a; 20 万; 外购. 电机外壳; 套/a; 20 万; 外购. 直流电机; 套/a; 20 万; 外购. 耐磨垫; 套/a; 20 万; 外购，180kg/桶，最大存在量0.9t. 轴; 套/a; 20 万; 外购，184kg/桶，最大存在量0.36t. PCB板; 套/a; 20 万; 外购. 电容; 套/a; 20 万; 外购. 数码管; 套/a; 20 万; 外购. 接收头; 套/a; 20 万; 外购. 继电器; 套/a; 20 万; 外购. 塑料插件; 套/a; 20 万; 外购. 康铜; 套/a; 20 万; 外购. 电阻; 套/a; 20 万; 外购. 电感; 套/a; 20 万; 外购. 变压器; 套/a; 20 万; 外购. 线束; 套/a; 20 万; 外购. 有机浸渗液; kg/a; 2000; 外购. 各种螺丝; 套/a; 30万; 外购. 各种垫片; 套/a; 30万; 外购. 焊条; kg/a; 250; 外购. 焊丝; kg/a; 250; 外购. 切削液; t/a; 0.92; 外购. 蒸馏水; t/a; 30; 外购. 有机浸渗液：为甲基丙烯酸酯（95%）及助剂（5%）的混合物，助剂主要成分为二乙醇胺或三乙醇胺、乙酸乙酯等，无色透明液体，微脂味，pH为中性，闪点118℃（开放式），密度1.06g/cm3（25℃），可溶于水和低级醇。 （二）项目主要生产设备见下表。 表16主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 数控车床; CK6130; 20. 加工中心; CTT500; 15. 螺丝机; 0273; 10. 打胶机; CW-5331; 5. 折弯机; 3. 绕线机; 非标; 6. 磁钢机; 非标; 10. 高频加热机; D046; 10. 回流焊; V-FC8810; 2. 波峰焊; /; 2. 平衡机; DPH-D1; 2. 测试台; /; 2. 校验台; /; 2. 油压机; /; 2. 台式压力机; D044; 5. 组装流水线; A/B; 5. 冲床; JH21-60T; 5. 空压机; F-20A; 1. 储气罐; /; 1. 三坐标测量仪; /; 2. 工业机器人; S544; 10. （三）主要产品清单 项目产品见下表。 表17 项目产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 执行标准. 1; 电动压缩机; 台/a; 20万; GB/T 22068—2018（排量/cm3/r：A类≥8-25 B类≥25-40 C类≥40）. 四、职工定员及工作制度 该项目新增劳动定员为94人，劳动人员为一班工作制，每班8h，全年工作天数为300天。 五、水平衡 1）本项目水平衡 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水和生产用水。生产用水主要为切削液配置用水和超声波清洗用水。 ①生活用水：本项目新增劳动定员94人，年工作时间为300天，用水量按每人每天40L计算，则生活用水量为1128m³/a。 ②超声波清洗用水：根据企业提供数据可知，超声波清洗用水全部用蒸馏水，蒸馏水用量为15m3/a。 ③切削液配置用水：根据企业提供数据可知，切削液配置用水为15m3/a，全部采用蒸馏水，切削液配置用水大部分损耗，一小部分进入废切削液中，作为危废处理。 综上，本项目新鲜水用量为1158m3/a；其中蒸馏水用数量为30m3/a，外购；剩余1128m3/a由果里镇自来水公司提供。 （2）排水 本项目污水主要为职工的生活污水和超声波清洗废水。 ①生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为902.4m³/a，经化粪池处理后，由市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。 ②超声波清洗废水：根据企业提供资料，超声波清洗废水需定期更换，约年更换4次，每次产生量约为1.5m3，超声波清洗废水产生量为6m³/a，因其中含有油污及切削液，作为危险废物处理。 ③切削液配置用水：根据企业提供数据可知，切削液配置用水为15m3/a，切削液配置用水大部分损耗，一小部分进入废切削液中，废切削液产生量约为1m3/a，作为危废处理。 本项目运营期水平衡图如图1所示。 图1项目运营期水平衡图单位：m3/a 2）现有项目水平衡 （1）给水 现有项目用水主要为职工生活用水和生产用水，由果里镇自来水公司提供。 生活用水：劳动定员106人，年工作时间为300天，用水量按每人每天40L计算，则生活用水量为1272m³/a。 生产用水：生产用水包括超声清洗用水、水检工序用水、切削液配置用水及冷却用水。根据企业提供数据可知，清洗用水量为5m3/a，定期更换作为危废处理；水检工序用水量为10m3/a，切削液配置用水为15m3/a，其中水检工序用水循环使用，不外排，切削液配置用水大部分损耗，少量进入废切削液中，作为危废处理。冷却过程用水为42m³/a，循环使用，定期补充，不外排。 综上，现有项目用水量为1344m³/a。 （2）排水 污水主要为职工的生活污水和清洗工序废水，生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为1017.6m³/a，经化粪池处理后，委托环卫部门清运。清洗废水及废切削液作为危废处理。 图2 项目建成后全厂水平衡图单位：m3/a 六、厂区平面布置 平面布置形式：本项目依托现有厂房生产，位于厂区西车间，办公室位于厂区西南侧，危废间位于厂区西北侧闲置空房东侧。生产区位于生产车间一层中部和生产车间二层，研发实验区位于生产车间二层东侧；办公区位于生产车间二层北侧中间；出入口位于车间西南侧及东南侧。 物流出入和装卸便利，厂区布置按照工艺流程合理布局，方便物料的转运，建筑物布置做到遵守有关规定，满足环保、消防、节能和职业安全卫生等方面要求的布置原则合理布置。 总体而言，车间功能分区明确，交通组织顺畅。项目总平面布置考虑了项目生产物流情况及生产安全，从环保角度分析，项目总平面布置合理。项目具体平面布置见附图3。 七、环保投资 本项目建设工程总投资700万元，其中环保投资30万元，占工程总投资的4.29%。 表18 环保投资估算一览表 污染源分类; 设备设施; 投资（万元）. 废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒；移动式焊烟净化器; 20. 噪声; 减震、隔声等; 10. - 废水; 化粪池（依托现有）; /. - 固废; 一般固废暂存处、危废暂存间（依托现有）; /. 合计; 30. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 1、电动压缩机 本次改建变化部分 图3 电动压缩机工艺流程及产污环节图 工艺说明： 动、静涡旋盘根据客户参数要求，经数控车床、数控加工中心进行机加工，经现场快速检验后进行超声波清洗备用（主要洗去表面灰尘）。检验的目的为去除毛刺。 产污环节：数控机加工过程产生的下脚料、废切削液；超声波清洗过程产生的清洗废水，因中含有油污及切削液，拟作为危险废物处理；机械设备运行产生的噪声。 电机外壳、静盘座、轴承座根据客户参数要求经数控车床、数控加工中心进行机加工，经现场快速检验后进行超声波清洗（主要洗去表面灰尘）。清洗后部件利用浸渗液浸渗。浸渗是一种微孔（细缝）渗透密封工艺。将密封介质通过自然渗透（即微孔自吸）、抽真空和加压等方法渗入微孔（细缝）中，将缝隙填充满，然后通过自然（室温）、冷却或加热等方法将缝隙里的密封介质固化，达到密封缝隙的作用，浸渗时间 30min。浸渗部件后进行甩干，甩干的浸渗液循环使用，甩干温度95℃。甩干后进行固化，固化热源为电加热，固化温度70℃，固化时间 30min。固化后零部件检验备用。浸渗、甩干、固化工序均在密闭条件下进行。 产污环节：数控机加工过程产生的下脚料、废切削液；超声波清洗过程产生的清洗废水，因中含有油污及切削液，拟作为危险废物处理；浸渗固化过程产生一定量的有机废气；机械设备运行产生的噪声。 十字滑环根据客户参数要求经磨床进行机加工后备用。 产污环节：磨床加工过程产生的下脚料（铁屑）和噪声。 控制器根据客户要求主板刷入程序、放入冶具安装插件、检查插件安装质量后进行波峰焊、焊后检查主板焊接质量。 产污环节：安装插件、检查质量过程产生的噪声和不合格品；焊接过程产生的焊接烟尘和下脚料；检查主板焊接质量产生的不合格品；机械设备运行产生的噪声。 以上零部件经加工后，与外购轴、螺丝、垫片等零部件进行人工组装即可得到产品。 产污环节：装配过程产生的不合格配件及噪声。 二、主要污染工序： 1.废气 本项目废气主要为浸渗、固化工序产生的VOCs和焊接过程产生的焊接烟尘。 2.废水 本项目废水主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池预处理后，由市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。 3.噪声 该项目营运期间噪声主要为机械设备及风机运行产生的噪声，声级在70～90dB（A）左右。 4.固废 本项目固废主要为职工生活垃圾、一般工业固废和危险废物，其中一般工业固废包括机加工过程产生的下脚料、组装检测过程产生的不合格配件、包装过程产生的废包装材料、焊接过程产生的焊渣，危险废物包括加工过程产生的废切削液、清洗过程产生的超声清洗废液、设备维护产生的废润滑油、废液压油、环保设备产生的废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 山东众诚新能源股份有限公司现有项目有《山东众诚新能源股份有限公司桓台分公司使用环保制冷剂（ODP为0，GWP值低）的制冷空调压缩机及电动空调组装加工项目环境影响登记表》；《山东众诚新能源股份有限公司桓台分公司燃油加热器组装项目环境影响登记表》；《油电混合增程器加工组装、冷凝器和蒸发器加工项目环境影响报告表》；《塑料制品加工项目环境影响报告表》，项目手续完善；《电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目环境影响报告表》，拟建项目在其基础上进行改建，《电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目环境影响报告表》不再建设。 表19环评验收及落实情况一览表 序号; 项目名称; 审批单位; 审批时间/填报时间; 批复文号; 验收时间; 运行情况; 排污许可. 1; 山东众诚新能源股份有限公司桓台分公司使用环保制冷剂（ODP为0，GWP值低）的制冷空调压缩机及电动空调组装加工项目环境影响登记表; /; 2020年2月7日; 环评登记表备案号：202037032100000021; /; 正常 运行; 已进行排污登记，排污登记编号为91370321MA3C9LYB6L001W. 2; 山东众诚新能源股份有限公司桓台分公司燃油加热器组装项目环境影响登记表; /; 2020年6月17日; 环评登记表备案号：202037032100000208; /; 正常 运行. 3; 油电混合增程器加工组装、冷凝器和蒸发器加工项目环境影响报告表; 淄博市生态环境局桓台分局; 2020年10月15日; 桓环许字[2020]114号; 2021.4.12进行自主验收; 已停产. 4; 塑料制品加工项目环境影响报告表; 淄博市生态环境局桓台分局; 2021年8月25日; 桓环许字[2021]35号; 2022年进行自主验收; 正常运行. 5; 电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目环境影响报告表; 淄博市生态环境局桓台分局; 2022年2月16日; 桓环许字[2022]16号; 未建设; 不再建设; /. 一、现有工程污染物排放情况 1、废气 废气为油电混合增程器加工组装、冷凝器和蒸发器加工项目产生的焊接烟尘、钎焊废气和增程器测试柴油燃烧废气及塑料制品加工项目产生的VOCs、臭气浓度。焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；钎焊废气收集后，经1台脉冲式布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放；增程器测试柴油燃烧废气收集后经1套活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放；VOCs和臭气浓度经集气罩收集，由二级活性炭吸附装置处理后，经一根15米高排气筒（DA001）排放，未收集的废气无组织排放。 - 有组织废气 ①油电混合增程器加工组装、冷凝器和蒸发器加工项目 根据山东普洛赛斯检测科技有限公司2021.2.27日出具的环境检测报告（报告编号：PLSS-HJ 第2021-JC-128号），检测结果如下。 表20 有组织废气监测结果一览表 有组织废气检测结果表. 采样日期; 2021年2月23日. 检测点位; 钎焊炉工序环保设备出口. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.4. 检测次数; 1; 2; 3. 烟温（℃）; 18; 20; 19. 标干流量（Nm3/h); 2178; 2215; 2218. 颗粒物; 样品编号; 0168FQ-2102-004; 0168FQ-2102-005; 0168FQ-2102-006. 排放浓度（mg/m3）; 4.3; 4.7; 5.1. 排放速率（kg/h）; 0.00937; 0.0104; 0.0113. 采样日期; 2021年2月24日. 检测点位; 钎焊炉工序环保设备出口. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.4. 检测次数; 1; 2; 3. 烟温（℃）; 19; 21; 20. 标干流量（Nm3/h); 2173; 2361; 2216. 颗粒物; 样品编号; 0168FQ-2102-010; 0168FQ-2102-011; 0168FQ-2102-012. 排放浓度（mg/m3）; 4.3; 4.7; 4.9. 排放速率（kg/h）; 0.00934; 0.0111; 0.0109. 根据山东普洛赛斯检测科技有限公司2021.3.27日出具的环境检测报告（报告编号：PLSS-HJ 第2021-JC-213号），检测结果如下。 表21 有组织废气监测结果一览表 有组织废气检测结果表. 采样日期; 2021年3月24日. 检测点位; 组装工序排气筒出口. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.3. 检测次数; 1; 2; 3. 烟温（℃）; 16; 16; 15. 含氧量（%）; 20.3; 20.6; 20.7. 标干流量（Nm3/h); 4364; 4556; 4511. 颗粒物; 样品编号; 0211FQ-2103-010; 0211FQ-2103-011; 0211FQ-2103-012. 排放浓度（mg/m3）; 1.8; 1.7; 1.9. 排放速率（kg/h）; 0.00786; 0.00775; 0.00857. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 非甲烷总烃; 样品编号; 0211FQ-2103-004; 0211FQ-2103-005; 0211FQ-2103-006. 排放浓度（mg/m3）; 7.3; 7.05; 7. 排放速率（kg/h）; 0.0319; 0.0321; 0.0316. 采样日期; 2021年3月25日. 检测点位; 组装工序排气筒出口. 高度（m）; 15. 内径（m）; 0.3. 检测次数; 1; 2; 3. 烟温（℃）; 16; 15; 17. 含氧量（%）; 20.4; 20.3; 20.1. 标干流量（Nm3/h); 4510; 4563; 4558. 颗粒物; 样品编号; 0211FQ-2103-022; 0211FQ-2103-023; 0211FQ-2103-024. 排放浓度（mg/m3）; 1.9; 1.7; 1.9. 排放速率（kg/h）; 0.00857; 0.00776; 0.00866. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; <3; <3; <3. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 非甲烷总烃; 样品编号; 0211FQ-2103-016; 0211FQ-2103-017; 0211FQ-2103-018. 排放浓度（mg/m3）; 7.78; 7.15; 6.69. 排放速率（kg/h）; 0.0351; 0.0326; 0.0305. 由上表可知，钎焊机除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度为5.1mg/m3；满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值“重点控制区”排放浓度限值要求；组装车间活性炭吸附装置排气筒出口颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度分别为1.9mg/m3、7.78mg/m3，非甲烷总烃最大排放速率为0.0351kg/h，二氧化硫、氮氧化物未检出，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值“重点控制区”排放浓度限值要求，非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1Ⅱ时段排放限值要求。 - ②塑料制品加工项目 根据山东嘉敏环境检测有限公司2022.11.05日出具的环境检测报告（报告编号：SDJM2210277），检测结果如下。 表22 有组织废气监测结果一览表 有组织废气检测结果表. 检测点位; DA001排气筒（进口）. 检测日期; 2022年10月31日. 检测频率; 1; 2; 3. 内径（m）; 0.40. 烟温（℃）; 15; 16; 18. 烟气流速（m/s）; 10.2; 10.2; 10.3. 标杆流量（Nm³/h）; 4289; 4261; 4261. 样品编号; SQ2210277025; SQ2210277026; SQ2210277027. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m³）; 30.9; 32.4; 30.0. 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m³）; 31.1. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.133; 0.138; 0.128. 非甲烷总烃平均排放速率（kg/h）; 0.133. 备注; /. 检测点位; DA001排气筒（出口）. 检测日期; 2022年10月31日. 检测频率; 1; 2; 3. 内径/高度（m）; 0.40/15. 烟温（℃）; 17; 18; 19. 烟气流速（m/s）; 12.5; 12.4; 12.5. 标杆流量（Nm³/h）; 5251; 5184; 5226. 样品编号; SQ2210277028; SQ2210277029; SQ2210277030. 非甲烷总烃排放浓度（mg/m³）; 4.40; 4.66; 4.32. 非甲烷总烃平均排放浓度（mg/m³）; 4.46. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.023; 0.024; 0.023. 非甲烷总烃平均排放速率（kg/h）; 0.023. 备注; /. 由上表可知，DA001排气筒出口非甲烷总烃最大排放浓度为4.66mg/m3；满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准要求。 综上所述，钎焊炉工序排气筒颗粒物平均排放速率0.0104kg/h，年工作时间2400h，则粉尘排放量为0.0250t/a；组装工序排气筒颗粒物平均排放速率0.00820kg/h，年工作时间2400h，则粉尘排放量为0.0197t/a；则有组织颗粒物排放总量为0.0447t/a。组装工序排气筒非甲烷总烃平均排放速率0.0323kg/h，年工作时间2400h，则非甲烷总烃排放量为0.0775t/a；DA001排气筒非甲烷总烃平均排放速率0.023kg/h，年工作时间2400h，则非甲烷总烃排放量为0.0552t/a；则有组织非甲烷总烃排放总量为0.1327t/a。 - 无组织废气 ①油电混合增程器加工组装、冷凝器和蒸发器加工项目 根据山东普洛赛斯检测科技有限公司2021.3.27日出具的环境检测报告（报告编号：PLSS-HJ 第2021-JC-213号），检测结果如下。 表23 厂界无组织废气检测一览表 非甲烷总烃（mg/m3）. 时间、点位 频次; 2021年3月24日. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 1; 0.92; 0.98; 1.00; 1.06. 2; 0.98; 1.09; 1.06; 1.11. 3; 1.05; 1.09; 1.10; 1.16. 4; 0.99; 1.11; 1.17; 1.09. 备注：0211KQ-2103-017～0211KQ-2103-032. 时间、点位 频次; 2021年3月25日. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 1; 1.04; 1.15; 1.09; 1.11. 2; 0.99; 1.07; 1.02; 1.05. 3; 1.02; 1.06; 1.04; 1.10. 4; 1.00; 1.10; 1.14; 1.07. 备注：0211KQ-2103-049～0211KQ-2103-064. 颗粒物（mg/m3）. 时间、点位 频次; 2021年3月24日. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 1; 0.313; 0.354; 0.329; 0.338. 2; 0.308; 0.349; 0.316; 0.374. 3; 0.320; 0.328; 0.336; 0.386. 4; 0.312; 0.328; 0.320; 0.337. 备注：0211KQ-2103-001～0211KQ-2103-016. 时间、点位 频次; 2021年3月25日. 1#上风向; 2#下风向; 3#下风向; 4#下风向. 1; 0.309; 0.358; 0.342; 0.350. 2; 0.314; 0.355; 0.380; 0.363. 3; 0.316; 0.324; 0.349; 0.373. 4; 0.321; 0.387; 0.378; 0.354. 备注：0211KQ-2103-033～0211KQ-2103-048. 由上表可知，厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.387mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；非甲烷总烃最大浓度为1.17mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求。 - ②塑料制品加工项目 根据山东嘉敏环境检测有限公司2022.11.05日出具的环境检测报告（报告编号：SDJM2210277），检测结果如下。 表24 厂界无组织废气检测一览表 检测日期; 检测项目; 检测点位; 检测频率; 样品编号; 检测浓度（mg/m³）. 2022年10月31日; 非甲烷总烃; 1#上风向; 第一次; SQ2210277001; 0.77; 平均值; 0.69. 第二次; SQ2210277005; 0.66. 第三次; SQ2210277009; 0.63. 2#下风向; 第一次; SQ2210277002; 0.88; 平均值; 0.77. 第二次; SQ2210277006; 0.69. 第三次; SQ2210277010; 0.74. 3#下风向; 第一次; SQ2210277003; 0.87; 平均值; 0.77. 第二次; SQ2210277007; 0.72. 第三次; SQ2210277011; 0.72. 4#下风向; 第一次; SQ2210277004; 0.78; 平均值; 0.78. 第二次; SQ2210277008; 0.73. 第三次; SQ2210277012; 0.83. 备注; /. 由上表可知，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.88mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准要求。 2、废水 废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。水检用水循环使用不外排。 3、噪声 根据山东嘉敏环境检测有限公司2022.11.05日出具的环境检测报告（报告编号：SDJM2210277）检测结果，厂界昼间最大值56.0dB(A)，昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 固废 ①油电混合增程器加工组装、冷凝器和蒸发器加工项目 职工生活垃圾、一般工业固废、危险废物，其中一般工业固废包括除尘器集尘、下脚料；危险废物为废活性炭、清洗废液。 （1）除尘器集尘、焊接烟尘净化器集尘约为0.02kg/a，环卫部门定期清理； （2）精加工、冲压工序下脚料产生量为1t/a，收集后外售； （3）生活垃圾约为12.9t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理。 - （4）废活性炭、清洗废液产生后由危废间暂存，委托有资质单位处置。 - ②塑料制品加工项目 生产过程中产生的下脚料、不合格品、废包装材料、废活性炭以及职工生活垃圾。 （1）下脚料：下脚料产生量为1t/a，经收集后外售综合利用。 （2）不合格品：根据企业提供资料，不合格品产生量为0.5t/a，外售综合利用。 （3）废包装材料：根据企业提供资料，废包装材料产生量为3.5t/a，外售综合利用。 （4）废活性炭：有机废气产生量为1.05t/a，有机废气经集气罩收集，由二级活性炭吸附装置处理后，经一根15米高排气筒（DA001）。集气罩收集效率以90%计，处理效率以90%计，则活性炭吸附的有机废气量为0.850t/a。活性炭吸附饱和后需定期更换，根据工程经验，每100kg活性炭吸附20-30kg（本项目按25kg计算）有机物即达到饱和状态，本项目活性炭吸附装置内活性炭的填充量按照340kg计，则可吸附有机废气85kg。本项目活性炭装置吸附有机废气量约0.850t/a，活性炭每30天更换一次，每次废活性炭产生量为425kg，4.25t/a（含吸附的有机废气）。废活性炭属于危险废物，危废类别：HW49，危废代码：900-039-49，属于VOCs治理过程产生的废活性炭。委托有资质单位处置。 （5）生活垃圾：项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天，项目年运行300天，则生活垃圾年产生量3t，委托环卫部门清运处置。 表25现有项目污染物排放情况一览表 类别; 名 称; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.0447t/a. 非甲烷总烃; 0.1327. 废水; 废水量; 1017.6t/a. COD; 0.5088t/a. 氨氮; 0.04579t/a. 固体废物; 一般固废; 0. 危险废物; 0. 5、排污许可证申领情况 山东众诚新能源股份有限公司于2020年3月26日，申领了排污登记，有效期至2025年3月25日，排污登记编号为91370321MA3C9LYB6L001W。 表 26 现有项目存在问题及建议 项目存在问题; 整改措施; 整改期限. 危废间不规范; 规范危废间的设置; 3个月. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据淄博市生态环境局 2023 年 1 月 17 日公布的《生态淄博建设工作简 报》（2023 年第 1 期），2022 年度，桓台县 PM2.5 年平均质量浓度为 76μg/m3，PM10年平均质量浓度为115μg/m3，SO2 年平均质量浓度为 28μg/m3，NO2 年 平均质量浓度为53μg/m3，2022年桓台县 PM10、PM2.5不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求，项目位于不达标区域。 本次评价收集了桓台县监测点评价基准年 2022年连续 1 年的监测数据，数据统计及评价情况见下表。 表27桓台县基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物; 单位; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 评价标准（ug/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; μg/m3; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. PM10; μg/m3; 年平均质量浓度; 72; 70; 102.86; 超标. PM2.5; μg/m3; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.86; 超标. CO; mg/m3; 年平均质量浓度; 1.6; 4; 40; 达标. O3; μg/m3; 年平均质量浓度; 184; 160; 115; 超标. 根据上表可知2022年桓台县监测点环境空气中SO2、NO2、CO 年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度及相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。项目所在区域为不达标区。 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》要求，实施六大减排，改善环境空气质量。以持续降低PM2.5浓度，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精细管控、非甲烷总烃深度治理、氮氧化物深度治理“六大减排工程”，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，逐步破解大气复合污染问题，甩掉环境空气质量排名倒数的帽子。 2、地表水环境质量 本项目周边最近的地表水为东猪龙河，根据淄博市生态环境局2022年12月16日公布的《生态淄博建设工作简报》，可知，项目所在地东猪龙河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质要求。 3、声环境质量 项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标，所在地无重大噪声源，评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类声环境功能区要求，声环境质量良好。 4、地下水土壤环境质量 本项目厂区内项目占地范围内地面均已做硬化、防渗处理，本次不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于桓台经济开发区内，依托现有厂房，不新增用地，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，无珍稀植被等生态环境保护目标。本项目的建设不会破坏现有生态环境。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路150号（E118°4′58.492″，N36°53′26.600″）。厂区东侧为泰山路，南侧为淄博凯特工程机械有限公司，西侧为张北路，北侧为太极路。项目周围500米范围内无重要保护文物、生态敏感点和饮用水水源保护区等。本项目中主要环境保护目标见下表。 表28 主要环境保护目标 环境要素; 主要环境保护目标; 相对项目方位; 距项目边界距离（m）; 保护级别. 大气环境; 山东工业职业学院; W; 342; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 地表水; 东猪龙河; W; 3760; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态环境; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期有组织VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求；厂界无组织 VOCs 排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值；厂区内无组织VOCs 排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表 29 废气排放标准 行业; 污染物名称; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 汽车零部件及配件制造（C3670）; VOCs; 15; 2.0; 50; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）. 厂界监控点浓度限值 （mg/m3）. 污染物名称; 限值; 标准来源. VOCs; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂区内监控点浓度限值 （mg/m3）. 污染物名称; 排放限值; 标准来源. VOCs; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废水 生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，具体标准见下表。 表30 污水排入城镇下水道水质标准 单位mg/L 污染物名称; COD; 氨氮; pH; SS; BOD5. 标准限值; 500; 45; 6.5-9.5; 400; 350. 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表31 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 4、固废： 一般工业固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防治污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。一般工业固体废物管理过程中应执行《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告 2021 年第 82 号)要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要)及《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。另外根据淄博市人民政府要求，淄博市将SO2、烟（粉）尘、NOx、COD、氨氮和VOCs均列为总量控制项目。与本项目有关的总量控制项目为VOCs。 现有项目已取得淄博市生态环境局桓台分局总量确认意见，已申请排污总量，具体见下表 表32现有项目总量申请情况一览表表 序号; 项目名称; 审批单位; 审批时间; 颗粒物; VOCs. 1; 塑料制品项目; 淄博市生态环境局桓台分局; 2021.7.12; 0.0447t/a; 0.277t/a. 2; 电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目; 淄博市生态环境局桓台分局; 2022.2.16; /; 0.028t/a. 合计; 0.0447t/a; 0.305t/a. 本项目在电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目的基础上进行改建，电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目不再建设，本项目VOCs排放量为0.0280t/a，根据现有项目总量文件，现有VOCs总量能够满足本项目要求，因此无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有厂房进行生产，施工期仅进行设备安装，不新建土建工程，本次评价不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目废气污染物产排情况见下表 表33 项目有组织废气产排污环节一览表 产排污环节; 浸渗; 固化. 污染物种类; VOCs; VOCs. 产生量（t/a）; 0.027; 0.063. 产生规律; 间歇; 间歇. 产生浓度（mg/m³）; 17.6; 41.07. 治理措施; 集气罩+二级活性炭吸附装置+排气筒DA002. 排放形式; 有组织. 治理设施; 处理能力（m3/h）; 1500. 收集效率（%）; 90. 治理工艺去除率（%）; 两级活性炭吸附装置80%. 是否为可行技术; 《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）中废气防治可行技术. 污染物排放浓度（mg/m3）; 3.53; 8.20. 污染物排放速率（kg/h）; 0.0053; 0.0123. 污染物排放量（t/a）; 0.0054; 0.0126. 排放口基本情况; 高度（m）; 15. 排气筒内径（m）; 0.35. 温度（℃）; 25. 编号及名称; 排气筒DA002. 类型; 一般排放口. 地理坐标; 118.081677°E，36.890803°N. 排放标准; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“汽车零部件及配件制造（C3670）”标准要求. 监测要求; 监测点位; 排气筒DA002. 监测因子; VOCs. 监测频次; 每年一次. 1、源强分析 本项目废气主要浸渗、固化过程产生的VOCs；焊接过程产生的焊接烟尘。 （1）浸渗、固化废气 本项目使用的有机浸渗液主要成分为甲基丙烯酸酯和助剂，助剂主要成分为二乙醇胺或三乙醇胺、乙酸乙酯等，甲基丙烯酸酯沸点在100℃以上，本项目浸渗固化最高温度为95℃，低于甲基丙烯酸酯的沸点，考虑最不利情况下假设其它成分全部挥发，主要为二乙醇胺或三乙醇胺、乙酸乙酯等，本次评价以VOCs计，VOCs产生量按照浸渗液使用量的5%计。本项目有机浸渗液使用量为2t/a，则挥发性有机废气产生量约为0.10t/a，考虑浸渗过程挥发性有机废气按照30%，固化过程有机废气为70%，则浸渗过程VOCs 产生量为0.03t/a，固化过程VOCs 产生量为0.07t/a。根据企业提供资料，每批浸渗、固化工件数量约为220个，本项目需浸渗、固化处理工件为45万个，则共处理2046批/a。每批需浸渗、固化时间均为30min，则浸渗和固化工序运行时间均为1023 h/a，各工序交替运行。 - （2）焊接废气 本项目使用波峰焊，焊接过程中使用的焊材为焊条和焊丝，焊接式产生少量烟尘，颗粒物产生量按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册“焊接”废气排放系数，焊条、焊丝颗粒物产污系数分别为20.2千克/吨-原料、9.19千克/吨-原料，本项目焊条、焊丝使用量分别为250kg/a、250kg/a，则颗粒物产生量分别为0.005t/a、0.002t/a。 1）有组织废气 浸渗、固化过程产生的VOCs，使用集气罩收集后通过两级活性炭吸附废气处理设备处理后通过15m高的排气筒（DA002）排放。集气罩的收集效率为90%，两级活性炭吸附装置VOCs的处理效率为80%。 集气罩的设计参考《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中的排风罩设计规范。 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），排风罩排风量可按下式计算： Q=Fv 式中：Q—排风量，m3/s； F—罩口面积，m2； v—罩口平均风速，m/s。 项目排风量计算情况一览表： 表34项目排风量计算情况一览表 排气筒; 集气罩工位; 集气罩个数（个）; 长 （m）; 宽 （m）; F （m2）; v （m/s）; Q （m3/s）; 排风量（m3/h）. DA002; 浸渗、固化; 2; 1; 0.5; 0.5; 0.3; 0.3; 1080. 合计; 1500m3/h. 为保证收集效率，排气筒设计风机风量为1500m3/h。 表35废气有组织产生及排放情况 - 污染源名称; 污染物名称; - 产生状况; 治理 措施; 排放状况. 浓度 (mg/m³); 速率 (kg/h); 年产 生量 （t/a）; 浓度 (mg/m³); 速率 (kg/h); 年排 放量 （t/a）. - 浸渗; - VOCs; 17.6; 0.0264; 0.027; - 两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（风量1500m3/h）; 3.53; 0.0053; 0.0054. - 固化; - VOCs; 41.07; 0.0616; 0.063; 8.20; 0.0123; 0.0126. - DA002; - VOCs; 41.07; 0.0616; 0.090; 8.20; 0.0123; 0.0180. 注：浸渗、固化工序间歇、交替运行，排气筒排放浓度、排放速率取各工序最大值，排放量为叠加值。. 由上表可知，DA002排气筒VOCs的有组织最大排放速率为0.0123kg/h，最大排放浓度为8.20mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“汽车零部件及配件制造（C3670）行业”标准要求（50mg/m3，2.0kg/h）。 两级活性炭吸附装置可行性分析： ①工作原理 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCs）。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700~1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2mm以下，炭分子筛1mm以下。碳分子筛是新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。经过处理后有机废气排放可达相应排放标准限值，与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013年5月24日实施）相符。 ②可行性分析 本项目采用的废气处理装置方法成熟，国内外许多化工企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低，因此经济技术可行。一般情况下，一级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达70%左右，本项目为两级活性炭吸附，处理效率取80%。 表36活性炭吸附设备参数表 序号; 参数; 数值. 1; 二级活性炭吸附装置; 箱体尺寸（单个）; L1800mm×W1500mm×H1500mm. 活性炭类型; 蜂窝活性炭. 比表面积（m2/g）; ＞700. 有效吸附量（kg/kg）; 0.25. 一次填充量; 200kg. 碘值; 碘值≥800mg/g. 更换频次; 一年更换两次. 2）无组织废气 本项目无组织废气主要为浸渗、固化过程未收集的VOCs；焊接过程产生的无组织颗粒物。 ①浸渗、固化以及粘接工件过程未收集的VOCs 浸渗、固化过程未收集的VOCs量为0.0100t/a。 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用推荐模式中的估算模式计算软件进行环境影响预测。经预测，厂界无组织VOCs最大落地浓度为27.3587ug/m³，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值。 ②焊接过程产生的颗粒物 焊接过程产生的颗粒物量为0.0073t/a，经移动式焊烟净化器处理，除尘效率达到95%，其余5%（约0.0004t/a）在车间内无组织排放。 2、污染物监测计划 表37 废气监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 排气筒DA002; VOCs; 1次/年. 厂界; VOCs; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. ## 3、非正常工况污染物排放情况 非正常工况主要是指环保设施达不到设计规定指标及设备检修、开停车等意外情况。项目非正常工况主要包括以下几点： （1）设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现场；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 （2）非正常工况废气排放情况 本项目废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，则应通知生产车间停止生产。废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，排放污染物源强按废气处理系统停止运行考虑。非正常工况，主要考虑活性炭吸附饱和后未及时更换导致VOCs净化效率下降。 非正常工况下的废气排放情况见表38。 表38 废气处理设施出现故障时的非正常排放情况 污染源名称; 污染物; 频次; 排放量（kg/次）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间（h）; 排放情况达标. DA002; VOCs; 1次/a; 0.0616; 41.07; 0.0616; 1; 达标. 由上表可知，非正常工况下排气筒DA002有组织VOCs可满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“汽车零部件及配件制造（C3670）行业”标准要求（50mg/m3，2.0kg/h）。 为确保废气达标排放，一旦发现废气治理设施故障时须立即停止相应工段的生产活动，立即启动大气环境应急预案，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护，以确保污染物达标排放。 ## 4、废气排放达标情况分析 本项目废气主要为浸渗、固化工序产生的VOCs，经集气罩收集，由两级活性炭吸附装置处理后，经一根15米高排气筒（DA002）排放。有组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“汽车零部件及配件制造（C3670）行业”标准要求（50mg/m3，2.0kg/h）。 浸渗、固化过程未收集的VOCs，以无组织形式逸散。厂界无组织VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值；无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值。 建设项目所在地区环境质量为不达标区，最近的敏感目标为厂区西侧342m的山东工业职业学院。项目建成后，对大气环境的影响较小。 二、废水 1、污染物排放情况 本项目新增劳动定员94人，年工作时间为300天，用水量按每人每天40L计算，则生活用水量为1128t/a。 本项目新增外排废水为职工生活污水，污水产生量为1128t/a，主要污染物浓度及其产生量分别为CODcr500mg/L、0.564t/a，NH3-N为45mg/L、0.051t/a。 本项目生活污水经化粪池暂存后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理，经化粪池预处理后的主要污染物浓度及其产生量分别为CODcr500mg/L、0.564t/a，NH3-N为45mg/L、0.051t/a。 表39 污染物产排污汇总表 产排污环节; 类别; 废水产生量t/a; 污染物种类; 产生量/浓度; 废水排放量t/a; 排放量/浓度; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 职工生活; 生活污水; 1128; CODcr; 0.564t/a；500mg/L; 1128; 0.564t/a；500mg/L; 间接排放; 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂; 间歇. NH3-N; 0.051t/a；45mg/L; 0.051t/a；45mg/L. 2、污染物治理设施 表40 污染物治理设施一览表 治理设施; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 化粪池; 10t/d; 化粪池; CODcr; 20%; 是. NH3-N; 0. 治理设施可行性分析：本项目生活污水污染治理设施为化粪池，符合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）要求，为可行技术。 表41废水排放口基本情况一览表 名称; 编号; 类型; 地理坐标. 废水总排口; DW001; 一般排放口; 36.890916°N，118.083393°E. 3、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂接纳废水可行性分析 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂位于淄博市高新技术产业开发区北侧，果里镇陈斜村西约160m处，西侧靠近猪龙河，是光大国际采用“BOT”模式全资拥有的首个水务项目，项目总规模为日处理污水30万吨，分两期建设。一期工程总投资人民币1.5亿元，地面积150亩，处理污水为10万吨，总变化系数1.3，用“改良A2O+V型”滤池工艺，于2006年10月动工建设，2007年9月正式运营，出水水质已达国家一级 A标准。 ①处理能力： 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂设计日处理污水为10万吨，本项目废水排放量为3.8m3/d，本项目污水只占三分厂处理总量的0.0038%，因此从处理能力上看，光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂完全有能力接纳本项目产生的污水。 ②进水水质： 本项目生活污水经化粪池处理后废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。因此符合光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求。 ③处理工艺： 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水经粗格栅、细格栅、曝气沉砂池处理后，经初沉池进入改良A2O生化处理系统，经二沉池后再进行深度处理（絮凝、沉淀、过滤)，出水经紫外线消毒槽消毒后排放，剩余污泥经离心脱水机脱水后外运。采用改良型的A2O工艺，在传统A2O工艺的厌氧池之前设置了生物选择器，来自二沉池的回流污泥和20%左右的进水在此处混合，设计停留时间为1小时，微生物利用20%进水中的有机物去除回流污泥中的硝态氮。这种工艺的特点是，在碳源不十分充足、反硝化程度不高的情况下仍可获得较好的除磷效果。 污水处理工艺流程见下图。 图6 污水处理厂废水处理工艺流程图 生活污水进入化粪池预处理后经市政管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理，各项指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值中B级标准。 图7 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂近一年出水水质情况 厂内雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后，纳入周围道路市政雨水管网，采用缓冲式自流排水模式，就近排入内河。 本项目生活污水经化粪池暂存后，经市政管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。有效的减少了废水对周边环境的影响，本项目对水环境的影响较小。 表42废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 废水总排口DW001; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 1次/年. 三、噪声 1、预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2、预测参数 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自拆解设备、传送运转带、切断机、油压剪、粉碎机、钻铣床、切割机等设备以及生产过程中的一些机械传动设备产生的噪声，其噪声声压级约为75~90dB(A)。 为了降低该项目噪声对环境的影响，企业采取了如下降噪措施： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振； ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①厂房内墙壁采用吸声材料； ②合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部，远离厂界位置。 采用设备基础的隔振、减振可减少10-20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20-30dB(A)的噪声量。主要噪声源强如下： |

|  | 表43主要设备噪声治理措施及效果表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 加工中心,6台（按点声源组预测）; 85（等效后：92.8); 减振、隔声; -82.5; 18; 1.2; 111.4; 4.6; 49.5; 35.9; 73.3; 74.5; 73.3; 73.3; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 47.3; 48.5; 47.3; 47.3; 1. 2; 加工中心,2台（按点声源组预测）; 85（等效后：88.0); -74.4; 16.6; 1.2; 103.2; 4.2; 57.7; 36.3; 68.5; 69.9; 68.5; 68.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 42.5; 43.9; 42.5; 42.5; 1. 3; 加工中心; 85; -72.1; 14.1; 1.2; 100.5; 2.0; 60.2; 38.5; 65.5; 69.9; 65.5; 65.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 43.9; 39.5; 39.5; 1. 4; 数控车床,6台（按点声源组预测）; 85（等效后：92.8); -68.8; 23; 1.2; 98.5; 11.2; 62.6; 29.3; 73.3; 73.5; 73.3; 73.3; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 47.3; 47.5; 47.3; 47.3; 1. 5; 数控车床,6台（按点声源组预测）; 85（等效后：92.8); -97.6; 34.1; 1.2; 128.6; 18.9; 32.7; 21.7; 73.3; 73.3; 73.3; 73.3; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 47.3; 47.3; 47.3; 47.3; 1. 6; 数控车床; 85; -90; 33.2; 1.2; 121.0; 18.9; 40.4; 21.7; 65.5; 65.5; 65.5; 65.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 39.5; 39.5; 39.5; 1. 7; 数控车床; 85; -86.2; 36.8; 1.2; 117.7; 22.9; 43.8; 17.6; 65.5; 65.5; 65.5; 65.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 39.5; 39.5; 39.5; 1. 8; 数控车床,4台（按点声源组预测）; 85（等效后：91.0); -97.1; 40.1; 1.2; 129.0; 24.9; 32.6; 15.7; 71.5; 71.5; 71.5; 71.6; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 45.5; 45.5; 45.5; 45.6; 1. 9; 数控车床; 85; -66.3; 28.2; 1.2; 96.8; 16.7; 64.5; 23.8; 65.5; 65.6; 65.5; 65.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 39.6; 39.5; 39.5; 1. 10; 数控车床; 85; -64.7; 27.6; 1.2; 95.1; 16.2; 66.2; 24.2; 65.5; 65.6; 65.5; 65.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 39.6; 39.5; 39.5; 1. 11; 螺丝机,4台（按点声源组预测）; 85（等效后：91.0); 3.8; 39.9; 8; 29.0; 36.4; 133.0; 4.0; 71.5; 71.5; 71.5; 73.1; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 45.5; 45.5; 45.5; 47.1; 1. 12; 螺丝机; 85; 8.8; 38.4; 8; 23.9; 35.5; 138.2; 4.9; 65.5; 65.5; 65.5; 66.6; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 39.5; 39.5; 40.6; 1. 13; 螺丝机,4台（按点声源组预测）; 85（等效后：91.0); -20.7; 43.6; 8; 53.8; 37.2; 108.3; 3.2; 71.5; 71.5; 71.5; 73.8; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 45.5; 45.5; 45.5; 47.8; 1. 14; 螺丝机; 85; -16; 41.4; 8; 48.9; 35.6; 113.2; 4.8; 65.5; 65.5; 65.5; 66.6; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 39.5; 39.5; 40.6; 1. 15; 打胶机,4台（按点声源组预测）; 80（等效后：86.0); -61.7; 41.9; 8; 94.2; 30.8; 67.6; 9.7; 66.5; 66.5; 66.5; 66.8; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 40.5; 40.5; 40.5; 40.8; 1. 16; 打胶机; 80; -64.7; 38.9; 8; 96.7; 27.5; 65.0; 13.0; 60.5; 60.5; 60.5; 60.6; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 34.5; 34.5; 34.5; 34.6; 1. 17; 折弯机,2台（按点声源组预测）; 85（等效后：88.0); -76.4; 28.8; 1.2; 106.9; 16.1; 54.4; 24.4; 68.5; 68.6; 68.5; 68.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 42.5; 42.6; 42.5; 42.5; 1. 18; 折弯机; 85; -79.5; 29.1; 1.2; 110.0; 16.0; 51.3; 24.5; 65.5; 65.6; 65.5; 65.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.5; 39.6; 39.5; 39.5; 1. 19; 绕线机,3台（按点声源组预测）; 80（等效后：84.8); -73.7; 51.1; 8; 107.4; 38.5; 54.7; 2.0; 65.3; 65.3; 65.3; 69.7; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.3; 39.3; 39.3; 43.7; 1. 20; 绕线机,3台（按点声源组预测）; 80（等效后：84.8); -75; 45; 8; 107.8; 32.3; 54.1; 8.2; 65.3; 65.3; 65.3; 65.7; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 39.3; 39.3; 39.3; 39.7; 1. 21; 磁钢机,5台（按点声源组预测）; 85（等效后：92.0); -98.7; 28.3; 1.2; 128.9; 13.0; 32.3; 27.6; 72.5; 72.6; 72.5; 72.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 46.5; 46.6; 46.5; 46.5; 1. 22; 磁钢机,5台（按点声源组预测）; 85（等效后：92.0); -99.6; 24.7; 1.2; 129.3; 9.3; 31.7; 31.2; 72.5; 72.8; 72.5; 72.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 46.5; 46.8; 46.5; 46.5; 1. 23; 高频加热机,10台（按点声源组预测）; 80（等效后：90.0); -91.7; 49.4; 8; 124.9; 34.8; 37.0; 5.8; 70.5; 70.5; 70.5; 71.3; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 44.5; 44.5; 44.5; 45.3; 1. 24; 回流焊,2台（按点声源组预测）; 85（等效后：88.0); -69.4; 15.5; 1.2; 98.1; 3.7; 62.8; 36.8; 68.5; 70.3; 68.5; 68.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 42.5; 44.3; 42.5; 42.5; 1. 25; 波峰焊,2台（按点声源组预测）; 85（等效后：88.0); -83.4; 30.3; 1.2; 114.0; 16.8; 47.3; 23.8; 68.5; 68.6; 68.5; 68.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 42.5; 42.6; 42.5; 42.5; 1. 26; 组装流水线,5台（按点声源组预测）; 80（等效后：87.0); -112.8; 42.4; 8; 144.8; 25.4; 16.7; 15.2; 67.4; 67.5; 67.6; 67.6; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 41.4; 41.5; 41.6; 41.6; 1. 27; 冲床,5台（按点声源组预测）; 85（等效后：92.0); -77.8; 34.6; 1.2; 109.1; 21.7; 52.4; 18.8; 72.5; 72.5; 72.5; 72.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 46.5; 46.5; 46.5; 46.5; 1. 28; 油压机,2台（按点声源组预测）; 85（等效后：88.0); -70.2; 27.8; 1.2; 100.6; 15.8; 60.7; 24.7; 68.5; 68.6; 68.5; 68.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 42.5; 42.6; 42.5; 42.5; 1. 29; 台式压力机,5台（按点声源组预测）; 85（等效后：92.0); -115.2; 26.3; 1.2; 144.9; 9.1; 16.1; 31.5; 72.4; 72.8; 72.6; 72.5; 昼间8h; 31; 31; 31; 31; 46.4; 46.8; 46.6; 46.5; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见下表。 表44 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. 声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为10m。 3、预测结果和分析 本项目预测结果已考虑机械设备减振基座和车间墙体的隔声作用后的噪声影响，通过预测模型计算，建设项目边界噪声影响预测结果见下表。 表45 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 58.1; 56.5; 1.2; 昼间; 49; 60; 达标. 南侧; -53.8; -56.5; 1.2; 昼间; 55; 60; 达标. 西侧; -70.4; 67.7; 1.2; 昼间; 57.4; 60; 达标. 北侧; -64.4; 67.1; 1.2; 昼间; 57.4; 60; 达标. 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。 表46 噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; Leq; 每季度一次，每次连续1天. 四、固体废物 本项目固废主要为职工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 - 职工生活垃圾 本项目劳动定员94人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天，项目年运行300天，则生活垃圾年产生量14.1t，委托环卫部门清运处置。 - 一般工业固废 - （1）下脚料：下脚料产生量为1t/a，经收集后外售综合利用。 （2）不合格配件：根据企业提供资料，组装及检测过程会产生少量不合格品，主要为不适配或损坏配件，产生量为1.5t/a，收集后统一返回生产厂家。 （3）焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海平等），焊渣＝焊条用量*（1/11+4%），项目焊条用量为 0.5t/a，经计算，焊渣产生量为 0.065t/a，定期收集统一外卖。 （4）废包装材料：根据企业提供资料，废包装材料产生量为3.5t/a，外售综合利用。 有机浸渗液及切削液使用过程产生一定的包装桶，产生量约为16个，每个以10kg计，则本项目废包装桶产生量为0.16t/a，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1不作为固体废物管理的物质－ a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目产生的包装桶由供货商回收循环使用，可不作为固废废物管理。 表47 一般固体废物产生及处置情况表 名称; 物理性状; 类别代码; 产生量（t/a）; 处理方式. 下脚料; 固态; 367-001-09; 1t/a; 外售. 不合格配件; 固态; 367-002-09; 1.5t/a; 返回厂家. 废包装材料; 固态; 367-003-99; 3.5t/a; 外售. 焊渣; 固态; 367-004-99; 0.065t/a; 外售. - 危险废物 （1）废活性炭：本项目有机废气产生量为0.1t/a，有机废气经集气罩收集，由二级活性炭吸附装置处理后，经一根15米高排气筒（DA002）。集气罩收集效率以90%计，处理效率以80%计，则活性炭吸附的有机废气量为0.072t/a。活性炭吸附饱和后需定期更换，根据工程经验，每100kg活性炭吸附20-30kg（本项目按25kg计算）有机物即达到饱和状态，则本项目废活性炭产生量为0.36t/a（含吸附的有机废气）。废活性炭属于危险废物，危废类别：HW49，危废代码：900-039-49，属于VOCs治理过程产生的废活性炭。委托有资质单位处置。 （2）废切削液：项目使用切削液，用于设备润滑、冷却，切削液可多次循环使用，最终产生少量废切削液，产生量为1t/a。废切削液属于HW09类危险废物，危废代码900-006-09， 产生后暂存危废暂存间，委托有资质的单位处理处置。 （3）超声清洗废液：项目需对机加工后的部件进行清洗，清洗废液中含有油污及切削液，需作为危险废物管理，产生量约为6t/a，属于HW09类危险废物，危废代码900-006-09， 产生后暂存危废暂存间，委托有资质的单位处理处置。 （4）废润滑油：设备需定期保养，设备保养维护过程产生废润滑油。经查《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，暂存于危废暂存间，委托有相关危废处理资质的单位进行处理。根据建设单位提供的资料，设备检修保养产生的废润滑油为0.05t/a。 （5）废液压油：项目油压机液压油需定期更换，更换周期约为2年，产生量约为0.1t/2a，对照《国家危险废物名录》（2021版），规定“HW08废矿物油与含矿物油废物—900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”为危险废物，暂存于危废暂存间，委托有相关危废处理资质的单位进行处理。 表48 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 主要成分; 有毒有害物质名称; 产废周期; 环境危险特性. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.36; VOCs治理过程; VOCs; 有机成分; 6个月; T. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 1; 生产过程; 切削液; 切削液; 1年; T. 3; 超声清洗废液; HW09; 900-006-09; 6; 生产过程; 切削液，油脂; 切削液; 1年; T. 4; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备维护; 润滑油; 多环芳烃; 1年; T，I. 5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t/2a; 设备维护; 液压油; 多环芳烃; 2年; T，I. 表49 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区西车间西北侧; 15m2; 桶装; 3t; 1年. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 1t; 1年. 3; 超声清洗废液; HW09; 900-006-09; 桶装; 10t; 1年. 4; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; 1t; 1年. 5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装; 0.2t; 1年. 2、环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，项目厂区现有一个危险废物暂存间，项目所产生的危险废物均应暂存于此；危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物污染防治技术政策》的要求，进行了防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定了危险废物转移运输途中的污染防治及事故应急措施。 （1）企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 （2）公司应设置专门的危险废物管理部门，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险废物的收集、贮存及处置，按月统计公司危废种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并向当地环保部门报告。 （3）危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交有资质的单位承运，做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 （4）危险废物处置单位的运输人员必须掌握运输的安全知识，了解所运载物质的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。 1）现有危废暂存间合规性分析 现有危险废物暂存间长*宽*高：5m×3m×5m，位于厂区西北侧。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求进行了建设。贮存场所进行了防风、防雨、防晒、防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；有隔离设施，同时其地面为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。 2）依托现有危废暂存间可行性分析 危险废物暂存间附近无危险源，危险废物贮存场所符合要求；本项目产生的危险废物储存时间较短，危险废物定期清理，存放于危废间中，定时及时交有相应的危险废物处置单位进行处理。本项目产生的危废主要为废活性炭（0.36t/a）、废切削液（1t/a）、超声清洗废液（6t/a）、废润滑油（0.05t/a）、废液压油（0.1t/2a），低于危险废物暂存间储存能力，能够满足全厂危险废物的暂存要求。 综上，在上述措施实施得当的情况下，本项目固体废物对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 1、污染源、污染物类型及污染途径 污染物可以通过多种途径进入地下水、土壤，主要类型有以下三种： 大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的挥发性有机物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 水污染型：项目化粪池若没有适当的防漏措施发生泄漏，致使土壤受到无机盐的污染，破坏微生物、植被等。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。 固体废物污染型：项目废活性炭、废润滑油等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。 根据项目污染物类型和途径，厂区正常生产运行过程中，废切削液、超声清洗废液、有机浸渗液等有泄漏的风险，如果不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入土壤、地下水，从而影响土壤环境和地下水环境。因此，必须制定相应的土壤、地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 2、防控措施 1）源头控制措施 建设单位选择先进、成熟、可靠的生产工艺，生产过程中产生的废水、废气、固废应科学合理的处置，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤和地下水污染。 2）分区防治措施 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 表50 本项目防渗污染防治分区 分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗等级及要求. 重点防渗区; 危废暂存间、化粪池; 参照（GB18597-2001）执行. 一般防渗区; 办公室、生产区; 参照（GB18599-2001）执行. 简单防渗区; 厂区道路; 一般地面硬化. 因此，本项目按照要求做好防渗工作，正常情况下，不会通过地面漫流、垂直渗入污染土壤和地下水环境。 六、生态 建设项目不新增用地，租赁已建成车间，不涉及生态环境保护目标。 桓台县位于淄博市的东北部，由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。境内无国家重点保护动植物。 七、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C和附录B，与本项目有关的重点关注的危险物质为油类物质。本项目润滑油最大存在量为0.10t，临界量为2500t，根据公式计算：Q=0.10/2500=0.00004<1。判定本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。无需设置环境风险专项。 （2）污染途径 环境影响途径主要为润滑油、浸渗液、切削液等泄漏，火灾以及由此造成的次生污染事故，对周围地表水、地下水及环境空气造成一定的影响。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，环境风险等级划分依据具体见下表。 表51 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目Q＜1，环境风险潜势划分为I，因此本项目风险评价等级确定为进行简单分析。 （4）环境敏感目标概括 最近的敏感目标为厂区西南偏西342m的山东工业职业学院。 （5）风险识别 本项目生产过程中油类物质属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列危险物质。根据项目特点，主要事故类型为火灾引发的伴生/次生污染物排放。 表52 本项目风险识别一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 仓库、车间; 仓库、车间; 润滑油、浸渗液、切削液; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水; 企业及周边. 2; 危废暂存间; 危废暂存间; 废切削液、油类物质; 火灾引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水; 企业及周边. （6）风险管理及防范措施 现根据项目存在的火灾风险提出如下应急预案：发生突发事故时，应切断火源，迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。具体应急措施如下： ①发生油类物质泄漏时，应立即向部门领导和危管应急办报告，在可能的情况下立即控制泄漏源，并设置“严禁靠近”的标识，禁止闲杂人员误入泄漏区域。抢险人员必须熟知液压油的性质及必要的防护方法，必要时佩带相应的防护用具方可进入现场。彻底清理收拾泄漏现场，防止二次事故的发生。操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、胶靴等劳保用品。包装物要完整、密封。 ②企业人员发现火情或接到火灾消息后，立即向主管领导汇报，报警后，带好通讯器材赶赴现场，及时进行人员疏散工作，组织邻近工作人员参加扑救，用消防水带等灭火。 ③监视火势发展趋势，防止事故扩大，并立即向上级领导汇报火灾情况，做好各项预控措施，带领本企业职工参加灭火工作，防止火灾事故扩大。 ④上级主管部门收到汇报后立即发出火灾事故警报，组织力量参加扑救，统筹安排人员进行火灾扑救。 ⑤电气专业人员听到报警声后，立即赶赴火灾现场了解起火原因，在做好灭火工作的同时，要做好抢修恢复准备工作。 ⑥操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 ⑦严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 综上，通过采取以上措施后，本项目环境风险水平较低。一旦发生事故，及时采取应急措施，且在短时间内通知企业工作人员疏散，企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可防控。 （7）风险事故应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》(HJ169-2018)为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见表53。 表53 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间、危废间. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域， 控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （8）结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，在规范操作、加强管理的前提下，本项目环境风险可防可控。 表54建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 电动压缩机、汽车冷暖系统及其零配件制造项目. 建设地点; （山东）省; （淄博）市; （桓台）县; （果里）镇. 地理位置; 经度; 118°4′58.492″E; 纬度; 36°53′26.600″N. 主要危险物质及分布; 危险废物：润滑油、浸渗液、切削液；分布：仓库、生产车间 危险物质：废切削液、废润滑油、超声清洗废水；分布：危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾事故，其可能产生的次生污染为消防水、消防土及燃烧废气，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳。如消防水没有得到有效控制，可能会进入清净下水或雨水系统，造成附近的水体污染。CO会对周围大气环境产生影响. 风险防范措施要求; 加强管理，对职工进行必要安全培训，事故应急培训、演练；在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，及系统恢复和善后处理. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，在规范操作、加强管理的前提下，本项目环境风险可防可控. 八、电测辐射 本项目不涉及电磁辐射工艺。 - “三本账” 表55本项目建成后全厂污染物排放“三本账” 项目; 现有项目 排放量; 现有项目许可排放量; 本项目 排放量; 本项目建成后全厂总排放量; “以新带老” 削减量; 排放增减量. 废水; 废水量（m3/a）; 1017.6; /; 1128; 2937.6; -312; -312. COD（t/a）; 0.5088; /; 0.564; 1.0728; -0.156; -0.156. 氨氮（t/a）; 0.04579; /; 0.051; 0.09859; -0.0138; -0.0138. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.0393; 0.0447; 0.0004; 0.0397; 0; +0.0004. VOCs（t/a）; 0.1327; 0.305; 0.0280; 0.1607; 0.0280; 0. 苯乙烯（t/a）; 0; /; 0; 0. 固废; 一般固废（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA002 | VOCS | 经过两级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“汽车零部件及配件制造（C3670）行业”标准要求 |
|  | 生产车间 | VOCS | 车间密闭，加强管理 | 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 经化粪池预处理后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
| 声环境 | 数控车床、加工中心、风机等 | 噪声 | 采取各种隔声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格配件 | 返回厂家 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 下脚料、焊渣、废包装材料 | 外售 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运处理 |  |  |
|  | 废活性炭、废切削液、超声清洗废液、废润滑油、废液压油 | 由有资质单位处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，对职工进行必要安全培训，事故应急培训、演练；在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，及系统恢复和善后处理 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接 本项目依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，属于“三十一 汽车制造业36”中“85 汽车零部件及配件制造”中“其他”，应进行排污许可登记管理，项目建成后需及时对现有排污登记进行变更。 二、项目“三同时”验收情况 运行后项目环境保护设施竣工三同时验收情况见下表。 表56 建设项目环境保护“三同时”措施一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 主要设施/设备/措施; 验收指标; 验收标准. 废气; 排气筒DA002; VOCS; 经过两级活性炭吸附装置处理后，沿15m高排气筒排放; ①排气筒高度、位置、出口内径 ②废气净化装置处理方式 ③排气筒预留孔是否符合采样要求，是否具备现场监测条件 ④废气是否达标排放; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2“汽车零部件及配件制造（C3670）行业”标准要求. 生产过程; VOCS; 车间密闭，加强管理; /; 《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值. 颗粒物; 移动式焊烟净化器; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活; 生活污水; 经化粪池预处理后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理; /; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运处理; 无排放; 妥善处置. 生产过程; 不合格配件; 返回厂家; 无排放; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 下脚料; 外售. 废包装材料. 焊渣. 废活性炭、废切削液、超声清洗废液、废润滑油、废液压油; 由有资质单位处理. 噪声; 机械设备; 噪声; 采取各种隔声、减振措施; 昼间≤60dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合产业政策要求，选址合理，污染物采取有效的污染防治措施后，能实现达标排放。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，山东众诚新能源股份有限公司拟投资建设的“新能源汽车电动压缩机项目”对环境造成的影响较小，因此从环保的角度该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 0.0393 | 0.0477 | / | 0.0004 | 0 | 0.0397 | +0.0004 |
|  | VOCs（t/a） | 0.1327 | 0.305 | / | 0.0280 | -0.0280 | 0.1607 | 0 |
|  | 苯乙烯（t/a） | / | 0.0894 | / | / | 0 | 0.00798 | 0 |
| 废水 | CODcr | 0.5088 | / | / | 0.564 | -0.156 | 1.0728 | -0.156 |
|  | NH3-N | 0.04579 | / | / | 0.051 | -0.0138 | 0.09859 | -0.0138 |
| 一般工业 固体废物 | 下脚料 | 2 | / | / | 1 | 0 | 3 | +1 |
|  | 不合格品 | 0.5 | / | / | 1.5 | 0 | 2 | +1.5 |
|  | 废包装材料 | 3.5 | / | / | 3.5 | 0 | 7.0 | +3.5 |
|  | 生活垃圾 | 15.9 | / | / | 14.1 | 0 | 30 | +14.1 |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.065 | 0 | 0.065 | +0.065 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 6.25 | / | / | 0.36 | 0 | 6.61 | +0.36 |
|  | 废切削液 | / | / | / | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 清洗废液 | 3 | / | / | 6 | 0 | 9 | +6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件、附图

附件1委托书

附件2营业执照

附件3立项证明

附件4 土地证明

附件5土地租赁协议

附件6 原有项目资料

附件7 桓台经开发区总体规划审查意见

附件8 浸渗液MSDS

附件9环境影响评价信息公开承诺书

附图1项目地理位置图

附图2项目保护目标图

附图3平面布置图

附图4生态保护红线图

附图5生态环境分区管控图

附图6桓台县土地利用规划图

附图7桓台县果里镇土地利用总体规划图

附图8桓台经济开发区土地利用规划图

附图9 桓台经济开发区产业规划图

附图10建设地点现状图