- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            年产7万吨萤石球项目

建设单位（盖章）：  山东广宝汇环保新材料有限公司

编制日期：                2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产7万吨萤石球项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2407-370321-89-01-518190 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 岳文龙 |  | 联系方式 | 18089488888 |  |
| 建设地点 |  |  | 淄博市桓台县索镇镇工业二路1566号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东经：118°5′43.335″ 北纬：36°58′41.433″ |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 N7723 固体废物治理 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 60、石墨及其他非金属矿物制品制造309中“其他” 四十七、生态保护和环境治理-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中“其他” |  |
| 建设性质 |  |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |  |
| 项目备案部门 |  |  | 桓台县行政审批服务局 |  | 项目备案文号 | 2407-370321-89-01-518190 |  |
| 总投资（万元） |  |  | 10000.00 |  | 环保投资（万元） | 50.00 |  |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.5 |  | 施工工期 | 已建设完成 |  |
| 是否开工建设 |  |  | □否 ☑是：2024年11月 |  | 用地面积（m2） | 10254.4 |  |
| 专项评价设置情况 |  |  | 专项评价的类别 | 设置原则 |  | 本项目情况 | 是否设置专项 |
|  |  |  | 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  | 本项目废气主要污染物为SO2、NOx、颗粒物、氟化物，不涉及前述污染物 | 否 |
|  |  |  | 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 |  | 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理 | 否 |
|  |  |  | 环境风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 |  | 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B所列有毒有害和易燃易爆危险物质为废机油、废液压油，危险物质储存量未超过临界量 | 否 |
|  |  |  | 生态 | 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 |  | 本项目用水水源由 市政管网供给 | 否 |
|  |  |  | 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 |  | 本项目不属于 海洋工程项目 | 否 |
| 规划情况 |  |  | 山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年） 山东桓台经济开发区是山东省人民政府于1992年12月批准设立的省级开发区，核准面积2.25平方公里根据开发区发展现状和发展目标，组织编制了《山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）》，规划面积26.35平方公里，共两个片区:开发区北区面积3.18平方公里（四至范围:东至北辛路，南至工业街，西至少海路，北至东陈路），开发区南区面积23.17平方公里（四至范围:东至东外环，南至镇界，西至涝淄东路，北至海河路）。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | 名称：《山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》，审批机关：山东省生态环境厅 审批文件名称及文号：《关于山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2023]72号）（附件5） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、相关规划符合性分析 - 根据《山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）—土地利用规划图》，项目占地属于工业用地，山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）—土地利用规划图见附图5。山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）定位为：开发区北区主导产业为先进装备制造、纺织服装、皮革制品；开发区南区主导产业为石油化工、基础化工、新材料、先进装备制造。本项目属于国家鼓励类项目，不违背园区定位，满足规划及规划环境影响评价要求。 - 2、与规划环评三线一单符合性分析 - （1）生态保护红线 - 规划环评要求：山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）不在《山东省生态保护红线规划》规划的生态保护红线内。 - 本项目情况：位于开发区北区，不在生态保护红线内，符合规划要求。 - （2）环境质量底线 - 规划环评要求：实施环境质量控制及改善措施后能够满足环境质量底线要求。 - 本项目情况：项目所在区域地表水环境、声环境质量较好，大气环境有待改善。本项目不产生生产废水，废气、固废、噪声均得到合理处置，不会引起区域环境质量恶化符合园区环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 - 规划环评要求： 表1-1资源利用上线清单 项目; 规划目标; 备注. 水资源利用上限; 用水总量上限; 3606.89万m3/a; 远期. 其中：工业用水量上限; 2879.76万m3/a; 远期. 生活用水量上限; 165.71万m3/a; 远期. 土地资源利用上限; 土地资源总量上限; 2634.99hm2; 规划范围内土地资源总量. 其中：建设用地总量上限; 1869.6hm2; 规划属于建设用地规模. 工业用地总量上限; 1169.27hm2; 规划工业用地规模. 能源利用上线; 天然气总量上线; 8058.4万m3/a; 规划天然气用量. 煤炭总量上线; 115.5万t（2025） 86.625万t（2030）; 规划煤炭用量，扣除桓台经济开发区热力公司，根据淄博市“三线一单”，2025年按现状用量25%削减，2035年按2025年用量25%削减. - 本项目情况：本项目在生产过程中需要消耗一定量的水、电等资源。资源消耗量想对区域资源用量想对较少，符合规划资源利用上线要求。 - （4）生态环境准入负面清单 - 根据《山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书》，环境准入负面清单见表1-2，园区入区行业控制级别表要求见表1-3。 表1-2 生态环境准入清单符合性分析 类型; 开发区准入清单; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类项目。; 符合. 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。; 本项目不属于禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目; 符合. 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。; 本项目不属于商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构; 符合. 4.原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目（集团内部自建配套的危险废物处理设施除外），不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。 新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。; 本项目为非金属矿物制品制造; 符合. 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 6.严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。; 本项目不涉及煤炭消耗; 符合. 7.永久基本农田列为禁止开发区域；不在城镇开发边界范围内的区域列为限制开发区域，拟落地项目需严格按照《桓台县国土空间总体规划》（2021-2035 年）要求进行建设。; 本项目用地为工业用地; 符合. 污染物排放管控; 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 本项目按要求落实主要污染物总量控制; 符合. 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目无生产废水; 符合. 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理; 符合. 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。; 本项目无生产废水; 符合. 6.落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。; 本项目车间密闭减少无组织排放; 符合. 7.化工、包装印刷、表面涂装、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 本项目不使用含VOCs物料; 符合. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。; 本项目不属于环境风险潜势高的项目; 符合. 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。; 企业已采取防腐防渗等有效防护措施; 符合. 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 企业环境应急预案正在编制中，后期会定期开展演练; 符合. 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 企业按要求进行危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障; 符合. 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。; 严格按照要求定期开展检测并公开; 符合. 6.强化管理，按规定制定风险应急预案并备案，定期开展演练，防范环境突发事件。; 企业环境应急预案正在编制中，后期会定期开展演练; 符合. 资源开发利用要求; 1.未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 2.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。除集中供热外，禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。; 本项目不涉及煤炭等高污染燃料的使用; 符合. 3.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。; 本项目建成后定期开展清洁生产审核; 符合. 4.新建、改扩建项目的单位面积产值、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等低于开发区现有企业平均水平的，从严审批限制准入；; 本项目单位面积产值等指标高于开发区现有企业平均水平; 符合. 5.要求入区企业采用节水减污的清洁生产技术，禁止新增地下水开发利用项目。; 本项目采用节水设备和工艺，不开采地下水。; 符合. 表1-3 园区入区行业控制级别表（北区） 国民经济行业类别; 控制级别; 备注. 大类; 小类. C33 金属制品业; C3311 金属结构制造; ★. C3321 切削工具制造; ★. C3331 集装箱制造; ★. C3332 金属压力容器制造; ★. C3333 金属包装容器制造; ★. C3353 安全、消防用金属制品制造; ★. C34 通用设备制造业; C3411 锅炉及辅助设备制造; ★. C3412 内燃机及配件制造; ★. C3413 汽轮机及辅机制造; ★. C3414 水轮机及辅机制造; ★. C3419 其他原动机制造; ★. C3421 金属切削机床制造; ★. C3422 金属成形机床制造; ★. C3423 铸造机械制造; ★. C3424 金属切割及焊接设备制造; ★. C3425 其他金属加工机械制造; ★. C3465 风动和电动工具制造; ★. C3467 包装专用设备制造; ★. C3481 金属密封件制造; ★. C3482 紧固件/弹簧制造; ★. C3484 机械零部件加工; ★. C3489 其他通用零部件制造; ★. C35 专用设备制造业; C3511 矿山机械制造; ●. C3512 石油钻采专用设备制造; ●. C3513 深海石油钻探设备制造; ●. C3514 建筑工程用机械制造; ●. C3515 建筑材料生产专用机械制造; ●. C3516 冶金专用设备制造; ●. C3517 隧道施工专用机械制造; ●. C3521 炼油/化工生产专用设备制造; ★. C3522 橡胶加工专用设备制造; ★. C3523 塑料加工专用设备制造; ★. C3524 木竹材加工机械制造; ●. C3525 模具制造; ●. C3529 其他非金属加工专用设备制造; ★. C3531 食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造; ●. C3532 农副食品加工专用设备制造; ●. C3534 饲料生产专用设备制造; ●. C3551 纺织专用设备制造; ★. C3541 制浆和造纸专用设备制造; ●. C3542 印刷专用设备制造; ▲. C3543 日用化工专用设备制造; ●. C3544 制药专用设备制造; ●. C3545 照明器具生产专用设备制造; ▲; 有放射源的禁止进入. C3546 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造; ●. C3549 其他日用品生产专用设备制造; ●. C3551 纺织专用设备制造; ●. C3552 皮革/毛皮及其制品加工专用设备制造; ★. C3553 缝制机械制造; ●. C3554 洗涤机械制造; ●. C3561 电工机械专用设备制造; ★. C3562 半导体器件专用设备制造; ★. C3563 电子元器件与机电组件设备制造; ★. C3569 其他电子专用设备制造; ★. C3571 拖拉机制造; ●. C3572 机械化农业及园艺机具制造; ●. C3573 营林及木竹采伐机械制造; ●. C3574 畜牧机械制造; ●. C3575 渔业机械制造; ●. C3576 农林牧渔机械配件制造; ●. C3577 棉花加工机械制造; ●. C3579 其他农、林、牧、渔业机械制造; ●. C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造; ▲; 有放射源的禁止进入. C3582 口腔科用设备及器具制造; ●. C3583 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造; ▲; 有放射源的禁止进入. C3584 医疗、外科及兽医用器械制造; ●. C3585 机械治疗及病房护理设备制造; ●. C3586 康复辅具制造; ●. C3587 眼镜制造; ●. C3589 其他医疗设备及器械制造; ●. C3591 环境保护专用设备制造; ★. C3595 社会公共安全设备及器材制造; ★. C3596 交通安全、管制及类似专用设备制造; ★. C3597 水资源专用机械制造; ★. C3599 其他专用设备制造; ★. C17 纺织业; C1713 棉印染精加工; ×. C1723 毛染整精加工; ×. C1751 化纤织造加工; ×. C1752 化纤织物染整精加工; ×. C1771 床上用品制造; ★. C1772 毛巾类制品制造; ★. C1773 窗帘、布艺类产品制造; ★. C1779 其他家用纺织制成品制造; ★. C18 纺织服装、服饰业; C1811 运动机织服装制造; ★. C1819 其他机织服装制造; ★. C1821 运动休闲针织服装制造; ★. C1829 其他针织或钩针编织服装制造; ★. C1830 服饰制造; ★. C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业; C1921 皮革服装制造; ★. C1922 皮箱、包（袋）制造; ★. C1923 皮手套及皮装饰制品制造; ★. C1929 其他皮革制品制造; ★. C1952 皮鞋制造; ★. C1931 毛皮鞣制加工; ×. - 注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 - 根据山东桓台经济开发区产业定位，可优先引进有利于区域工业产业链延伸的项目，可引进污染较少的相关配套产业。对于入驻开发区的企业大力实施清洁生产，最大限度的利用资源，减少废物的产生，严格控制污染物排放必须达到相关行业污染物排放标准。 - 由上两表要求可知，本项目为其他非金属矿物制品制造，不属于山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）中开发区北区中列出的禁止进入行业，为园区未列的其他行业。根据表1-4中的其他要求“除表中列出的具体行业外，其他国家产业政策鼓励的高新技术产业可视情况具体分析确定是否允许准入，优先进入行业还包括以六个原则：1、能提升规划区域内产业结构；2、有助于形成区域性产业链；3、适于区域产业特点；4、改善环保设施运行情况；5、能有效提高资源利用率；6、从淄博市其他区域等效搬迁，且按国家环保规划要求配备相关环保设施项目。除表中列出的禁止进入行业外，其他国家产业政策禁止类的行业一律禁止进入开发区。”要求，本项目原料无毒害、污染较轻，能有效提高资源利用率，并且取得当地审批部门的备案，备案文号为：2407-370321-89-01-518190。当地主管部门许可文件情况：项目登记表见附件2，山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见见附件5。 - 3、规划环评结论符合性分析 本项目与规划环评结论符合性分析见下表。 表1-4与规划环评结论符合性分析 环评结论; 项目情况; 符合性. 1、区内排水工程采取雨污分流制，分别建设雨水和污水管网。开发区内废水经预处理达到相关行业废水排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及污水处理厂进水水质要求后，排入污水处理厂统一处理。; 本项目排水采取雨污分流。项目废水为生活污水，经厂区化粪池暂存后，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂。; 符合. 2、实行集中供热，入区项目不准再单设自备锅炉和取暖锅炉。; 本项目生产过程无需供热，冬季取暖采用空调。; 符合. 3、各企业装置产生废气采取相应治理措施：生产工艺废气满足《区域性大气污染物综合排放标准（DB37/2376-2019）》、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；恶臭废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）；工业炉窑废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）﹔挥发性有机物废气满足《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.2~7-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等。; 本项目有组织SO2、NOx、颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值（林格曼黑度1级）；上料、破碎、筛分、装料、料仓进料粉尘中的氟化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值（9.0mg/m3）；预烘干、烘干废气中的氟化物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019）表1工业炉窑大气特征污染物排放浓度限值；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；无组织氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。; 符合. 4、入驻企业必须采用先进的生产工艺及密封性能好的生产设备、物料存贮容器或原料场地封闭，最大限度减少无组织废气排放。; 本项目采用先进的生产工艺及密封性能好的生产设备、物料存贮容器或原料场地封闭。; 符合. 5、企业内部设初期雨水池和事故水池，并设计相应的管道系统将初期雨水和事故废水送至池中，待消除事故后逐步打回废水处理站进行处理。; 本项目无需设置初期雨水池。; 符合. 6、各企业应选取低噪声设备，并采取相应的减振、消音、隔声措施，使厂界达标；加强开发区绿化规划和建设，道路及开发区周边设绿化屏障。; 本项目选取低噪声设备，并采取相应的减振、消音、隔声措施，厂界噪声达标。; 符合. 7、建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成区域风险安全系统工程。做好安全教育和风险管理工作，增强风险管理、风险防范意识，加强管理，严格按有关规定进行工程建设，健全控制污染的设施和措施，配备应急器材，勤于检查，杜绝事故隐患，防范于未然。; 本项目建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，做好安全教育和风险管理工作，增强风险管理、风险防范意识，加强管理，严格按有关规定进行工程建设，健全控制污染的设施和措施，配备应急器材，勤于检查，杜绝事故隐患，防范于未然。; 符合. 8、通过企业内部绿化和道路绿化满足各企业厂区内的绿化要求。开发区内的绿地主导功能应是防护，在绿地布置和植物种植上应重点考虑防护功能，建设功能性绿化带，适当布置休闲绿地，优先考虑本地植物，采用“点线面乔灌草”有机结合的绿地系统方案，最大限度的利用一切非建设用地大力培植草地。树木，加强生态保护与管理队伍建设，将生态保护与建设与工业生产有机地结合起来，将开发区建成一个绿色生态示范区。; 本项目租赁一个车间进行建设，车间周围设有绿化。; 符合. 9、贯彻清洁生产促进法，并配套相应的“鼓励性政策”和“制约性政策”，引导企业实施清洁生产，变末端治理为全过程控制。; 本项目符合清洁生产要求。; 符合. 10、加强区内废物的综合利用，贯彻循环经济的理念、合理设计产业链，加强固体废物的综合利用和废水的梯级利用。; 本项目加强固体废物的综合利用。; 符合. 11、加强监督管理，完善开发区和企业自身的监督管理体系；严格执行建设项目环境影响评价制度，对进区企业严格把关，坚决执行“三同时”原则。; 本项目加强监督管理，完善监督管理体系；严格执行建设项目环境影响评价制度，坚决执行“三同时”原则。; 符合. - 4、规划环评审查意见符合性分析 本项目与规划环评审查意见符合性分析见下表。 表1-5与规划环评审查意见符合性分析 审查意见; 项目情况; 符合性. 概述. （一）规划范围。山东桓台经济开发区是山东省人民政府于1992年12月批准设立的省级开发区，核准面积2.25平方公里。根据开发区发展现状和发展目标，你单位组织编制了《山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）》（以下简称《规划》），规划面积26.35平方公里，共两个片区：开发区北区面积3.18平方公里（四至范围：东至北辛路，南至工业街，西至少海路，北至东陈路），开发区南区面积23.17平方公里（四至范围：东至东外环，南至镇界，西至涝淄东路，北至海河路）。; 本项目位于索镇镇工业二路1566号，位于桓台经济开发区（北区）。; 符合. （二）产业定位。开发区北区主导产业为先进装备制造、纺织服装、皮革制品；开发区南区主导产业为石油化工、基础化工、新材料、先进装备制造。; 本项目位于桓台经济开发区（北区），为萤石球制造，属新材料行业，符合园区的产业定位。; 符合. （三）发展目标。北区：到2025年和2035年分别实现工业总产值28.59亿元和56.23亿元，人口规模分别为1.5万人和3.02万人。南区：到2025年和2035年分别实现工业总产值560.32亿元和1102.15亿元，人口规模分别为0.7万人和1.52万人。; 本项目入园有助于工业总产值的实现。; 符合. （四）总体布局。北区包括生活配套片区，租赁、轻纺加工片区，制造、信息传输、软件和信息技术产业片区，皮革制品片区。南区包括石油化工及基础化工组团、装备制造组团、新材料产业组团、产研综合组团、市场及轻工业组团。; 本项目位于桓台经济开发区（北区），属于制造、信息传输、软件和信息技术产业片区。; 符合. （五）基础设施规划。在现状基础上，规划配套建设给排水、供热、燃气系统。开发区用水由桓台县第一给水厂、桓台县第二水厂和新城净水厂提供。北区污水依托区外桓台县环科污水处理厂处理；南区污水近期依托光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂和一分厂处理，远期依托光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。开发区集中热源为桓台经济开发区热力有限公司。气源来自区域南部的长输管线高低压调压站，气源为沧缁线长输管线。; 本项目废水通过污水管网排入托光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进行处理。; 符合. 对《规划》优化调整和实施过程中的意见. （三）严格执行法定上位规划，加强开发区空间管控，依法依规开发建设。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，按照准入清单筛选入区项目，合理布局新入区项目。对不符合镇总体规划用地性质的地块，建议结合乡镇国土空间规划编制协调解决，后续按照国土空间规划要求实施。; 本项目为萤石球制造，符合园区的产业定位。; 符合. （四）严格按照国家和省关于化工项目管理政策等有关要求，加强对化工企业项目管控。; 本项目不属于化工企业项目。; 符合. （五）积极推进污水处理厂中水回用工程建设，加大开发区中水回用力度，最大程度地实现废水资源化利用，鼓励企业在条件允许的情况下优先采用中水，减少新鲜水取用量。认真落实《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（ 2021-2025年）》《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》。按照《山东省生态环境厅关于印发山东省工业园区水污染整治工作方案的通知》（鲁环字[2023 ] 126号），提升污水管网质量和污水收集效能。落实开发区地下水污染防控措施。; 本项目生产中引进节水设备和技术，提高生产过程中的节水效率。; 符合. （六）推动减污降碳协同共治，引导企业不断改进高耗能工艺，持续降低碳排放强度。积极提升开发区循环化水平，大力推进区内企业依法开展强制性清洁生产审核，鼓励开发区开展整体清洁生产审核，全面提升开发区清洁生产水平。对照《山东省省级生态工业园区管理办法》中的建设指标，积极开展生态工业园区创建工作。; 本项目在营运期加强管理，减少各类能源的使用，减少排污，清洁生产。; 符合. （七）结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定开发区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。; 本项目主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，按照要求对污染物进行倍量替代。; 符合. （八）大力推进 PM25、PM10等污染防治，推动大气环境质量持续改善。大力推进企业VOCs治理，严格执行行业标准或无组织排放标准控制要求，建立完善全过程控制体系，实现全流程、全环节达标排放。; 本项目主要污染物为SO2、NOx、颗粒物、氟化物，均实现达标排放。; 符合. （九）落实固体废物环境管理制度，强化工业企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移、利用及处置等环节的管理，积极推进无废园区建设。; 本项目对产生的一般固废和危险废物进行合理处理或处置。; 符合. （十）加强开发区环境风险防控体系建设并落实突发环境事件应急预案，定期开展突发环境事件风险评估，强化企业—开发区—桓台县政府环境管理联动，定期组织应急演练。督促指导入区企业制定相应的风险事故防范措施及应急预案，加强开发区及相关企业应急物资储备、应急救援队伍及监测能力建设。对开发区内停产或破产污染企业，实施风险排查，采取相应措施防止引发或次生突发环境事件。; 本项目针对环境风险事故，具有较为完善的风险防范措施和风险管理制度，事故状态下，建立完善的三级防控体系和事故应急响应体系，最大程度降低污染物排入外环境。; 符合. （十一）落实《报告书》提出的跟踪监测计划，编制年度监测报告并向社会公开，供入区建设项目共享环境监测成果。; 本项目也严格落实本《报告书》提出的跟踪监测计划。; 符合. 规划环评与项目环评联动建议. （一）开发区下阶段引进项目开展环评时，应将本规划环评结论及审查意见作为项目环评文件审批的重要依据。; 规划环评结论及审查意见作为本项目环评文件审批的重要依据。; 符合. （二）入区项目环评可将有效期内的监测数据作为环境质量现状数据直接引用。; 本项目开展了环境质量现状监测。; 符合. （三）在符合开发区准入条件和规划用地等相关要求的前提下，开展项目环评时，与有关规划的环境协调性分析、区域环境现状调查与评价、选址合理性论证等内容可以适当简化。; 本项目符合开发区准入条件和规划用地等相关要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 |  | - 1、产业政策符合性分析 - 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》的相关规定，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”第3条中“污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励建设项目，符合地方产业政策。 - 项目为备案制，已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2407-370321-89-01-518190 - 综上，本项目的建设符合国家及淄博市产业政策的要求。 - 本项目产品属于“C3099 其他非金属矿物制品制造、N7723 固体废物治理”，不属于《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）、《关于促进轮胎铸造行业转型升级调整优化项目管理的通知》（鲁发改工业〔2024〕487号）文件中所述的“两高”项目。 - 2、用地符合性分析 本项目位于桓台县索镇镇工业二路1566号，根据《山东桓台经济开发区总体规划（2022-2035年）——近期土地使用规划图》（详见附图5），本项目位于桓台经济开发区（北区），用地类型为工业用地，符合山东桓台经济开发区总体规划。 - 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性 本项目位于桓台县索镇镇工业二路1566号，根据《桓台县国土空间总体规划（2021-2035年）——县域国土空间控制线规划图》（详见附图7），本项目位于城镇开发边界内，不属于调整后的生态保护红线范围内，不属于永久基本农田范围内。 - （2）与环境质量底线的符合性 表1-6项目所在区域环境质量底线一览表 序号; 项目; 环境质量底线. 1; 大气环境质量目标; 根据淄博市生态环境局《2023年12月份及全年环境空气质量情况通报》（2024年2月7日发布）中2023全年的环境质量情况来评价区域环境质量，SO2、NO2、PM10、CO年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年均浓度及相应百分位数24h平均质量浓度及O3相应百分位数日最大8h平均浓度不达标。项目所在区域为不达标区。本项目排放污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物，排放量较小，项目废气经低氮燃烧器+喷淋塔+布袋除尘器、布袋除尘器处理后，可达标排放，对大气环境的影响较小。. 2; 地表水环境质量目标; 本项目所在地附近主要地表水体为乌河，根据2025年2月25日淄博市生态环境局网站发布的《2025年1月全市地表水环境质量状况》可知，乌河入预备河断面处能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。说明项目所在地表水质量良好。本项目无生产废水产生，经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理，对地表水环境影响较小。. 3; 声环境质量目标; 区域内的声环境质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区环境噪声限值要求。. 综上所述，本项目采取合理严格的治理措施后，所排放的污染物均能实现达标排放，不会对区域大气、水、噪声、土壤环境质量的改善目标造成影响，符合环境质量底线的要求。 - （3）与资源利用上线的符合性 - 本项目周围配套设施较为完善，用水、用电等公共设施方便；本项目在运营期间，会消耗一定的电能、水资源等。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于桓台县索镇镇工业二路1566号，根据《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》，属于一般管控单元（环境管控单元编码：ZH37032130001），项目位于桓台经济开发区，属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH37032120004），符合性分析如下： - 表1-7与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析 文件要求（索镇镇）; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励建设项目，符合国家产业政策要求。; 符合. 2.按照《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。; 本项目使用自来水，不涉及地下水开采。; 符合. 3.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 本项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。; 符合. 4.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。; 本项目用地为工业用地，位于山东桓台经济开发区内。; 符合. 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 项目不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 项目废气经低氮燃烧器+喷淋塔+布袋除尘器、布袋除尘器处理后，可达标排放。本项目实施主要污染物总量倍量替代。; 符合. 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目无外排生产废水，生活污水进入市政管网。; 符合. 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 本项目无外排生产废水，生活污水进入市政管网。; 符合. 5.包装印刷、表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 项目不属于左列涉VOCs行业; 符合. 6.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。; 本项目不涉及。; 符合. 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 本项目不涉及。; 符合. 8.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。; 本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。; 本项目环境风险潜势为I，不属于高风险项目。; 符合. 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及; 符合. 3.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 本项目建成后根据相关要求，依法依规编制修订环境应急预案并定期开展演练。; 符合. 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 本项目在车间内设置危废间，危废按要求贮存、转移处置。; 符合. 5.污染地块依法开展土壤污染状况调查、风险管控或者修复，未完成调查以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 6.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 1.推进污水处理厂提标改造和中水管网建设，提高中水回用率。; 本项目不涉及。; 符合. 2.未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。; 本项目使用自来水，不涉及地下水开采。; 符合. 3.提升土地集约化水平。; 本项目租赁闲置厂房进行建设。; 符合. 4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目不使用煤炭，烘干工序使用天然气。; 符合. 文件要求（桓台经济开发区）; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励建设项目，符合国家产业政策要求。; 符合. 强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目; 项目符合桓台经济开发区产业定位; 符合. 大气高排放区内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。; 本项目生产过程中废气为颗粒物、SO2、NOx、氟化物，经治理后均可达标排放。; 符合. 按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。; 本项目使用自来水，不涉及地下水开采。; 符合. 原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目（集团内部自建配套的危险废物处理设施除外），不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。; 项目不涉及; 符合. 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 项目不属于“两高”项目; 符合. 严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。; 项目不涉及; 符合. 园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》加快新旧动能转换。; 项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 煤电、炼化、陶瓷类等“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 项目废气经低氮燃烧器+喷淋塔+布袋除尘器、布袋除尘器处理后，可达标排放。本项目实施主要污染物总量倍量替代。; 符合. 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 本项目无外排生产废水，生活污水外排市政管网。; 符合. 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 本项目无外排生产废水，生活污水外排市政管网。; 符合. 工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。; 项目不涉及; 符合. 化工、包装印刷、表面涂装、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 项目不属于左列行业。; 符合. 环境风险防控; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。; 本项目西侧紧邻桓台县特殊教育学校，项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目。; 符合. 重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。; 本项目车间等地面均进行有效的防腐防渗处理，可有效防止因渗漏污染土壤、地下水。; 符合. 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 本项目建成后根据相关要求，依法依规编制修订环境应急预案并定期开展演练。; 符合. 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 项目厂区涉及危废间并建立危废管理制度，实现危废全程监管。; 符合. 落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。; 项目不涉及。; 符合. 强化管理，防范环境突发事件。; 本项目建成后根据相关要求，依法依规编制修订环境应急预案并定期开展演练，防范环境突发事件发生。; 符合. 资源开发效率要求; 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。; 本项目使用自来水，不涉及地下水开采。; 符合. 严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。; 本项目使用自来水，不涉及地下水开采。; 符合. 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 本项目不使用煤炭，烘干工序使用天然气。; 符合. 提升土地集约化水平。; 项目土地性质为工业用地。; 符合. 定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。; 项目不涉及。; 符合. 鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。; 项目不涉及。; 符合. 鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造。; 项目不涉及。; 符合. 综上，本项目的建设符合国家产业政策、相关规划、相关环保要求及选址要求。 5、环保政策符合性分析 - （1）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析。 表1-8 项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）的符合性分析 序号; 关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知（鲁环字[2021]58号）; 项目符合情况; 符合情况. 一; 认; 贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落 设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得 入，行政机关不予审批。 项目工艺、设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备；项目不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目；本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类。; 符合. 二; 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发; 展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 项目位于山东桓台经济开发区，租赁闲置标准厂房，项目建设符合《桓台县国土空间总体规划（2021-2035）》。; 符合. 三; 科学把好项目选址关。新; 有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 项目位于山东桓台经济开发区。; 符合. 四; 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，; 须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代， 则各级环评审批部门一律不予审批通过。 项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。; 符合. 五; 强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划; 准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置 ，严防死灰复燃。 项目不属于“未批先建”，无违法违规建设行为; 符. - 由上表可见，项目的建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。 - （2）与《山东省环境保护条例》的符合性分析 - 本项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析见下表。 - 表1-9 项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析 山东省环境保护条例要求; 本项目情况; 符合性. 第十五禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类。项目已取得山东省建设项目备案证明，备案文号：2407-370321-89-01-518190。; 符合. 第十七条 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 企业按照《固定源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求申报排污许可，承诺在项目建成产生实际排污前取得排污许可证。; 符合. 第十九条 有下列情形之一的，省、设区的市人民政府生态环境主管部门应当暂停审批该区域新增重点污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件： （一）重点污染物排放量超过总量控制指标，或者未完成国家确定的重点重金属污染物排放量控制目标的； （二）未完成淘汰严重污染环境的生产工艺、设备和产品任务的； （三）生态破坏严重，未完成污染治理任务或者生态恢复任务的； （四）未完成环境质量改善目标的； （五）产业园区配套的环境基础设施不完备的； （六）法律、法规和国家规定的其他情形。 符合生态环境保护规划且涉及民生的重大基础设施项目和环境污染治理项目，不受前款规定的限制。; 本项目按照要求申请总量控制指标。; 符合. 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 项目位于山东桓台经济开发区。; 符合. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 企业加强环保管理措施，生产过程产废气经环保设施处理后可达标排放；无生产废水外排，生活污水经市政管道进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理；噪声能够实现达标排放；固体废物均得到妥善处理，对环影响较小。; 符合. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 企业按照条例要求执行，严格执行三同时要求。; 符合. 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。; 企业严格按照环保条例要求执行。; 符合. 第五十条 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。; 企业严格按照环保条例要求建立环境管理台账。; 符合. - 由上表可见，项目的建设符合《山东省环境保护条例》的要求。 - （3）与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-10 与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 文件要求; 本项目情况. 坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业；符合。. 着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。; 本项目非铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染行业，项目位于山东桓台经济开发区，利用园区闲置车间建设。. 优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。; 本项目使用的能源为电、天然气；符合。. 实施重点行业NOx等污染物深度治理。持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强燃煤机组、锅炉、钢铁污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。; 本项目非重点行业，废气排放量较少；符合。. 由上表可见，项目的建设符合《山东省“十四五”生态环境保护规划》的要求。 （4）项目与山东省2021-2025年《深入打好蓝天保卫战行动计划》、《深入打好碧水保卫战行动计划》、《深入打好净土保卫战行动计划》（鲁环委办〔2021〕30号）符合性分析 表1-11 与鲁环委办〔2021〕30号符合性分析 文件名称; 文件要求; 本项目情况. 《深入打好蓝天保卫战行动计划》; 淘汰低效落后产能。聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法 规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。; 本项目不涉及低效落后产能，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”项目。. 压减煤炭消费量。持续压减煤炭消费总量，制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行 动。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。; 本项目不使用煤炭；符合文件要求。. 优化货物运输方式。优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。; 符合文件要求。. 实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs 含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。; 本项目不涉及VOCs；符合。. 强化工业源NOx深度治理。严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。; 本项目非重点行业，废气排放量较小；符合。. 《深入打好碧水保卫战行动计划》; 聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021 年 8 月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 本项目无生产废水外排，生活污水经市政管道进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理；符合文件要求。. 《深入打好净土保卫战行动计划》; 依法严格执行农用地分类管理制度，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保土壤环境质量不下降。安全利用类耕地要因地制宜制定实施安全利用方案，按年度总结评估。; 本项目用地为工业用地，符合文件要求。. （5）与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析 表1-12 与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发〔2020〕30号）符合性分析 序号; 管控要求; 项目符合情况; 符合情况. 一; 加强物料运输、装卸环节管控; 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。; 本项目原料进入封闭车间装卸、运输、存储。厂区内均为硬化路面。; 符合. 二; 加强物料储存、输送环节管控; 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 本项目物料均进入车间内存储，物料均设置封闭输送。; 符合. 三; 加强生产环节管控; 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。; 项目生产过程废气产生量较少，对环境空气影响较小。厂区内生活污水经化粪池处理后进入市政污水管道。; 符合. 四; 加强精细化管控; 针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。; 项目车间内加强日常管理，减少无组织排放。; 符合. （6）与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）、《关于促进轮胎铸造行业转型升级调整优化项目管理的通知》（鲁发改工业〔2024〕487号）的符合性分析 表1-13 山东省“两高”项目（2024年版） 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）. 2; 焦化; 焦炭; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制液体燃料; 煤制甲醇; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 4; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石（碳化钙）; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 5; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 6; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 水泥粉磨; 水泥磨机、预粉磨主电动机; 水泥制造（3011）. 7; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 8; 平板玻璃; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，不包括光伏压延玻璃、基板玻璃; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 9; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 10; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉，氢冶金、Corex、Finex、HIsmelt还原装置; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 电弧炉、AOD炉. 11; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 12; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 13; 有色; 氧化铝; 煅烧或焙烧炉. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 14; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 备注：①“两高”项目的范围以产品和核心设备界定。 ②根据（鲁发改工业〔2024〕487号），轮胎、铸造项目不再按照“两高”项目进行管理，上表已删除。. 本项目行业类别为C3099 其他非金属矿物制品制造、N7723 固体废物治理，不涉及上表中的产品和核心设备，不属于“两高”项目。 （7）与《关于印发<淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案>的通知》符合性分析 表1-14 与《关于印发<淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案>的通知》（淄环发〔2022〕27号）符合性分析 序号; 管控要求; 项目符合情况; 符合情况. 一; 强化治污设施管理，抓有组织管控; 一是加大源头管控，以先进可靠技术为依托，开展生产工艺、装各的改造提升，提高生产装置、收集设施和治理设施的自动化水平；在保证安全生产的前提下，尽可能采取空间密闭吸收改造，提高收集率和处理率，实现生产过程颗粒物排放的有效降低。 二是深化运行管理，坚决杜绝未启用治污设施的情况下进行生产，企业重点治污设施应一开一各冗余设置，严格按照操作规程使用，保证规范化稳定运行。未冗余设置的须严格执行治污设施同启同停原则。 三是强化收集处理，大力开展高效除尘技术改造，做到应收尽收；及时更换布袋等除尘部件，提高尘设施收集处理效率。; 项目产污点位均设置集气罩，粉状物料输送、储存均封闭运行。; 符合. 二; 强化过程收集治理，抓无组织管控; 一是做好运输环节管控。粉状、粒状、块状等物料应采用气流输送、真空罐车、封闭车厢等方式运输，严防沿途撒漏。厂区道路应硬化、平整无破损，制定完善和落实道路洒扫保洁制度，确保不起尘。厂区物料运输出入口应设置车辆冲洗平台，确保出厂车辆车身清洁，不带泥、不带尘上路。 二是做好装卸环节管控。粒状、块状等物料禁止随意露天装卸，应直接卸落至料仓内，装卸过程应配各高效抑尘、集尘设施。 三是做好储存环节管控。鼓励企业采用封闭料仓、储罐等全封闭措施规范存储物料，是否采取料场全封闭措施将作为重污染天气应急绩效分级评审条件。料仓内应设有覆盖整个料堆的喷淋装置，含水率有要求的物料可以采用干雾抑尘等有效除尘设施。料仓应安装自动感应门等封闭性良好、智能化高的密闭门，厂区内不得露天堆放各类物料、渣土等。 四是做好输送环节管控。粉状、粒状、块状等物料应采用管状带式输送机、密闭皮带走廊等方式输送。物料上料、输送、转接、出料等产尘点应封闭管理，配各收尘、抑尘设施，防止粉尘外逸。 五是做好生产环节管理。生产过程中产尘点应密闭管理，并配各有效集尘、除尘设施。集尘设施应全面覆盖产尘区域，并保持充足的功率，实现粉尘有效收集。车间地面和设各应采用湿扫、吸扫等不易产生扬尘的方式清理，保持表面清洁。; 项目原料采用封闭车厢方式运输，粉状原材料储存、装卸过程均密闭进行。物料输送、转接等产尘点封闭管理，产尘工序配套收尘设施，防止粉尘外逸。; 符合. 三; 强化智慧监控支撑，抓精细管控; 一是安装高清视频监控系统，对重点行业料仓、破碎、混料等产尘工序及除尘设施实施监管，实现数据与区县平台联网。 二是科学建设雾森系统，对厂区内主要道路定时雾洒，运输、装卸等产尘工序运作时适当增加作业频次，达到降尘效果。 三是料仓内安装自动喷淋降尘系统，当现场PM10浓度超出500微克/立方米时，自动启动喷淋系统进行降尘处理，确保粉尘不外逸。; 按照规定要求进行建设; 符合. 四; 强化责任落实，抓体系管控; 一是企业要对各产尘环节配各的治污设施建立操作规程和运行管理台账，做好操作人员的运行、维护、检修等情况记录，实现台账式规范化管理。要将操作规程发放至一线职工，定期组织开展培训，并进行培训考核。 二是实施扬尘区域分工责任制，要根据生产的具体特点，明确扬尘治理职责，划分扬尘治理责任片区，落实责任人，实行责任管理，并在责任区内设立责任人标识，扬尘治理工作情况须纳入职工交接班范畴。 三是强化企业环保履职考评，扬尘治理原则上每班组每天检查不少于两次，车间每天检查不少于一次，企业每周检查不少于两次，发现的扬尘问题由区域责任人和企业部门负责整改，问题情况和整改情况纳入部门、员工绩效考核。; 项目按方案要求抓好生产过程扬尘管理。; 符合. （8）与《关于印发山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知（鲁环发〔2020〕8号）》符合性分析 表1-15 与《关于印发山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知（鲁环发〔2020〕8号）》符合性分析 序号; 管控要求; 项目符合情况; 符合情况. 1; 总体要求; 工业炉窑是指在工业生产中利用燃料燃烧或电能等转换产生的热量，将物料或工件进行熔炼、熔化、焙（煅）烧、加热、干馏、气化等的热工设备。常用工业炉窑主要包括熔炼炉、熔化炉、焙（煅）烧炉（窑）、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、焦炉、煤气发生炉及其他工业炉窑（见附件1）; 本项目炉窑属于烘干窑; 符合. 重点任务; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要进入园区或工业聚集区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严禁钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类工业炉窑。逐步取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。2020年年底前，淘汰炉膛直径3米（不含）以下燃料类煤气发生炉。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 项目已配套建设高效环保治理设施；本项目隧道窑不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类工业炉窑。; 符合. （二）推进燃料清洁能源替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源或利用工厂余热、电厂热力等进行替代。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。全面禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）；原则上禁止企业独自新建燃料类煤气发生炉，集中使用煤气发生炉、暂不具备改用天然气条件的工业园区应建设统一的清洁煤制气中心。; 项目燃料为清洁能源天然气。; 符合. 应建设统一的清洁煤制气中心。项目燃料为清洁能源天然气符合4（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。对照新标准新要求落实有组织达标排放，严格执行国家及我省相关行业排放标准和治理要求（见附件2、附件3）。涉及国家排放标准中特别排放限值的行业和地区，按照原环境保护部《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告2013年第14号）、《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告2018年第9号）有关规定执行；不执行特别排放限值的地区和行业应全面达到国家及我省相关排放标准要求。铸造行业烧结、高炉工序污染物排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。全面加强无组织排放管理。加强物料运输、储存、装卸、厂内转移、搅拌、破碎、筛分、清理等过程的无组织排放粉尘管理，采取密封、封闭等有效措施（见附件4），所有进出厂区的物料应封闭运输，运输车辆应进行冲洗；粉状物料应密闭或封闭储存，粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存；物料装卸应设置抑尘喷洒设施或收集处理设施；厂内物料转移采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，不能使用密闭方式的要采取抑尘或封闭措施；物料搅拌、破碎、筛分应封闭进行，并配套除尘设施。加强厂区降尘管理，增加厂区绿化覆盖率。加强窑炉生产烟尘无组织排放管理，生产工艺应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施，不得有可见烟尘外逸。加快涉工业炉窑企业运输结构调整。积极推进工业炉窑行业运输“公转铁”“公转水”，大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上；不具备修建铁路专用线条件的，汽车运输部分鼓励采用国五及以上排放标准的汽车或新能源汽车。钢铁、建材、焦化、有色、化工等涉大宗货物运输（除特种车辆、危化品车辆外，日进出厂区运输车辆10辆次以上）的企业，应制定重污染天气应急运输响应方案。鼓励涉工业炉窑企业在非重污染天气应急期间采用国五及以上排放标准的柴油货车运输。; 本项目排放标准执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区；项目配备布袋除尘器除尘设施；本项目年货运量小于150万吨；鼓励企业在非重污染天气应急期间采用国五及以上排放标准的柴油货车运输。; 符合. 政策措施; （一）建立健全监测监控体系。加强污染源自动监测。排气筒高度大于等于45米或者当量内径大于等于1米的工业炉窑，排气量相当于20吨及以上燃煤锅炉的工业窑炉，冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，均纳入重点排污单位名录，企业应安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定开展自行监测，按照技术规范安装和运行自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等自动连续记录环保设施运行及相关生产过程主要参数，自动监控、DCS监控等数据至少保存1年，视频监控数据至少保存3个月。; 项目排气筒按规定不需安装自动监测; 符合. 加强排污许可管理。按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发。严格依证监管，加大执法处罚力度，清理无证排污单位，依法依规责令停产停业，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。; 企业按照排污许可管理名录规定办理排污证，并及时更新。; 符合. （9）与《工业炉窑大气污染综合治理方案（环大气[2019]56号）》符合性分析 表1-16 与《工业炉窑大气污染综合治理方案（环大气[2019]56号）》符合性分析 序号; 管控要求; 项目符合情况; 符合情况. 1; 重点任务; （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外） 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，项目使用天然气。; 符合. 2; （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 符合. 3; （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目排放标准执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区；项目配备布袋除尘器除尘设施；项目采取洒水等无组织抑尘设施，物料传输使用密闭输送机。; 符合. 4; （四）开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。 加强涉工业炉窑企业运输结构调整，京津冀及周边地区大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 涉工业炉窑类产业集群主要包括陶瓷、玻璃、砖瓦、耐火材料、石灰、矿物棉、铸造、独立轧钢、铁合金、再生有色金属、炭素、化工等行业。各地应结合当地产业发展特征等自行确定。; 项目位于桓台经济开发区。; 符合. 综上所述，本项目符合国家及省、市相关环保要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、公司概况 山东广宝汇环保新材料有限公司成立于2024年04月11日，法定代表人为符才明。经营范围包括一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、项目背景 山东广宝汇环保新材料有限公司2024年投资10000万元建设年产7万吨萤石球项目，该项目于2024年9月13日通过淄博市生态环境局桓台分局的审批（文号为：桓环许字【2024】40号）。 项目建设完成后，尚未开始生产。企业拟将氟化钙原料替换成一般固废氟化钙污泥，并调整原料配比，增加天然气用量。对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函【2020】688号）要求，发生变动后SO2、NOx排放量增加，造成了重大变动，应重新报批环境影响评价文件。 表2-1项目变动内容与环办环评函【2020】688号文对照情况 类别; 重大变动清单; 对照情况. 变动前; 变动后; 变动情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：; 主要原辅材料为氟化钙、萤石粉、水玻璃；天然气用量为324万m3/a。; 主要原辅材料为氟化钙污泥、萤石粉、水玻璃；天然气用量为300万m3/a。; 氟化钙原料替换成一般固废氟化钙污泥，调整原料配比，并增加天然气用量。. （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；; 不涉及; 不涉及; /. （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；; SO2排放量为0.504t/a，NOx排放量为3.029t/a。; SO2排放量为0.544t/a，NOx排放量为3.271t/a。; SO2、NOx排放量增加。. （3）废水第一类污染物排放量增加的；; 不涉及; 不涉及; /. （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不涉及; 不涉及; /. 3、项目情况 项目名称：年产7万吨萤石球项目 建设单位：山东广宝汇环保新材料有限公司 建设性质：新建 项目地点：本项目建设地点位于山东省淄博市桓台县索镇镇工业二路1566号，中心经纬度：东经：118°5′43.335″，北纬：36°58′41.433″。项目所在位置详见附图1，根据现场勘察可知，本项目利用现有厂房，厂区北侧为闲置厂区，西侧为淄博卓阳印务公司，东侧为闲置厂区，南侧为工业道路、闲置办公楼。距离本项目最近的敏感点为厂区西侧18米处的桓台县特殊教育学校，项目周边环境图情况详见附图3。 建设规模和内容：企业现投资10000万元建设年产7万吨萤石球项目，项目占地面积为10254.4平方米，租赁车间总面积10254.4平方米。购置主要生产及配套设备16台（套），项目建成后，年产萤石球70000吨。 总投资及环保投资：总投资10000万元，环保投资50万元，占总投资的0.5%。 项目工程组成见下表。 表2-2项目工程组成一览表 名称; 重新报批前; 重新报批后; 变动情况. 主体 工程; 生产车间; 1座，1F，钢构，H=14m，建筑面积10254.4m2，设置萤石球生产线、原料区、半成品区、成品区，安装烘干窑、压力机等设备，主要为混料、成型等工序。; 1座，1F，钢构，H=14m，建筑面积10254.4m2，设置萤石球生产线、原料区、半成品区、成品区，安装烘干窑、压力机等设备，主要为混料、成型等工序。; 未发生变动. 储运工程; 原料区; 位于生产车间东北部，主要用于存放原料-萤石粉、氟化钙、水玻璃，占地面积1968m2。; 位于生产车间东北部，主要用于存放原料-萤石粉、氟化钙、水玻璃，占地面积1968m2。; 未发生变动. 半成品区; 位于生产车间西南部，主要用于存放烘干后的萤石压块，占地面积1728m2。; 位于生产车间西南部，主要用于存放烘干后的萤石压块，占地面积1728m2。; 未发生变动. 成品区; 位于生产车间内东南部，主要用于储存萤石球，占地面积1969m2。; 位于生产车间内东南部，主要用于储存萤石球，占地面积1969m2。; 未发生变动. 公用 工程; 供水; 本项目新鲜用水量为2790m3/a，由市政供水管网供给，依托园区现有供水管网。; 本项目新鲜用水量为2790m3/a，由市政供水管网供给，依托园区现有供水管网。; 未发生变动. 供电; 本项目用电量140万kW·h/a，由市政供电电网供给，依托园区供电管网。; 本项目用电量140万kW·h/a，由市政供电电网供给，依托园区供电管网。; 未发生变动. 供气; 本项目天然气用量为300万Nm3/a，依托能源供应企业（昆仑燃气）管道输入。; 本项目天然气用量为324万Nm3/a，依托能源供应企业（昆仑燃气）管道输入。; 天然气用量增加. `环保 工程; 废水处理; 项目污水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。; 项目污水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。; 未发生变动. 废气处理; 烘干废气经低氮燃烧器+水喷淋+布袋除尘器处理后经排气筒DA001（高17m，内径0.9m）排放；上料、破碎、筛分、装料粉尘经集气罩收集，料仓进料粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA002（高17m，内径0.6m）排放。; 烘干废气经低氮燃烧器+水喷淋+布袋除尘器处理后经排气筒DA001（高17m，内径0.9m）排放；上料、破碎、筛分、装料粉尘经集气罩收集，料仓进料粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA002（高17m，内径0.6m）排放。; 未发生变动. 固废处理; 项目危废暂存间位于车间西北侧，占地面积约30m2。废吨包袋、筛下料、废水玻璃桶收集后外售综合利用；水喷淋泥渣、除尘器收集的粉尘收集后回收利用；废布袋、职工生活垃圾收集后委托环卫部门清运；废液压油、废机油、废油桶置于危废贮存库内暂存，委托有资质单位处理。; 项目危废暂存间位于车间西北侧，占地面积约30m2。废吨包袋、筛下料、废水玻璃桶收集后外售综合利用；水喷淋泥渣、除尘器收集的粉尘收集后回收利用；废布袋、职工生活垃圾收集后委托环卫部门清运；废液压油、废机油、废油桶置于危废贮存库内暂存，委托有资质单位处理。; 未发生变动. 噪声处理; 生产设备置于封闭车间内，选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用消声、隔声和减振措施。; 生产设备置于封闭车间内，选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备采用消声、隔声和减振措施。; 未发生变动. 4、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 指标名称; 重新报批前产量; 重新报批后产量; 变动情况. 1; 萤石球; 70000吨/年; 70000吨/年; 未发生变动. 颗粒状，含水率为0.5%，直径10-60mm，用于炼钢、玻璃行业，产品参照《中华人民共和国黑色冶金行业标准-萤石》（YB/T 5217-2019）中萤石球团含量标准。 表2-4 萤石球团的化学成分 牌号; 化学成分/%. CaF2 不小于; SiO2 不大于; S 不大于; P 不大于. FP-90; 90.00; 9.30; 0.10; 0.06. FP-85; 85.00; 14.00; 0.15; 0.06. FP-80; 80.00; 18.50; 0.20; 0.08. FP-75; 75.00; 23.00; 0.20; 0.08. FP-70; 70.00; 28.00; 0.25; 0.08. 表2-5 本项目萤石球化学成分一览表 序号; 指标名称; 本项目化学成分. 1; 氟化钙; 82.28%. 2; 二氧化硅; 4.89%. 3; 水; 0.5%. 由上表可知，本项目产品萤石球满足《中华人民共和国黑色冶金行业标准-萤石》（YB/T 5217-2019）中FP-80标准要求。 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 重新报批前; 重新报批后; 变动情况. 用量; 备注; 用量; 备注. 一; 原辅材料. 1; 氟化钙; t/a; 46503.111; 外购，粉状，含水量10%，防水吨包袋包装，货车运输; 0; /; 不再使用. 2; 氟化钙污泥; t/a; 0; /; 93000; 外购，块状，含水量40%，防水吨包袋包装，货车运输; 由氟化钙原料替换成一般固废氟化钙污泥. 3; 萤石粉; t/a; 30792.074; 外购，粉状，防水吨包袋包装，货车运输; 12500; 外购，粉状，防水吨包袋包装，货车运输; 用量减少. 4; 水玻璃; t/a; 210; 外购，粘稠液体，含水量10%，30kg桶装，货车运输; 1511.769; 外购，粘稠液体，含水量10%，30kg桶装，货车运输; 用量增加. 5; 液压油; t/a; 0.5; 外购，液态，25kg桶装，货车运输; 0.5; 外购，液态，25kg桶装，货车运输; 未发生变动. 6; 机 油; t/a; 0.5; 外购，液态，25kg桶装，货车运输; 0.5; 外购，液态，25kg桶装，货车运输; 未发生变动. 二; 能源消耗. 1; 电; 万Kwh/a; 140; 由市政供电网供给; 140; 由市政供电网供给; 未发生变动. 2; 新鲜水; m3/a; 2790; 由市政自来水管网供给; 2790; 由市政自来水管网供给; 未发生变动. 3; 天然气; 万Nm3/a; 300; 由昆仑燃气有限公司供给; 324; 由昆仑燃气有限公司供给; 用量增加. （1）氟化钙污泥：外购于青岛洛唯新材料有限公司，氟化钙污泥为该企业高浓度含氟废水经Ca（OH）2中和沉淀产生的，属于一般固废。根据化学成分分析报告，氟化钙污泥成分详见下表。 表2-7 氟化钙污泥成分一览表（检测报告详见附件4） 序号; 成分名称; 含量（%）; 序号; 成分名称; 含量（%）. 1; 二氧化硅SiO2; 2.78; 7; 氧化钠Na2O; 0.65. 2; 三氧化二铝Al2O3; 2.38; 8; 二氧化钛TiO2; 0.16. 3; 三氧化二铁Fe2O3; 1.09; 9; 氟化钙CaF2; 86.43. 4; 氧化钙CaO; 2.98; 10; 氧化锶SrO; 0.03. 5; 氧化镁MgO; 1.19; 11; 三氧化钼MoO3; 0.30. 6; 氧化钾K2O; 1.04; 12; 灼烧减LOSS（1000℃）; 0.96. （2）萤石粉：晶体，CaF2含量75（%）、SiO2含量15（%）、CaCO3含量10（%），100目数，通过率90（%），熔点1270-1350（℃），不含重金属。 （3）水玻璃：硅酸钠水溶液，俗称泡花碱，是一种无机物，化学式为Na2O·nSiO2，熔点1089 ℃，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。 本项目物料平衡见下表。 表2-8 本项目物料平衡表 输入 t; 输出 t. 氟化钙污泥; 93000; 干燥水分; 37001.142. 萤石粉; 12500; 萤石球; 70000. 水玻璃; 1511.769; 颗粒物有组织+无组织排放量; 3.627. 筛下料; 7. 合计; 107011.769; 合计; 107011.769. 6、主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-9项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 重新报批前数量（台/套）; 重新报批后数量（台/套）; 变动情况; 功能. 1; 环保型压力机; Lys-80，配套输送机; 2; 2; 未发生变动; 压型成块. 2; 节能烘干窑; 25m×1.5m×0.8m; 6; 6; 未发生变动; 烘干. 3; 破碎机; 25t/h--原料，配套输送机; 1; 1; 未发生变动; 破碎. 4; 筛分机; 25t/h--原料，配套输送机; 1; 1; 未发生变动; 筛分. 5; 产品过渡料仓; 圆柱形，直径约1.8m，高4m，配套提升机; 1; 1; 未发生变动; 产品过渡储存. 6; 混合机; 36t/h--原料，配套输送机; 1; 1; 未发生变动; 混合. 7; 水喷淋塔; /; 1; 1; 未发生变动; 环保设备. 8; 布袋除尘器; /; 2; 2; 未发生变动; 环保设备. 9; 低氮燃烧器; /; 1; 1; 未发生变动; 环保设备. 7、公用工程 （1）给排水 1）给水 项目营运期用水环节为生活用水和车间洒水降尘、喷淋用水。 ①水喷淋用水 本项目烘干过程产生的颗粒物采用水喷淋来降低粉尘排放，水喷淋用水循环使用，定时补充，项目在生产车间西北侧设置10m3循环冷却池，根据企业提供资料，水喷淋年补充量为150m3/a，水源来自新鲜水。 ②生活用水 本项目劳动定员70人。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中数据，生活用水量按40L/人·d计，年生产300天，则生活用水量为840m3/a，全部采用新鲜水。 ③车间洒水降尘 本项目降尘用水主要是生产过程中洒水抑尘，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019年版）用水定额 4L/m2·d，年工作300天，需洒扫降尘面积约为1500m2（生产区）计，则降尘喷洒用水量约1800m3/a。 综上，项目新鲜水用量为2790m3/a。 2）排水 项目采取“雨污分流、清污分流”的原则。本项目生产过程中无废水产生，生活污水产生量为用水量的80%，即672m3/a，厂区设化粪池，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 - 本项目水平衡图 图2-1水平衡图（单位：m3/a） （2）供电系统 本项目用电量约140万kW·h/a，由市政供电电网供给。 （3）供气 本项目天然气由昆仑燃气有限公司管网供给，根据企业提供资料，单条节能烘干窑天然气消耗量为75Nm³/h，工作时间为7200h/a，项目共6条烘干窑，则企业天然气年耗量为324万m3/a。 8、劳动定员及工作制度 项目职工人数为70人，年工作300天，实行三班工作制（7200h）。 9、总平面布置 本项目租赁成型标准厂房，车间东半部为原料区和成品区，车间西南部为半成品区，西北部为生产区和危废间。本项目车间平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅；做到了人货流动畅通，保证了人身安全和货物的畅通运输；平面布置亦充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、物料运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，便于生产管理。因此项目的平面布置基本合理。项目平面布置见附图4-2。 10、环保投资 本项目总投资10000万元，其中环保投资50万元，占总投资的0.5%，主要用于营运期废气处理等。项目环保投资情况见下表： 表2-10 项目环保投资一览表 序号; 项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废气处理措施; 布袋除尘器；水喷淋塔；低氮燃烧器; 45. 2; 噪声治理措施; 隔声、减振等设施; 3. 3; 废水处理措施; /; /. 4; 固废处理措施; 一般固废暂存间、危废间; 2. 5; 合计; /; 50. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）混合 外购的萤石粉（吨包）、氟化钙污泥（吨包）采用行车吊装进入混合机半封闭料斗，物料在料斗内拆袋经管道落入混合机内，同时通过管道人工加入水玻璃增加物料黏度，物料在混合机内进行密闭混合，该过程会产生上料粉尘（G3）、噪声。 （2）成型 混合好的物料经密闭输送机输送至压力机进行密闭成型压块，输送机与压力机口采用软连接，物料直接进入模具，上料过程不产生粉尘，将物料压制成230mm×114mm×210mm规格的长方体块状物料，该过程会产生噪声。 （3）预烘干 成型后的块状物料经密闭输送机输送至烘干窑低温段（6条，同步运行）进行预烘干，烘干热源采用天然气进行直接烘干，低温烘干段烘干温度为400℃，该过程会产生水蒸气、预烘干废气（G1）、噪声。 （3）烘干 预烘干后的物料在窑内往前送至中温段进行烘干，烘干热源采用天然气进行直接烘干，中温烘干段烘干温度为950℃，烘干后的萤石块含水率为0.5%，该过程会产生水蒸气、烘干废气（G2）及噪声。 （4）冷却 烘干后的物料采用自然降温的方法置于半成品区进行放置冷却。 （5）破碎、筛分、入仓 降温后的半成品物料经密闭输送机传送至破碎机进行破碎，因半成品物料体积较大，因此进入破碎机不产生粉尘，破碎过程产生破碎粉尘（G7），破碎后的物料直接经密闭输送机送至筛分机进行筛分，筛分机为二层筛网，第一层筛网筛出大于60mm的筛上料（10%，回用生产），第二层筛网筛出小于10mm的筛下料（约占0.01%，外售综合利用企业），筛分过程产生半封闭式料斗上料粉尘（G3）和筛分粉尘（G4），筛上料（10%）经密闭输送机返回至破碎机重新破碎，还会产生筛上料上料粉尘（G3）、筛上料破碎粉尘（G7）、筛上料二次筛分粉尘（G4），合格的物料直接密闭落入密闭提升机后提升至料仓内落料，该过程会产生料仓进料粉尘（G5）和噪声。 （6）装料外售 入仓的产品采用吨包人工盛装后外售，该过程会产生装料粉尘（G6）。 表2-11 产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施; 排放口. 废气; 预烘干废气（G1）、烘干废气（G2）; 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、烟气黑度; 预烘干废气、烘干废气经低氮燃烧器+水喷淋+布袋除尘器处理后经排气筒DA001（高17m，内径0.9m）排放; DA001. 上料粉尘（G3）、筛分粉尘（G4）、料仓进料粉尘（G5）、装料粉尘（G6）、破碎粉尘（G7）; 颗粒物、氟化物; 上料、破碎、筛分、装料粉尘经集气罩收集，料仓进料粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA002（高17m，内径0.6m）排放。; DA002. 废水; 生产过程; 生活污水; 经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 收集后环卫部门定期清运. 环保设备; 废布袋. 生产过程; 水喷淋泥渣; 回用于生产. 除尘器收集的粉尘. 废吨包袋; 外售综合利用. 筛下料. 废水玻璃桶. 设备维护; 废机油; 委托有资质单位处置. 废液压油. 废油桶. 噪声; 噪 声; 机械设备; 车间隔音、低噪声设备、基础减振. |
| 与项目有关的原有环境问题 |  | 山东广宝汇环保新材料有限公司2024年投资10000万元建设年产7万吨萤石球项目，该项目于2024年9月13日通过淄博市生态环境局桓台分局的审批（文号为：桓环许字【2024】40号）。 项目建设完成后，尚未开始生产。企业拟将氟化钙原料替换成一般固废氟化钙污泥，并调整原料配比，增加天然气用量。对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函【2020】688号）要求，发生变动后SO2、NOx排放量增加，造成了重大变动，应重新报批环境影响评价文件。 由于尚未开始生产，且原项目利用已建成厂房进行生产，故不存在与本项目有关的原有污染和主要环境问题。 根据原环评文件中工程分析可知，原项目产排污情况见下表。 表2-12 原项目污染物排放情况一览表 种类; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 1.784t/a. SO2; 0.504t/a. NOx; 3.029t/a. 氟化物; 0.739t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 672m3/a. COD; 0.202t/a. 氨氮; 0.017t/a. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 0. 一般固废; 废布袋; 0. 除尘器收集的粉尘; 0. 水喷淋泥渣; 0. 废水玻璃桶; 0. 筛下物; 0. 废吨包袋; 0. 危险废物; 废液压油; 0. 废机油; 0. 废油桶; 0. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据2024年2月7日淄博市生态环境局发布的“2023年12月份及全年环境空气质量情况通报”数据显示：2023年，全市良好天数219天（国控），同比减少17天。重污染天数8天，同比增加2天。其中，二氧化硫（SO2）12微克/立方米，同比改善14.3%；二氧化氮（NO2）34微克/立方米，同比恶化3.0%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比持平；细颗粒物（PM2.5）41微克/立方米，同比改善4.7%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善15.4%；臭氧（O3）198微克/立方米，同比恶化3.1%。全市综合指数为4.81，同比改善1.2%。 表3-1 桓台县环境空气质量状况一览表 单位mg/m3 污染物; 年评价指标; 浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 93%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114%; 不达标. CO; 年平均质量浓度; 1400; 4000; 35%; 达标. O3; 年平均质量浓度; 189; 160; 118%; 不达标. 根据上表，所在地环境空气质量PM2.5和O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。项目区域环境空气质量SO2、NO2、PM10和CO可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在地处于不达标区。根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》相关要求，淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善。 本项目的特征污染物为氟化物，根据齐鲁质量鉴定有限公司2024年8月9-11日监测数据监测数据： 表3-2 特征污染物监测数据一览表 点位; 采样日期; 采样时间; 样品编号; 检测项目. 点位; 采样日期; 采样时间; 样品编号; 氟化物（以F计）日均值 μg/m³. 王沟村; 2024-08-09; 02:00; 24080506HK-01-01-01; 0.71. 2024-08-10; 02:00; 24080506HK-01-01-02; 0.81. 2024-08-11; 02:00; 24080506HK-01-01-03; 0.72. 2024-08-09; 02:00; 24080506HK-01-01-01; 0.7. 2024-08-09; 08:00; 24080506HK-01-02-01; 0.8. 2024-08-09; 14:00; 24080506HK-01-03-01; 0.6. 2024-08-09; 20:00; 24080506HK-01-04-01; 0.6. 2024-08-10; 02:00; 24080506HK-01-01-02; 0.7. 2024-08-10; 08:00; 24080506HK-01-02-02; 1.0. 2024-08-10; 14:00; 24080506HK-01-03-02; 0.7. 2024-08-10; 20:00; 24080506HK-01-04-02; 0.8. 2024-08-11; 02:00; 24080506HK-01-01-03; 0.6. 2024-08-11; 08:00; 24080506HK-01-02-03; 0.8. 2024-08-11; 14:00; 24080506HK-01-03-03; 0.9. 2024-08-11; 20:00; 24080506HK-01-04-03; 0.7. 备注; /. 由表中可以看出，监测点王沟村处氟化物日均值满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。 有效性分析：项目引用监测数据的检测时间为2024年8月份，位置为厂区西南侧940m的王沟村。符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“三、具体编制要求-（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准-区域环境质量现状-1.大气环境”中“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地附近主要地表水体为乌河，根据2025年2月25日淄博市生态环境局网站发布的《2025年1月全市地表水环境质量状况》可知，乌河入预备河断面处能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。说明项目所在地表水质量良好。 3、声环境质量现状 本项目声环境保护目标为厂界外18米范围内桓台县特殊教育学校，根据齐鲁质量鉴定有限公司2024年8月14日出具的噪声敏感点监测报告，厂区西北向敏感点桓台县特殊教育学校昼间最大噪声值为51B（A）、夜间最大噪声值为44B（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 本项目位于淄博市桓台县索镇镇工业二路1566号，利用现有标准厂房，不新增占地，不属于产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，本项目不需要对区域生态环境质量进行评价 5、电磁辐射现状 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 项目生活污水经污水管网进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理；项目危废暂存间、生产车间、污水管线均进行了防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标见附图2。 表3-3主要环境保护目标 保护类别; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 环境功能区. 大气环境; 桓台县特殊教育学校（边界）; NW; 18; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 桓台县特殊教育学校（教学楼）; NW; 25. 东陈生活区; N; 180. 恒丰花园; S; 470. 地表水环境; 乌河; E; 2370; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; 桓台县特殊教育学校; NW; 18; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类声环境功能区要求. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目利用现有厂房建设，不新增用地，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目有组织废气执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；颗粒物：10mg/m3；烟气林格曼黑度1级）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值（林格曼黑度1级）；上料、破碎、筛分、装料、料仓进料粉尘中的氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值（9.0mg/m3）；预烘干、烘干废气中的氟化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019）表1工业炉窑大气特征污染物排放浓度限值（6.0mg/m3）；无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3）；无组织氟化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（表2无组织排放监控浓度限值，氟化物：20μg/m3）。 表3-4废气排放标准 序号; 污染物; 排放形式; 排放浓度限值; 标准来源. 1; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求. 2; 二氧化硫; 有组织; 50mg/m3. 3; 氮氧化物; 有组织; 100mg/m3. 4; 林格曼黑度; 有组织; 1级; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值. 5; 氟化物（上料、破碎、筛分、装料、料仓进料）; 有组织; 9.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值. 6; 氟化物（预烘干、烘干）; 有组织; 6.0mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019）表1工业炉窑大气特征污染物排放浓度限值. 7; 颗粒物; 无组织; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 8; 氟化物; 无组织; 0.02mg/m3. 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求。具体数值见下表： 表3-5污水排放标准单位：mg/L 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准; 光大水务(淄博)有限公司水质净化三分厂进水水质要求; 项目废水排放标准. COD; 500; 500; 500. BOD5; 300; 350; 300. SS; 400; 400; 400. 氨氮; -; 45; 45. pH; 6.0~9.0; 6.5~9.5; 6.0~9.0. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准 时间; 噪声限值（dB(A)）; 标准来源. 昼间; 夜间. 营运期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 一般工业固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防治污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。一般工业固体废物管理过程中应执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山东省生态环境厅《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），总量指标审核的主要污染物：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、工业烟（粉）尘和挥发性有机物。 本项目生产过程无废水产生，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理，主要污染物为COD、氨氮，占用光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂废水总量控制指标，无需单独申请总量。 本项目涉及的总量指标为SO2、NOx、颗粒物，本项目污染物排放量为颗粒物：1.475t/a，SO2：0.544t/a，NOx：3.271t/a。 根据淄博市生态环境局桓台分局出具的建设项目污染物总量确认书（编号：HTZL【2024】30号），重新报批前污染物许可排放量为颗粒物：1.784t/a ，SO2：0.504t/a ，NOx：3.029t/a。 故重新报批后需申请总量指标SO2：0.04t/a，NOx：0.242t/a，根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号），由于上一年度细颗粒物年平均浓度不达标，所以总量指标实行两倍替代。本项目需替代总量为SO2：0.08t/a，NOx：0.484t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于重新报批项目，无需基建工作和设备安装调试，无施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析 - 废气源强估算 项目废气主要为预烘干废气（G1）、烘干废气（G2）、上料粉尘（G3）、筛分粉尘（G4）、料仓进料粉尘（G5）、装料粉尘（G6）、破碎粉尘（G7）。 预烘干废气、烘干废气经低氮燃烧器+水喷淋+布袋除尘器处理后经排气筒DA001（高17m，内径0.9m）排放；上料、破碎、筛分、装料粉尘经集气罩收集，料仓进料粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA002（高17m，内径0.6m）排放。 |

表4-1有组织废气污染物排放源强核算结果一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 核算方法; 治理设施; 污染物排放情况; 排放标准; 是否达标. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 收集效率%; 治理设施; 处理效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. 烘干废气; 颗粒物; 27.144; 3.77; 211.216; 系数法; 100%; 喷淋塔+布袋除尘器; 99.4%; 是; 0.163; 0.023; 1.268; 10; /; 是. SO2; 0.544; 0.076; 4.233; 100%; /; /; /; 0.544; 0.076; 4.233; 50; /; 是. NOx; 3.271; 0.454; 25.453; 100%; 低氮燃烧器; 60%; 是; 3.271; 0.454; 25.453; 100; /; 是. 氟化物; 10.663; 1.481; 82.972; 100%; 喷淋塔+布袋除尘器; 99.4%; 是; 0.064t; 0.009; 0.498; 6; /; 是. 上料、破碎、筛分、料仓进料、装料; 颗粒物; 55.517; 7.711; 734.352; 95%/100%; 布袋除尘; 99%; 是; 0.555; 0.077; 7.341; 10; /; 是. 氟化物; 22.255; 3.091; 294.378; 95%/100%; 布袋除尘; 99%; 是; 0.223; 0.031; 2.95; 9; /; 是. 表4-2 排气筒数据一览表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度m; 出口内径m; 风量m3/h; 排气温度℃; 年排放时数/h. DA001; 1号排气筒; 一般排放口; E118.095907° N36.978518°; 17; 0.9; 17849; 98; 7200. DA002; 2号排气筒; 一般排放口; E118.095897° N36.978378°; 17; 0.6; 10500; 常温; 7200. 表4-3无组织废气污染物排放情况一览表 面源名称; 面源中心坐标; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放量（t/a）. 颗粒物; 氟化物. 生产车间; E118.094910°N36.978647°; 13.81; 14; 7200; 正常; 0.757; 0.303. 1、排气筒DA001： 6条烘干窑在窑头排气口设计引风管收集废气，风量依据设计资料，风机风量取13000m3/h，天然气燃烧烟气量为4849m3/h，评价DA001风机风量为17849m3/h。 2、排气筒DA002： 本项目废气收集系统设计按照《大气污染控制工程（第三版）》（郝吉明主编）的上部集气罩计算公式，上料、破碎、筛分、装料工序风量计算如下： Q=K⋅P⋅H⋅VX 式中：Q——集气罩排风量m3/s。 K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 P——罩口敞开面的周长，筛分机上方集气罩周长取2m，混合机上料口、破碎机进料口、装料位上方集气罩周长取1.4m。 H——罩口至污染源距离，m；本项目取0.4m。 Vx——控制速度，m/s；本项目废气属于以轻微的速度扩散到尚属平静的空气中（本评价取0.3m/s）。 项目在混合机上料口上方（1）、破碎机进料口上方（1）、筛分机上方（1）、装料位上方（1）设置集气罩，料仓进料粉尘经引风管收集后，将粉尘引入布袋除尘器处理后经17m排气筒（DA002）排放。风量=1.4✕2✕0.4✕0.3✕1✕3600+1.4✕1.4✕0.4✕0.3✕3✕3600=3749.76m3/h。考虑各弯管处压力损失（按120%考虑风量），风机风量取4500m3/h，料仓进料引风管风机风量取6000m3/h，本次评价DA002风机风量为10500m3/h。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气源强核算说明 本次环评废气产生源强依据如下 表4-4废气产生源强计算依据 工艺名称; 污染物; 单位; 产污系数; 来源. 上 料; 颗粒物; 千克/吨-物料; 0.2; 《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）P222中“第十三章-水泥厂-表 13-2 水泥生产的逸散排放因子. 筛 分; 颗粒物; 千克/吨-物料; 0.25; 《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章 粒料加工厂 筛分. 烘 干; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.38; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号》中《其他非金属矿物制品制造行业产排污量核算系数手册》颗粒物产污系数. 破 碎; 颗粒物; 千克/吨-物料; 0.25; 《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章 粒料加工厂 破碎. 料仓进料; 颗粒物; 千克/吨-物料; 0.0029; 《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章 粒料加工厂 进料. 装 料; 颗粒物; 千克/吨-物料; 0.006; 《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章 粒料加工厂装料. 天然气燃烧; 二氧化硫; t/万m3燃料; 0.00168; 《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020》表6绩效值法. 氮氧化物; t/万m3燃料; 0.02524. 颗粒物; t/万m3燃料; 0.00168. 废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉产污系数表-燃气工业锅炉. （1）有组织废气 1）预烘干废气（G1）、烘干废气（G2） ①烘干粉尘 项目预烘干完成后物料含水率较高，因此该过程主要产生水蒸气，产生的粉尘可忽略不计，烘干过程主要产生少量烘干粉尘和水蒸气，根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019），项目烘干窑炉用的干燥废气无需执行基准氧含量要求，在国家、省规定基准氧含量前，暂按实测浓度计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号》中《其他非金属矿物制品制造行业产排污量核算系数手册》颗粒物产污系数为0.763kg/t，压块后的物料紧实不易分散，因此烘干过程颗粒物产污系数取以上经验系数的一半，产污系数取0.38kg/t-产品。企业年产萤石球70000t/a，因此烘干粉尘颗粒物产生量为26.6t/a，经烘干窑头排气口密闭管道收集，收集效率100%。 ②天然气燃烧废气 本项目预烘干和烘干过程均采用天然气为热源，该过程会产生天然气燃烧废气，根据建设单位提供资料，该项目天然气年用量为324万m3。 天然气是清洁能源，其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的SO2、NOx和烟尘。根据《排污许可证申请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020》，采用绩效值法对污染物进行核算。本项目采用的天然气实际热值为35.17MJ/m3，根据表6绩效值参考表，NOx绩效值2.524g/m3（燃料），SO2绩效值0.168g/m3（燃料），颗粒物绩效值0.168g/m3（燃料），据此计算，天然气废气量为34911972m3/a（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉产污系数表-燃气工业锅炉），天然气燃烧产生的污染物产生量、产生速率、产生浓度分别为：SO2：0.544t/a、0.076kg/h、15.673mg/m3；NOx：8.178t/a、1.136kg/h、234.275mg/m3；颗粒物：0.544t/a、0.076kg/h、15.673mg/m3。 项目配套低氮燃烧器+喷淋塔+布袋除尘器措施，烘干粉尘、天然气燃烧废气经喷淋塔+布袋除尘器处理后经厂区排气筒DA001排放。年运行时间为7200h，风机风量为17849m3/h，颗粒物经喷淋措施效率为40%，布袋除尘器措施效率为99%，颗粒物综合处理效率为99.4%，低氮燃烧器（先进）氮氧化物降低率为60%，排气筒DA001产生的污染物产生量、产生速率、产生浓度分别为：SO2：0.544t/a、0.076kg/h、4.233mg/m3；NOx：3.271t/a、0.454kg/h、25.453mg/m3；颗粒物：27.144t/a、3.77kg/h、211.216mg/m3。经环保设施处理后，污染物排放量、排放速率、排放浓度分别为：SO2：0.544t/a、0.076kg/h、4.233mg/m3；NOx：3.271t/a、0.454kg/h、25.453mg/m3；颗粒物：0.163t/a、0.023kg/h、1.268mg/m3。DA001废气排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；颗粒物：10mg/m3）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值（林格曼黑度1级）。 另烘干废气中粉尘主要成分是CaF2，烘干后CaF2含量为82.28%，氟化物以颗粒物形式排放，按氟化钙中氟的含量进行折算（48.72%），预烘干、烘干废气中的颗粒物去除效率为99.4%，则氟化物产生量、产生速率、产生浓度分别为10.663t/a、1.481kg/h、82.972mg/m3，排放量、排放速率、排放浓度分别为：0.064t/a、0.009kg/h、0.498mg/m3。氟化物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019）表1工业炉窑大气特征污染物排放浓度限值（6.0mg/m3）。 2、上料粉尘（G3）、筛分粉尘（G4）、料仓进料粉尘（G5）、装料粉尘（G6）、破碎粉尘（G7） ①上料粉尘（G3） 本项目上料粉尘产污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）P222中“第十三章-水泥厂-表 13-2 水泥生产的逸散排放因子，上料工序颗粒物取0.2kg/t（进料）。 本项目上料粉尘主要为物料进入混合机、筛上料进入破碎机、物料及筛上料进入筛分机产生，物料进入混合机的物料量为12500t（氟化钙污泥含水量40%，不产生粉尘；水玻璃为粘稠液体，不产生粉尘），筛上料进入破碎机的物料量为7000.7t（半成品物料体积较大进入破碎机不产生粉尘），物料及筛上料进入筛分机的物料量为77007.7t，则上料工序颗粒物产生量为19.302t/a，经集气罩收集，收集效率为95%，有组织颗粒物产生量为18.337t/a，无组织颗粒物产生量为0.965t/a。 ②破碎粉尘（G7） 本项目破碎粉尘产物系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂，破碎工序颗粒物取0.25kg/t（破碎料）。 本项目破碎过程的物料及筛上料物料量为77007.7t/a，则本项目破碎粉尘产生量约为19.252t/a。经集气罩收集，收集效率为95%，有组织颗粒物产生量为18.289t/a，无组织颗粒物产生量为0.963t/a。 ③筛分粉尘（G4） 本项目筛分粉尘产物系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂，筛分工序颗粒物取0.25kg/t（筛分料）。 本项目筛分过程的物料及筛上料物料量为77007.7t/a，则筛分粉尘产生量为19.252t/a。经集气罩收集，收集效率为95%，有组织颗粒物产生量为18.289t/a，无组织颗粒物产生量为0.963t/a。 ④料仓进料粉尘（G5） 本项目料仓进料粉尘产物系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂，料仓工序颗粒物取0.0029kg/t（进料）。 本项目入仓的物料量为70000t/a，则本项目料仓进料粉尘产生量为0.203t/a，经仓内密闭收集，收集效率为100%，有组织颗粒物产生量为0.203t/a。 ⑤装料粉尘（G6） 本项目入仓后采用吨包进行装料，粉尘经集气罩收集后，并入布袋除尘器进行处理，本项目装料粉尘产物系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂，装料工序颗粒物取0.006kg/t（装料）。 本项目装包量为70000t/a，则本项目装料粉尘产生量为0.42t/a，经集气罩收集，收集效率为95%，有组织颗粒物产生量为0.399t/a，无组织颗粒物产生量为0.021t/a。 ⑥合并排放 本项目上料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、料仓进料粉尘、装料粉尘经集气设施收集后，经布袋除尘器处理后经厂区排放筒DA002合并排放。 综上所述，本项目上料、破碎、筛分、料仓进料、装料颗粒物产生量为58.429t/a，本项目设计总风机风量为10500m3/h，则DA002排气筒总颗粒物有组织产生量为55.517t/a，产生速率为7.711kg/h，产生浓度为734.352mg/m3。经袋式除尘器处理后（处理效率99%），排放量为0.555t/a，排放速率为0.077kg/h，排放浓度为7.341mg/m3。颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物：10mg/m3）。 另废气中粉尘主要成分是CaF2，烘干后CaF2含量为82.28%，氟化物以颗粒物形式排放，按氟化钙中氟的含量进行折算（48.72%），本项目上料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、料仓进料粉尘、装料粉尘颗粒物去除效率为99%，则氟化物产生量、产生速率、产生浓度分别为：22.255t/a、3.091kg/h、294.378mg/m3，排放量、排放速率、排放浓度分别为：0.223t/a、0.031kg/h、2.95mg/m3。氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值（9.0mg/m3）。 （2）无组织废气 未被收集的颗粒物于车间内无组织排放，则无组织颗粒物产生量为2.912t/a，经洒水降尘后排放，根据生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》洒水粉尘控制效率为74%。则无组织颗粒物排放量为0.757t/a。 另废气中粉尘主要成分是CaF2，烘干后CaF2含量为82.28%，氟化物以颗粒物形式排放，按氟化钙中氟的含量进行折算（48.72%），则氟化物产生量为1.167t/a，经厂区洒水降尘后排放，粉尘控制效率为74%，则无组织氟化物排放量为0.303t/a。 （3）废气排放情况汇总 图4-1废气处理流程图 表4-5 全厂大气污染物排放情况汇总 污染物; 排放量（t/a）. DA001排气筒; 颗粒物; 0.163. SO2; 0.544. NOx; 3.271. 氟化物; 0.064. DA002排气筒; 颗粒物; 0.555. 氟化物; 0.223. 无组织; 颗粒物; 0.757. 氟化物; 0.303. 合计; SO2; 0.544. NOx; 3.271. 颗粒物; 1.475. 氟化物; 0.59. 1.3废气防治措施有效性分析 低氮燃烧器是指燃料在燃烧过程中氧化氮排放量低的燃烧器。工作原理为：燃气进入燃烧室之前，会经过一个调节阀进行控制，以确保燃气的流量和压力符合燃烧需求。同时，空气通过风机被引入燃烧室。燃气和空气在燃烧室内充分混合，形成可燃气体。这种预混燃烧的方式使得燃料和空气能够充分混合，从而在燃烧过程中实现完全燃烧，减少未燃烧物质的产生。一部分燃气从燃烧室中排出，其中的氮氧化物被分离出来。这个过程中，氧化物被还原成氮气和氧气，氧气则被分离出来用于下一步的燃烧过程。剩余的燃气经过处理后与新鲜的燃气混合再次进入燃烧室。这样，燃气在燃烧室内部形成循环，降低了燃烧温度，进一步减少了氮氧化物的生成。通过调节燃烧空气中的氧浓度，可以防止氧浓度过高导致氮氧化物的产生。在低氮燃烧器中，一般会采用特殊的设计或者操作方式来降低氧浓度，例如全预混的表面燃烧技术、FGR烟气再循环技术等。 水喷淋塔主要用于去除废气中的颗粒物、恶臭气体及部分有机废气（苯、甲苯、二甲苯等）。它通过喷淋系统将水雾喷洒到空气中的同时，使水雾与空气中的污染物充分接触，从而实现对污染物的收集。 布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），项目生产过程中的废气采用“布袋除尘器、水喷淋”为推荐可行技术，符合规范要求，技术可行。废气经采取可行技术治理后，可以满足相应标准要求，污染物排放量较小，对周边环境空气影响较小。 1.4废气达标及环境影响分析 （1）废气达标分析 项目废气主要为预烘干废气（G1）、烘干废气（G2）、上料粉尘（G3）、筛分粉尘（G4）、料仓进料粉尘（G5）、装料粉尘（G6）、破碎粉尘（G7）。 预烘干废气、烘干废气经低氮燃烧器+水喷淋+布袋除尘器处理后经排气筒DA001（高17m，内径0.9m）排放；上料、破碎、筛分、装料粉尘经集气罩收集，料仓进料粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA002（高17m，内径0.6m）排放。 DA001废气排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；颗粒物：10mg/m3）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值（烟气林格曼黑度1级）。氟化物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019）表1工业炉窑大气特征污染物排放浓度限值（6.0mg/m3）。DA002颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物：10mg/m3），氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值（9mg/m3）。 生产过程未被收集的颗粒物无组织排放，厂界颗粒物、氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3；氟化物：0.02mg/m3）。 - 环境影响分析 项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。距离项目最近的敏感目标为距厂界西侧18米处的桓台县特殊教育学校，生产废气经处理达标后有组织排放，能满足相应排放标准要求，对环境影响较小。 1.5废气污染物检测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）等技术规范要求，本项目废气排放检测计划如下表。 表4-6 营运期大气检测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 排放标准. 有组织废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物、SO2、NOx、烟气林格曼黑度、氟化物; 颗粒物、SO2、NOx每季度1次；烟气林格曼黑度每半年一次；氟化物每年一次; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；颗粒物：10mg/m3）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值（烟气林格曼黑度1级、氟化物6.0mg/m3）. 有组织废气; 排气筒（DA002）; 颗粒物、氟化物; 每年1次; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37-2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物10mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值（氟化物9.0mg/m3）. 无组织废气; 厂界; 颗粒物、氟化物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准（颗粒物1.0mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（氟化物20μg/m3）. 1.6非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气处理设施失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表所示。 表4-7 非正常排放源强参数一览表 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 达标分析. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 频次及持续时间; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 颗粒物; 喷淋塔+布袋除尘器故障，处理效率按0%计; 3.77; 211.216; 2次/a、0.5h/次; 10; /; 超 标. SO2; 0.076; 4.233; 2次/a、0.5h/次; 50; /; 达标. NOx; 0.454; 25.453; 2次/a、0.5h/次; 100; /; 达标. 氟化物; 1.481; 82.972; 2次/a、0.5h/次; 6.0; /; 超 标. DA002; 颗粒物; 布袋除尘器故障，处理效率按0%计; 7.711; 734.352; 2次/a、0.5h/次; 10; /; 超 标. 氟化物; 3.091; 294.378; 2次/a、0.5h/次; 9.0; /; 超 标. 由上表可知，非正常工况下，排气筒DA001、DA002排放的颗粒物、氟化物超标。由此可见，项目废气治理设施出现故障等非正常工况下，污染物排放对环境影响较大。 针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、检测等工作。 2废水 2.1废水产生及处置情况 项目采取“雨污分流、清污分流”的原则。本项目生产过程中无废水产生，生活污水产生量为用水量的80%，即672m3/a，厂区设化粪池，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 表4-8 本项目废水产生及排放情况 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 预处理后浓度（mg/L）; 预处理后排放量（t/a）. 生活污水量672m3/a. COD; 350; 0.235; 300; 0.202. BOD5; 250; 0.168; 200; 0.134. SS; 300; 0.202; 120; 0.081. 氨氮; 30; 0.02; 25; 0.017. 由上表可知，厂区外排废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求。 表4-9 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求; 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求; 项目废水排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; COD; 500; 500; 500. 2; BOD5; 300; 350; 300. 3; 氨氮; -; 45; 45. 4; SS; 400; 400; 400. 2.2依托污水处理厂可行性 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂位于果里镇陈斜村西约160m处，西侧靠近乌河，项目总规模为日处理污水30万吨，分两期建设。一期工程总投资人民币1.5亿元，占地面积150亩，设计处理能力为日处理污水10.00万立方米，总变化系数1.3，采用“改良A2/O+V型滤池”工艺，2006年10月动工建设，2007年9月正式运营，出水水质已达国家一级A标准。二期尚未动工。 （1）纳管范围 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水范围为张店及高新区涝淄河以东规划区域的污水、高新区北部规划区域污水、张店科技工业园污水。本项目选址在此范围之内，项目产生的生活污水可经过污水管网进入污水处理厂处理。 （2）工艺流程 废水经粗格栅、细格栅、曝气沉砂池处理后，经初沉池进入改良A2/O生化处理系统，经二沉池后再进行深度处理（絮凝、沉淀、过滤），出水经紫外线消毒槽消毒后排放，剩余污泥经离心脱水机脱水后外运。采用改良型的A2/O工艺，在传统A2/O工艺的厌氧池之前设置了生物选择器，来自二沉池的回流污泥和20%左右的进水在此处混合，设计停留时间为1小时，微生物利用20%进水中的有机物去除回流污泥中的硝态氮。 图4-2光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂工艺流程图 根据山东省重点监控企业自动监测信息光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂出水在线监测，经处理后的污水水质排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，同时满足《流域水污染物综合排放标准第3部分小清河流域》（DB37/3416.3-2018）相关标准。 目前光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂正常运行，根据2024年5月至2025年4月的在线监测数据，污水处理厂出口在线监测数据见下表。 表4-10光大水务水质净化三分厂在线监测结果一览表 时间; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 2024.05; 24.6; 0. 2024.06; 23.8; 0. 2024.07; 14.3; 0. 2024.08; 10.6; 0. 2024.09; 14.3; 0. 2024.10; 15; 0. 2024.11; 15.5; 0. 2024.12; 16.9; 0. 2025.01; 17.3; 0. 2025.02; 16.1; 0. 20.25.03; 15.3; 0. 2025.04; 18.2; 0. 标准值; 40.0; 5.0. 由上表可知，光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理后的污水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 本项目污水排放量为672m3/a，废水污水水质简单，对污水处理厂水量冲击较小；目前光大水务（淄博）有限公司水质净化（三分厂）污水实际处理量为8.10万m3/d，尚有余量1.9万m3/d。本项目废水排放量为2.24m3/d（672m3/a），仅占余量的0.01%，光大水务（淄博）有限公司水质净化（三分厂）可以满足本项目处理水量要求。本项目处于光大水务（淄博）有限公司三分厂纳管范围内。综上，项目建成后厂区废水排至光大水务（淄博）有限公司三分厂对其水质及水量的冲击可以接受排入污水处理厂是可行的。 综上，本项目运营期产生废水得到合理处置，对区域水环境影响较小。 2.3废水污染物监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》等自行监测要求，本项目废水排放监测计划如下表。 表4-11 营运期废水检测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 厂区废水总排口 DW001; pH、流量、化学需氧量、氨氮、悬浮物; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求. 3噪声环境影响分析 3.1源强分析 1、源强分析 本项目运营期生产设备声压级约在80~90dB（A）左右。 采取的噪声治理措施为： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振； （3）利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证项目建成后厂界外噪声敏感点桓台县特殊教育学校噪声达标排放，应增加以下防治措施： （4）风机加装消音器，考虑基础的隔振、减振； （5）合理布局：将噪声较高设备布设在生产车间西部，远离厂界外噪声敏感点。 本项目无室外噪声源强，室内噪声采用设备基础的减振、厂房隔声可减少20～25dB(A)的噪声级。 项目连续性运行的设备有破碎机、风机、环保设备等。其中风机采用消声措施，其他设备通过基础减振、厂房隔声措施进行噪声治理。该项目主要设备噪声情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 本项目设备主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB; 运行时段; 建筑物插入损失/dB; 建筑物外噪声. 声功率级; X; Y; Z; 声压级/dB; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 混合机; 83; 基础减振、厂房隔声、; -44; -25; 1.9; 25; 55.04; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 30.04; 1m. 2; 烘干窑; 81; 基础减振、厂房隔声、; -58; -34; 1.7; 30; 51.45; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 26.45; 1m. 3; 烘干窑; 81; 基础减振、厂房隔声、; -62; -34; 1.7; 26; 52.7; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 27.7; 1m. 4; 烘干窑; 81; 基础减振、厂房隔声、; -66; -34; 1.7; 22; 54.15; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 29.15; 1m. 5; 烘干窑; 81; 基础减振、厂房隔声、; -70; -34; 1.7; 18; 55.89; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 30.89; 1m. 6; 烘干窑; 81; 基础减振、厂房隔声、; -74; -34; 1.7; 14; 58.07; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 33.07; 1m. 7; 烘干窑; 81; 基础减振、厂房隔声、; -78; -34; 1.7; 10; 61; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 36; 1m. 8; 压力机; 86; 基础减振、厂房隔声、; -65; -22; 1.75; 22; 59.15; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 34.15; 1m. 9; 压力机; 86; 基础减振、厂房隔声、; -72; -22; 1.75; 16; 61.91; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 36.91; 1m. 10; 破碎机; 87; 基础减振、厂房隔声、; -79; -33; 1.8; 9; 67.91; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 42.91; 1m. 11; 筛分机; 87; 基础减振、厂房隔声、; -72; -41; 2.1; 16; 62.91; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 37.91; 1m. 12; 提升机; 85; 基础减振、厂房隔声、; -68; -40; 2.5; 20; 58.97; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 33.97; 1m. 13; 提升机; 85; 基础减振、厂房隔声、; -65; -40; 2.5; 23; 57.76; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 32.76; 1m. 14; 风机; 88; 基础减振、厂房隔声、; -72; -35; 1.7; 16; 63.91; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 38.91; 1m. 15; 喷淋塔; 81; 基础减振、厂房隔声、; -78; -34; 1.7; 10; 61; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 36; 1m. 16; 泵; 85; 基础减振、厂房隔声、; -65; -40; 2.5; 23; 57.76; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 32.76; 1m. 17; 风机; 88; 基础减振、厂房隔声、; -65; -32; 1.7; 23; 60.76; 09:00~17:00 17:00~01:00 01:00~09:00; 25; 35.76; 1m. 表4-13 各噪声源到厂界距离一览表 噪声源; 距厂界距离/m. 东; 南; 西; 北. 生产车间; 1; 1; 1; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、预测模式及参数选择 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： Lp(r)=LW+Dc–(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： Leqg=10Lg(1T)[i−1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj] 式中：T—计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/ro） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； ro—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为Lo） 当r>Lo，且ro>Lo时：Adiv=20lg（r/ro） 当r<Lo/3，且ro<Lo/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当Lo/3<r<Lo，且Lo/3<ro<Lo时：Adiv=15lg（r/ro） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b） 当r<a/3时，且ro<a/3时：Adiv=0 当a/3<r<b/3，且a/3<ro<b/3时：Adiv=10lg（r/ro） 当b/3<r<b，且b/3<ro<b时：Adiv=15lg（r/ro） 当b<r时，且b<ro时：Adiv=20lg（r/ro） ②空气吸收衰减量Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－ro）/100 式中：a为每100m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。 本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取20～25dB（A）。 ④附加衰减量Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/ro） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。 3、预测结果及评价 本项目主要噪声设备的位置见附图4-2，敏感点现状噪声数据根据齐鲁质量鉴定有限公司2024年8月14日出具的噪声敏感点监测报告，利用以上预测模式和参数计算得各厂界的噪声贡献值见下表。 表4-14厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点; 昼间/夜间. 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准; 标准值. 东厂界; 45.6; /; 45.6; 65; 达标. /; 55. 南厂界; 46.2; /; 46.2; 65; 达标. /; 55. 西厂界; 49.2; /; 49.2; 65; 达标. /; 55. 北厂界; 48.6; /; 48.6; 65; 达标. /; 55. 桓台县特殊教育学校; 45.1; 56.1; 56.43; 65; 达标. 44.1; 47.64; 55. 经过预测，本项目厂区设备噪声采用上述设备减震，厂房隔声后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂区西北向敏感点桓台县特殊教育学校昼间最大噪声值为56.43dB（A），夜间最大噪声值为47.64dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 3.2监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次监测。委托有资质单位对昼间噪声进行监测。污染源的监测计划见下表。 表4-15监测计划一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界外1m; 昼间和夜间Leq、夜间频发、偶发噪声Lmax; 每季度一次，委托有资质单位监测. 4固废环境影响分析 4.1固废产生及处置情况 本项目产生的固废主要有职工生活垃圾、废液压油、废机油、废油桶、除尘器收集的粉尘、废布袋、废吨包袋、水喷淋泥渣、废水玻璃桶、筛下料。 1.职工生活垃圾：本项目劳动定员70人，年工作300d，产生的生活垃圾以0.5kg/d*人计，则生活垃圾产生量为10.5t/a，置于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。 2.废布袋：布袋除尘器的布袋需定期检查，发现破损情况应及时更换，废布袋产生量约为0.01t/a，委托环卫部门定期清运。 3.除尘器收集的粉尘：由前文知，本项目布袋除尘器收集的粉尘量为71.085t/a，收集后回收利用。 4.废吨包袋：原料产品盛装均使用吨包，破损时需及时更换，废吨包袋产生量约为0.2t/a，收集后外售综合利用。 5.水喷淋泥渣：本项目喷淋塔喷淋过程会产生喷淋泥渣，水喷淋处理效率为40%，则水喷淋泥渣中颗粒物量为10.86t/a，泥渣中含水率约为70%，则本项目水喷淋泥渣产生量为36.2t/a。经收集后回用于生产。 6.废机油：设备维护保养产生的废机油属于危废（危废类别：HW08，危废代码900-249-08），产生量约0.05t/a，委托资质单位处理。 7.废水玻璃桶：废水玻璃桶年产生量为50393个，桶重0.5kg，则废水玻璃桶重25.2t/a，收集后外售综合利用。 8.筛下物：生产过程产生筛下物量为7t/a，收集后外售综合利用。 9.废油桶：废油桶属于危废（危废类别：HW08，危废代码：900-249-08），产生量约为0.004t/a，委托资质单位处理。 10.废液压油：项目压力机使用过程产生废液压油（危废类别：HW08，危废代码：900-218-08），根据企业提供的资料，产生量为0.1t/a，委托有危废处理资质的单位外运处置。 危废库内设置危废分区和桶架，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。加强危废库密闭性，故危废库废气对大气环境影响较小。 表4-16危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 组成成分; 危险特性; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1; 设备维护; 液态; 油类; T，I; 油类; 1年; 委托有资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.05; 设备维护; 液态; 油类; T，I; 油类; 1年. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.004; 设备维护; 固态; 油类; T，I; 油类; 1年. 表4-17固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物代码; 危险 特性; 预计 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; /; SW64 900-099-S64; /; 10.5t/a; 环卫部门定期清运. 2; 废布袋; 生产过程; 固态; 一般 固废; SW59 900-099-S59; /; 0.01t/a. 3; 除尘器收集的粉尘; 生产过程; 固态; 一般 固废; SW59 900-099-S59; /; 71.085t/a; 回用于生产. 4; 水喷淋泥渣; 生产过程; 固态; 一般 固废; SW59 900-099-S59; /; 36.2t/a. 5; 废水玻璃桶; 生产过程; 固态; 一般 固废; SW59 900-099-S59; /; 25.2t/a; 外售综合利用. 6; 筛下物; 生产过程; 固态; 一般 固废; SW59 900-099-S59; /; 7t/a. 7; 废吨包袋; 生产过程; 固态; 一般 固废; SW17 900-005-S17; /; 0.2t/a. 8; 废液压油; 机器保养; 液态; 危险 废物; HW08，900-218-08; T，I; 0.1t/a; 委托资质单位处理. 9; 废机油; 机器保养; 液态; 危险 废物; HW08，900-217-08; T，I; 0.05t/a. 10; 废油桶; 机器保养; 固态; 危险 废物; HW08，900-249-08; T，I; 0.004t/a. 表4-18建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 生产车间内西北侧; 30m2; 桶装; 1t; 1年. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 桶装; 1t; 1年. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 袋装; 1t; 1年. 4.2固废管理情况 本项目在生产车间内西北侧建设30m2的危废间，危废间空间可以满足本项目贮存需求。本次环评针对危废管理提出以下要求： （1）一般固体废物 一般工业固废暂存间的建设应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏的措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2）的要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理，管理过程中满足《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求。 （2）危险废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中标准。 ①贮存场所 危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）相关标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。 项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装/袋装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。 危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程 本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均已采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 ③委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。 本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 表4-19监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 固废; 统计各类固废量; 产生量、贮存状况、处置去向; 每季度统计一次. 综上，项目各类固废均能得到有效处理，对周围环境影响较小。 5地下水、土壤环境影响分析 5.1地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表4-20项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染途径; 全部污染物指标; 地下水特征因子; 土壤特征因子. 生产车间、仓库; 大气沉降、垂直入渗; 机油、液压油; /; 石油烃. 化粪池; 垂直入渗; COD、氨氮; COD、氨氮; /. 危废间; 垂直入渗; 废机油、废液压油; 烃类等; 石油烃. 项目主要原辅材料、产品均不属于有毒、有害的危险化学品；无生产废水外排；固废均可以得到妥善处理。项目车间封闭均做好防渗、防晒、防风、防流失处理。项目正常工况下无区域地下水、土壤产生污染的重大污染源、污染物及污染途径。 5.2污染防治措施 依据项目区的原料和产品的生产、输送、储存等环节分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，具体分析如下： 重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，主要指项目化粪池、危废间、循环水池等区域。 一般污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，包括生产车间。 简单污染防治区是指仅进行一般地面硬化的区域或部分，包括办公区。 非污染防治区是指一般和重点污染防治区以外的区域，包括公用工程区域等。 表4-21厂区采取的防渗治理措施 防渗区域; 防渗措施. 危废间、化粪池、循环水池; 贮存场所进行防风、防雨、防晒、防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；有隔离设施，同时其地面为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。. 生产车间; 地面防渗方案自上而下：①40mm厚细石砼；②50mm厚水泥面随打随抹光；③50mm厚c15砼垫层随打随抹光；④50mm厚c15混凝土随打随抹光；⑤50mm厚级配砂石垫层；⑥3:7水泥土夯实。 此外，生产区采取防渗防漏措施。. 本项目废水对地下水和土壤造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节；固废的产生、暂存等环节均采取防渗措施，化粪池、危废间采取重点防渗措施，本项目各区域地面均进行硬化处理，发生污染地下水、土壤事故的可能性较小，通过采取上述措施后，本项目营运后对地下水和土壤的影响较小。 5.3跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 6生态环境影响分析 本项目利用现有厂房进行生产，不新增建设用地，且用地范围内无生态环境保护目标，在此不展开生态环境影响评价。 7环境风险分析 结合项目的生产工艺，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，对本项目进行环境风险识别。 7.1环境风险物质及评价等级 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn 式中：q1、q2、qn----每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn----每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，本项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法，本项目涉及的危险物质为天然气、废机油、废液压油、机油、液压油，经对照，物质最大储存量及临界量如下表所示。 表4-22重大危险源物质名称及临界量表 序号; 名称; 项目; 临界量t; qn/Qn; 是否属于重大危险源. 最大储存量（t）. 1; 天然气; 本项目使用管道天然气，管道在线量78m*108mm*108mm*10-6*3.14*0.7174kg/m3=0.002; 50; 0.00004; 否. 2; 废机油; 0.05; 2500; 0.00002; 否. 3; 废液压油; 0.1; 2500; 0.00004; 否. 4; 机油; 0.25; 2500; 0.0001; 否. 5; 液压油; 0.25; 2500; 0.0001; 否. 备注：天然气参考甲烷临界值。. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0003＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，Q＜1时环境风险潜势可直接判定为Ⅰ，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作等级为简单分析。 本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，可不开展专项评价。 7.2环境风险物质及风险源分布情况 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄露三种类型。 本项目涉及的风险物质为天然气、废机油、废液压油、机油、液压油，其中主要危险物质为天然气，天然气理化性质和危险特性见下表。 表4-23天然气的理化性能指标和危险有害特性及其防护辨识表 中文名; 天然气（甲烷）; 英文名; Naturalgas. CAS号; 74-82-8; 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 危险货物编号; 21007; UN编号; 1971. 外观与性状; 无色无臭气体; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达20%～30%时，引起头疼、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可能窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 危险特性; 易燃，与空混合形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法; 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却器，可能的话将容器从火场移植空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒理学资料; LD50：无资料LC50：无资料。; 工程控制; 生产过程密闭，全面通风。. 呼吸系统防护; 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面罩。. 眼睛防护; 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 身体防护; 穿防静电工作服。; 手防护; 戴一般作业防护手套。. 其它; 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 皮肤接触; 若有冻伤，就医治疗。; 眼睛接触. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 熔点（℃）; -182.5; 沸点（℃）; -161.5. 闪点（℃）; 11; 引燃温度（℃）; 538. 爆炸上限％（V/V）; 15; 爆炸下限％（V/V）; 5.3. 燃烧热（kJ/mol）; 889.5; 临界温度（℃）; -82.6. 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚。. 相对密度（空气=1）; 0.55; 相对密度（水=1）; 0.42（-164℃）. 稳定性; 稳定; 聚合危害; /. 禁忌物; 强氧化剂、氟、氯。; 避免接触条件; /. 操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。严格遵守操作规程。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生大量废水。如有可能将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移植空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. 运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将钢瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。. 生产设施风险识别： 天然气使用流程：由天然气管线接入厂区，用于养护工序，产生的废气由1根17m排气筒排放。天然气其潜在的危险有泄露、遇明火产生的火灾并引发爆炸。 废机油、废液压油、机油、液压油：设备维护时替换出的矿物油收集进入容器的过程中，运输、保存过程中，由于操作不当，储存容器倾倒、跌落，受到碰撞等破损，导则泄漏，遇明火引发火灾。 项目的生产过程中潜在的事故类型见下表。 表4-24项目生产过程中潜在环境风险事故类型 生产过程; 危险物质; 发生形式; 产生原因; 可能后果. 烘 干; 天然气; 泄露、爆炸; 操作不当，管线设备老化，或遭外力打击等; 管线泄露，遇明火引发爆炸. 设备维护; 废机油、废液压油、机油、液压油; 泄漏、火灾; 收集不当，储存容器倾倒、跌落，受到碰撞等破损; 泄漏，遇明火引发火灾. 7.3可能影响的途径 项目在发生火灾事故时辐射热、着火物质、燃烧不完全产生的有毒有害气体会对厂内工作人员和厂外环境敏感目标造成伤害，对人员健康和财产带来危害和损失。火灾伴生/次生的大气污染排放及污染治理设施非正常运行导致废气中各污染物排放浓度短期内大幅升高，将对周围大气环境和敏感目标造成一定程度影响。泄露的矿物油收集不及时，收集不当，一旦流出车间、厂界，下渗则可能对厂区周边土壤、地下水造成污染。 7.4风险防范措施 环境风险是由产生和控制风险的所有因素构成的系统性突发事件，突发性污染事故过程是由几个连续发展阶段构成：初因事件（系统故障、操作失误）—污染物溢出—向环境释放、迁移—暴露—危害，其性质复杂、形式多样、发生突然、危害严重、处理困难。 本项目制定环境风险防范措施如下： 1）在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 2）定期对职工进行安全防火和环保教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险； 3）加强设备等的日常巡视与管理维护，记录各种设备的运行情况，备齐易损件的备件，发现问题及时处理。 4）消防设备应该放置在厂区生产及其他各角落，车间应多放置，灭火器和消防沙及移动的小型灭火设备配备要齐全。 5）矿物油转运时，要轻装轻卸，防止容器损坏泄漏；做好天然气管道的日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 6）为了防止火灾，公司必须在车间等外设警示牌，加可燃气体报警仪，禁止吸烟，严禁烟火。建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 7.5风险事故应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表。 表4-25应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间、危废间、天然气管道. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境检测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾等事故，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。 8.电测辐射 本项目不涉及电磁辐射工艺。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1号排气筒（DA001） | SO2 NOx 颗粒物 氟化物 | 经低氮燃烧器+水喷淋+布袋除尘器处理后经排气筒DA001（高17m，内径0.9m）排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；颗粒物：10mg/m3）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值（烟气林格曼黑度1级）。氟化物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019）表1工业炉窑大气特征污染物排放浓度限值（6.0mg/m3） |
|  | 2号排气筒（DA002） | 颗粒物 氟化物 | 上料、破碎、筛分、装料粉尘经集气罩收集，料仓进料粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA002（高17m，内径0.6m）排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物：10mg/m3），氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值（9.0mg/m3） |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 氟化物 | 加强废气收集；通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3；氟化物：0.02mg/m3） |
| 地表水环境 | 厂区废水总排口DW001 | COD、BOD5、SS、 氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4标准要求、光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产过程中的各机械设备 | 噪声 | 降噪、减振、隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准（昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）） |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废收集后资源化、无害化利用；危险废物经过现有危废暂存间暂存后委托有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内按照分区进行防渗处理；化粪池、危废暂存间、循环水池为重点防渗区；车间地面等为一般防渗区；办公区属于简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区现状已绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB51087-2012）等规范要求进行设计。 2）定期对职工进行安全防火和环保教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险； 3）加强设备等的日常巡视与管理维护，记录各种设备的运行情况，备齐易损件的备件，发现问题及时处理。 4）消防设备应该放置在厂区生产及其他各角落，车间应多放置，灭火器和消防沙及移动的小型灭火设备配备要齐全。 5）废机油转运时，均要轻装轻卸，防止容器损坏泄漏；做好天然气管道的日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 6）为了防止火灾，公司必须在车间等外设警示牌，加可燃气体报警仪，禁止吸烟，严禁烟火。建立完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环保标识详见下表。 表5-1环保标识一览表 排放口; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般固体废物临时贮存区; 危险废物贮存区. 提示标志图形; /. 警告标志图形. （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-2项目“三同时”验收一览表 项目; 排放源; 污染物; 治理措施; 验收指标; 验收标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 降噪、减振、隔声、距离衰减等; 昼间≤65dB（A） 昼间≤55dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 固体废物; 生产过程; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 全部合理处置; 资源化、无害化. 废布袋. 除尘器收集的粉尘; 回用于生产. 水喷淋泥渣. 筛下料; 外售综合利用. 废水玻璃桶. 废吨包袋. 废液压油; 委托资质单位处理. 废机油. 废油桶. 废气; 生产过程; 1号排气筒（DA001）SO2 NOx 颗粒物 氟化物; 经低氮燃烧器+水喷淋+布袋除尘器处理后经排气筒DA001（高17m，内径0.9m）排放; 有组织排放浓度限值为SO2：50mg/m3；NOx：100mg/m3；林格曼黑度1级；氟化物：6.0mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1工业炉窑特征大气污染物排放浓度限值（烟气林格曼黑度1级）。氟化物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/2375-2019）表1工业炉窑大气特征污染物排放浓度限值. 2号排气筒（DA002） 颗粒物 氟化物; 上料、破碎、筛分、装料粉尘经集气罩收集，料仓进料粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理由排气筒DA002（高17m，内径0.6m）排放; 有组织排放浓度限值为颗粒物：10mg/m3；氟化物：9.0mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（颗粒物：10mg/m3），氟化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值. 颗粒物 氟化物; 无组织排放; 无组织厂界排放浓度限值为颗粒物：1.0mg/m3；氟化物：0.02mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. （4）监测平台设置 采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。 在选定的测定位器上开设采样孔，采样孔内径应不小于90mm，监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 监测平台应设置在监测孔的正下方1.2～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样；监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。 （5）排污许可管理 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目涉及的分类情况如下。 表5-3本项目排污许可证分类管理名录一览表 环评类别 项目类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 70石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石墨及碳素制品制造 3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造 3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造 3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）. 四十五、生态保护和环境治理业77. 103环境治理业 772; 专业从事危险废物贮存、利用、处理、 处置（含焚烧发电）的，专业从事一 般工业固体废物贮存、处置（含焚烧 发电）的; /; /. 建设单位在完成建设后按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容进行排污许可登记。 （1）严格执行环保“三同时”制度，确保各项环保措施落实到位。 （2）积极配合环保部门的监督、监测管理，健全厂内环境管理体制。 （3）加强厂区及周围的绿化，降低对区域生态环境的影响。 （4）污染物排放口、暂存场所，应严格按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志--固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定执行。 |

- 六、结论

本项目建设地点位于桓台县索镇镇工业二路1566号，其建设符合相关产业政策要求，符合城市总体规划要求，其建设和选址是合理的；针对各种可能对环境产生影响的环节，均采取了相应的防治措施，最大限度地降低废水、噪声、固废对环境可能造成的污染，在落实各项环保措施后，所排放的各种污染物能够达到国家相关标准要求，对环境影响较小。因此，从环保角度讲该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.475t/a | / | 1.475t/a | +1.475t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.544t/a | / | 0.544t/a | +0.544t/a |
|  | NOx | / | / | / | 3.271t/a | / | 3.271t/a | +3.271t/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.59t/a |  | 0.59t/a | +0.59t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 672m3/a | / | 672m3/a | +672m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.202t/a | / | 0.202t/a | +0.202t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | +0.017t/a |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 10.5t/a | / | 10.5t/a | +10.5t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废布袋 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 71.085t/a | / | 71.085t/a | +71.085t/a |
|  | 水喷淋泥渣 | / | / | / | 36.2t/a | / | 36.2t/a | +36.2t/a |
|  | 废水玻璃桶 | / | / | / | 25.2t/a | / | 25.2t/a | +25.2t/a |
|  | 筛下物 | / | / | / | 7t/a | / | 7t/a | +7t/a |
|  | 废吨包袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①